年级：＿＿＿＿　试室：＿＿＿＿　班级：＿＿＿＿＿　　学号：＿＿＿＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

。。。。。。。。。。装。。。。。。。。。订。。。。。。。。。。。。。。。。。。线。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。勿。。。。。。。。。答。。。。。。。。。题。。。。。。。。。。。

2013-2014学年度新人教版九年级物理试卷

# 第十五章《电流和电路》第十六章电压电阻

座位号

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |

（ 试卷满分：100分，考试时间：60分钟）

一、选择题（每题3分，共39分，将正确选项的序号填写在对应的方框内）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

S

R

A

S

R

B

S

R

C

D

R

S

图1

1. 为了安全，汽车行驶时驾驶员必须系安全带．汽车上设置了“安全带指示灯”提醒驾驶员系好安全 带．当安全带系好时，相当于闭合开关，指示灯不亮；安全带未系好时，相当于断开开关，指示 灯发光．图中符合上述要求的电路图是（　　）

2. 一个验电器的两个金属箔片因带电而张开，则这两个金属箔片一定（　　）

A．带正电  B．带负电  C．带异种电荷  D．带同种电荷

3.如图甲所示,当开关S闭合时,两只电流表的指针均如图乙所示,则电灯L1 中的电流是(  ).

A.2.3A         B.0.46A        C.2.76A        D.1.84A

图3

4．在图3所示的电路中，当开关S闭合后(      )

A．若A表是电流表，B表是电压表，则电阻R1、R2并联

B．若A表是电流表，B表是电压表，则电阻R1、R2串联

C．若A表是电压表，B表是电流表，则电阻R1、R2并联

D．若A表是电压表，B表是电流表，则电阻R1、R2串联

5．一根锰铜线的电阻为R，要使这根连入电路的导线电阻变小，可采用的方法是(      )

A．减小导线两端的电压           B．增大导线中的电流

C．将导线对折后连入电路         D．将导线拉长后连入电路

6.下列用电器中，可能不需要用到变阻器的是（     ）

A．电视机   B．收音机    C．调光书写台灯	  D．手电筒

7．在如图所示滑动变阻器的四种接法中，当滑动变阻器滑片P向右移动时，接入电路中的电阻增大的是（     ）

8. 有几位同学拿来一个滑动变阻器，看到铭牌上标有“20 Ω  1 A”的字样，这几位同学讨论时说出了以下几种对铭牌意义的理解，你认为正确的是(   )

A. 电阻的最小值是20 Ω，允许通过的最大电流是1 A

B. 电阻的最小值是20 Ω，允许通过的最小电流是1 A

C. 电阻的最大值是20 Ω，允许通过的最大电流是1 A

D. 电阻的最大值是20 Ω，允许通过的最小电流是1 A

9．小云家卫生间安装了换气扇和照明灯，换气扇和照明灯的电路连接

如图4所示，下列说法中正确的是

A．换气扇和照明灯不能同时工作

B．换气扇和照明灯只能同时工作

C．换气扇和照明灯工作时，通过它们的电流一定相等

D．换气扇和照明灯工作时，它们两端的电压一定相等                                   10．某同学在探究串联电路电流规律的实验中，按图5接好电路，闭合开关后，发现灯L1、L2都不发光，电流表示数为零。他用电压表分别接到电流表、灯L1、灯L2两端测量电压，发现电流表、灯L1两端电压均为零，灯L2两端电压不为零。电路的故障可能是

A．电流表断路       B．灯L1断路    C．灯L2断路        D．灯L2短路          图5

11．当自动电压力锅压强过大或温度过高时，发热器都会停止工作．压强过大时开关K 过压自动断开，温度过高时开关K过热自动断开．图表示K 过压、K 过热和锅内发热器的连接，其中正确的是（　　）

A．B．C．D．    图7

12、如上图7所示，当开关S闭合后，下列说法正确的是（  ）

|  | A． | 灯L1与灯L2是串联，且灯L1被短路 | B． | 电压表可测出灯L1两端的电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C． | 电流表A1测的是灯L1的电流 | D． | 电流表A2测的是灯L1的电流 |

13．下列文具中，通常情况下属于绝缘体的是（　　）

A．铅笔芯  B．橡皮  C．金属小刀  D．不锈钢笔

二填空题（每空2分，共２２分）

14．我们家庭中的电视机正常工作的电压为           V，它与家中其它用电器是       连接的(选填“并联”或“串联”)．

15．如图2所示是电吹风的简化电路图，A是风扇的电动

机、B是电热丝。要吹热风应闭合开关       ，此

时A与B      联在电路中。

16如图所示,电灯L1 和L2 是_____的,电压表测的是_____两端的电压,若电源电压为8V,电压表的示数是3V,则灯L1 两端的电压为_____V,灯L2 两端的电压为_____V.

17.在上图中○填上适当的电表符号,使之成为正确的电路图.从上到下依次是_______________、_______________、_______________。

三作图题（２分）

18．（２分）.如图所示为一实物电路,请在方框内画出对应的电路图.

四．实验题（19小题11分,20小题10分 21小题8分，共,29分）

19.（１１分）. 甲、乙两位同学在探究串联和并联电路中电流的规律时，看到实验桌上的器材有：学生电源一个，开关一个，小灯泡一个，弹簧测力计一个，导线若干，他们交流后决定：

（1）由甲同学向老师报告，要求增加的新元件是         电流————————————————――――＿＿＿＿＿＿＿，同时撤掉           弹簧测力计换取           一个规格不同的灯泡．
（2）甲同学率先探究串联电路中的电流规律，刚接好最后一根导线，小灯泡就亮了，乙同学立即切断电源，经检查发现在连接电路时没有将                  开关断开．
（3）甲同学注意了上述问题，将电流表接在串联电路中，闭合开关发现表的指针向左偏转，乙同学发现了问题的原因是                                       电流表正负接线柱接反了；调整后再次闭合开关发现只有一个小灯泡发光，电流表有读数，原因可能是                                ．另一个小灯短路

（4）在乙同学的协助下，甲同学终于完成了探究串联电路电流规律的正确连接，甲同学读取电流表的示数后，感觉比其它实验小组的读数大一些，于是他断开开关又仔细观察发现电流表还有0.04A的读数，这时才意识到使用电流表之前还必须                  调零．
（5）乙同学接着探究并联电路中电流的规律，正确选择量程后，刚闭合开关电流表的指针就迅速达到最右端，并且两灯泡都不亮，甲同学立即切断电源，经检查发现的问题是                  短路．
（6）故障排除后，乙同学很快完成了实验，并总结出并联电路中干路电流I总与支路电流I1及I2的关系是                   I总=I1+I2．
（7）甲同学按乙的方法重复了一遍，由于时间紧张，只测了干路电流和通过灯泡L1的电流，没有认真读数就整理了器材，只记得两次电流表指针偏转到的位置一样，都是从0开始向右偏转12个小格，乙同学灵机一动，帮助甲同学算出了通过灯泡L2的电流是            0.96A，通过灯泡L1的电流是            0A．

20（10分）.小刚和小丽用图所示的器材探究串联电路的电压关系,用三节干电池串联做电源,两只小灯泡的规格不同.

(1)请用笔画线代替导线,连接实验电路.要求:L1 和L2 串联,电压表测量两灯串联后的总电压.

(2)小刚用电压表测量L1 两端的电压时,直接选用0~3V 的量程,小丽说这样不行,规范的操作方法应该是__________________________________________________________________________.

(3)他们在测量L2 两端的电压时,两灯突然熄灭,电压表示数变为0.小刚用电压表检测L1 两端的电压,示数为电源电压,由此判断出L1 处的故障是_________;L2 是短路还是正常的，小丽在原电路中又添加了一个电学器材,就检验出了结果,她的方法可能是_________________________________.

(4)他们排除故障后继续实验,得出了下表所示的一组数据.为了得出串联电路电压关系的普遍规律,他们还应当_______________________________________________________________________.

21．（8分）小明同学想比较金属材料甲和金属材料乙哪个更容易导电．现有金属材料甲和金属材料乙制成的各种不同规格的金属丝，规格如表所示：

| 金属丝代号 | 材料 | 长度m | 横截面积mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 金属甲 | 1 | 0.1 |
| B | 金属甲 | 0.5 | 0.1 |
| C | 金属乙 | 1 | 0.1 |
| D | 金属乙 | 1 | 0.2 |

请你帮助小明同学完成下面的实验方案．
〔1〕请在右上边画出实验电路图（用“”表示金属丝）．
〔2〕根据实验电路，实验器材除金属丝、干电池、开关、导线外，还必须选用什么器材？

答:________________________________________________________________________.
（3）为达到实验目的，写出实验应选取的金属丝（只需填字母代号〕．答:______________
（4）通过实验，写出你是如何判断哪种金属材料更容易导电？

答:________________________________________________________________________.

五．简答与计算（22题8分，）

20.22.认真观察分析电路图并解答下面的问题：
（1）如果要使灯L1、L2串联，则应闭合或断开哪几个开关．
（2）如果串联时电流表的示数为0.25A，则通过L1的电流I1和通过L2的电流I2是多少？
（3）闭合或断开哪几个开关，灯L1、L2构成并联．
（4）如果并联时电流表的示数I为0.8A，通过L1的电流I1为0.35A，

计算得出通过L2的电流I2．