2013-2014学年度第一学期

九年级物理第十六章 电压 电阻单元测试题

一、单项选择题（每小题3分，共33分）

1、下列用电器中，不需要变阻器的是  （    ）

A．调温电熨斗                   B．电视机或收音机

C．无级调光书写台               D．普通家用的白炽电灯

2、关于电流表和电压表的使用，下列说法错误的是（　　）

A．使用前都应检查指针是否指零

B．若有两个量程，一般都先用大量程“试触”

C．两表都不能将两接线柱直接接到电源的两极上

D．接入电路时，都应使电流从正接线柱流入，从负接线柱流出

3、用电压表分别测量电路中两盏电灯的电压，结果它们两端的电压相等，判断两盏灯的连接方式是 （　　）

A．一定是串联               B．一定是并联

C．串联、并联都有可能       D．以上说法都不对

4、电源在电路中的作用是  （    ）

A．提供电流                      B．提供电压

C．提供电量                      D．既提供电压，也提供电流

5、在用电压表测量如图16-1所示电路中灯泡L两端的电压时，电压表应接在（   ）

A.a、b之间，a与电压表“+”接线柱连接

B.a、b之间，b与电压表“+”接线柱连接

C.c、d之间，c与电压表“+”接线柱连接

D.c、d之间，d与电压表“+”接线柱连接

图16-1

6、为了研究电阻跟哪些因素有关，实验中必须    （    ）

- A．保持一个因素不变，改变其它因素，比较电阻中电流的大小

B．一次只改变某一因素，保持其它因素不变，比较每次电阻中的电流大小

C．同时变化多个因素，保持其它因素不变，比较每次电阻中电流的大小

D．保持电阻两端电压不变，同时改变一个或几个因素，比较电阻中电流大小

7、一个滑动变阻器铭牌上标有“50Ω  1.5A”的字样它的意义是 （     ）

- A．电阻的最小值是50Ω，允许通过的最大电流是1.5A

B．电阻的最小值是50Ω，允许通过的最小电流是1.5A

- C．电阻的最大值是50Ω，允许通过的最小电流是1.5A

D．电阻的最大值是50Ω，允许通过的最大电流是1.5A

8、为了改变一根导线电阻的大小，下列方法中肯定不能达到目的的是（      ）

A．将导线拉长后使用           B.将导线对折后使用

C. 给导线加热                 D.改变导线中的电流

9、在图16-2所示的电路中，①②③④处的电表分别是（      ）

A.表①是电压表，表②③④是电流表

B.表①③是电压表，表②④是电流表

C.表①②是电压表，表③④是电流表

图16-2

D.表①③④是电压表，表②是电流表

图16-3

10、在图16-3所示电路中，电源电压保持不变，当开关 S1闭合，S2断开时，电压表的读数是3V；当开关S1断开，S2闭合时，电压表的示数是5V，则S2断开时，灯L1和L2两端的电压分别为(   )

A.2V和3V                 B.3V和2V

C.2V和8V  　　           D.2V和5V

11、有一个同学在测量电压时用的是0～3V的量程，但记录的读数却是6.5V，则该同学实际测的电压值是 (    )

A．5V      B．2．5V     C. 1．3V     D．11．5V

二．填空题(每空1分，共30分)

12、单位换算：

（1）0.22kV=           V         （2）3.8×105mV=          V

（3）468000Ω＝   　     MΩ      （4）1.1KΩ =              Ω

- 请完成图16-4中甲、乙、丙、丁四表的读数。

甲图：量程             ；

分度值            ；

读数             。

乙图：量程             ；

分度值            ；

读数             。

丙图：量程             ；

分度值            ；

读数             。

丁图：量程             ；

分度值            ；

图16-4

读数             。

14、把下列电源和所对应的电压值用直线连接起来：

蓄 电 池                    220V

干 电 池                    2V

家庭电路                    不高于36V

动力线路                    1.5V

对人体安全电压                380V

手机电池                       3.7V

15、图16-5是四幅变阻器的示意图，根据图中所接入的两个接线柱回答：当滑动片向右移动时，接入电路中的电阻值是如何变化的？（选填“变大”、“变小”或“不变”）

图16-5

图16-6

图A连入电阻      ；

图B连入电阻      ；

图C连入电阻      ；

图D连入电阻      。

16、读出图16-6中两电阻箱的示数：

甲图的示数是         ；

乙图的示数是         。

- 做实验时需要6V的电源，则要用      节干电池串联，或用      节蓄电池串联才行。

三、作图、实验题(除特殊标注外，每空1分，共29分)

18、如图16-7所示的实验器材，现用电流表、电压表分别测出通过灯泡的电流和灯泡两端的电压，电路中电流约为0.5A，并用变阻器改变小灯泡的电流，要求滑片向右滑动时灯泡变亮。

（1）（3分）按要求连接实物图。

图16-7

（2）（3分）画出相应的电路图。

（3）连接电路时开关应处于___________（填“断开”或“闭合”）状态，变阻器的滑片应处于阻值_________（填“最大”或“最小”）处。

（4）若闭合开关灯不亮，但电压表示数约等电源电压，此时故障可能是_________________________________；如发现电流表、电压表的指针均反偏，最简单的解决方法是______________________________；如移动滑片P发现两表示数均比较小且不变，则原因为                      。

19、小芳同学在探究“决定导体电阻大小的因素”时，做出了如下猜想：

猜想①：在温度不变时，导体的电阻与导体的材料有关；

猜想②：在温度不变时，导体的电阻与导体的长度有关；

猜想③：在温度不变时，导体的电阻与导体的横被面积有关．

供她选择的导体如下表所示：

| 序号 | 材料 | 长度（m） | 横截面积（mm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 0.8 | 0.5 |
| B | 锰铜 | 0.8 | 1 |
| C | 锰铜 | 0.8 | 0.5 |
| D | 锰铜 | 1.2 | 0.5 |

她画出了实验电路图，并按要求正确地连接了电路．请完成下列填空（只填序号）：

(1)要验证猜想①，小芳同学应选择的两段导体是      和       ；

(2)要验证猜想②，小芳同学应选择的两段导体是       和      ；

(3)要验证猜想③，小芳同学应选择的两段导体是        和      ；

（4）这种物理研究方法，通常叫做                  。

L1111

L222

S

图16-8

20、物理课上，小明探究了串联电路中电压的规律，他还想知道并联电路中的电压有什么规律，于是在课后请你和他合作进行了以下探究：

（1）提出问题：并联电路中，各支路两端的电压有什么关系？

（2）你的猜想是（2分）：                              ；

（3）设计实验:图16-8为两个灯泡并联的电路图,用电压表分别测量两个灯泡L1、L2以及电源两端的电压.所需的实验器材有（2分）：                                        .

（4）进行实验：按照电路图连接电路，进行实验测量，记录实验数据.

（5）分析论证：（只要求粗略地写出分析和论证的思路，即怎样得出结论的）（3分）

.

（6）实验结论：两个灯泡L1、L2的电压和电源电压相等.

（7）实验评估：上述实验中，小明只进行了一次测量，得出的结论偶然性的机会很大.为了使实验结论具有普遍性，你将建议小明怎样做？（2分）

.

（8）实验问答：如果电源电压为3V，那么根据探究的结论，灯L1的电压为

V，灯L2的电压为          V.

四.计算题(8分)

-

3

15

U

21、图16-9所示，用电压表分别测量L1两端的电压U1、L2两端的电压U2以及L1、L2串联的总电压U，请根据表盘读数回答下列问题：

S

L1

L2

-

3

15

U1

图16-9

⑴　L1两端的电压U1是多大？              ⑵　L2两端的电压U2是多大？

⑶　L1、L2串联的总电压U是多大？         ⑷　电源电压是多大？

第十六章 电压 电阻单元测试题参考答案

一、单项选择题（每小题3分，共33分）

1. D 2. C 3.C 4. B 5. A 6.B 7.D 8.D 9.A 10.A 11.C

二．填空题(每空1分，共30分)

12、（1）220，（2）380，（3）0.468，（4）1100

13、甲图:0-0.6A,0.02A,0.48A

乙图：0-15V，0.5V，11.5V

14、 蓄 电 池                    220V

干 电 池                    2V

家庭电路                    不高于36V

动力线路                    1.5V

对人体安全电压                380V

手机电池                       3.7V

- 变大，不变，变小，不变

- 327Ω,4051Ω

- 4,3

- 作图、实验题(除特殊标注外，每空1分，共29分)

18、（1）实物连接如左下图所示；（2）电路图如右下图所示；

S

- 断开，最大；（4） 灯泡断路，对换电源的正负接线柱即可，滑动变阻器接法错误（两线头均接在线圈两端的接线柱了）。

19、（1）A，C；(2)C，D；(3)B，C；(4) 控制变量法。

20、（2）并联电路中，各支路两端的电压相等；（3）电源、开关、导线、电压表、灯泡（两个以上规格不同）；（5）比较L1、L2两端的电压U1、U2及电源电压，如有U1=U2=U,则并联电路中各支路两端电压相等且等于电源电压；（7）用不同规格的小灯泡多测几组数据；（8）3，3

四.计算题(8分)

21、（1）U1=1.7V,(2)U2=1.3V,(3)U总=3V,(4)U电=U总=3V