| 课题 | §16-1 电压 §16-2串、并联电路中电压的规律 |  | 学习笔记 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 【课标要求】 章节; 教学内容; 教学要求. 举例; 记忆; 问答; 计算; 人文; 作图; 实验探究; 常数 图像. 16.1电压; 电压的概念的单位，常见的电压值（36V、220V、1.5V），电源的作用; 1; 1 常数. 用电压表测量电压的方法; 1; 1; 1. 16．2 串、并联电路中电压的规律; 探究串、并联电路中的电压的规律及公式（仅限于两个用电器）; 1; 1; 3. 【考基要点】 一、电压（U） 1. 电源：是提供 的装置。电源的正、负极分别聚集正、负电荷形成电压。 2. 电压的作用：使电路中 形成电流。电压的符号是 。 注意：要在一段电路中产生电流，它的两端就要有电压； 电路两端有电压，电路中不一定有电流。 3.单位： ，简称 ，符号 。比伏特小的单位有 （ ），比伏特大的单位有 （ ）。mV、V、kV的换算关系为 。 4.常见的电压值：家庭电路电压—— ; 对人体安全的电压—— ; 一节干电池的电压—— ; 每节铅蓄电池电压—— 5.串、并联电池组的电压特点：①串联电池组的电压等于每节电池电压之和； ②并联电池组的电压跟每节电池的电压相等。 二、电压表 1.用途：测量 的仪表，符号为，内阻很大，接入电路上相当于 。 2.电压表量程、分度值 使用接线柱; 量程; 大格代表值; 分度值（小格代表值）. “-”和“3”. “-”和“15”. 在0～15V量程读出的示数是指针指向相同位置时，在0～3V量程上读出的示数的 倍。 3.电流表的使用方法： ① （要测某部分电路两端的电压就必须把电压表跟这部分电路并联起来）。 如果与被测用电器串联，会因为电压表内阻很大，此段电路开路而无法测此用电器两段的电压。如果被测用电器在支路上，这时电压表测的是其他支路两端的电压；如果被测用电器在干路上，则整个电路便成开路了，这时电压表测的是电源电压。 ② 。 否则电流表的指针会 （左偏）。 ③ 。 若不能预先估计待测电压的大小时，应选用 。 若被测电压超过电压表的量程将使指针转出刻度范围把指针打弯或把电压表烧坏。若指针偏转超过最大值则应断开开关检查；如果指针偏转幅度太小（小于3V），会影响读数的准确性，应选用小量程档。 ④ ，此时测得的是 的电压值。 注意：1)使用电压表前，如果指针不指零，可调整中央调零螺旋使指针 。 2)电压表相当于开路(断开的开关)，但电压表要有示数，则必须有微弱的电流流过电压表，即电压表与电源组成闭合回路，若不是闭合回路(无微弱电流)，则电压表示数为0. 三、串、并联电路中电压的规律 1. ，即 2. ，即 四、探究串、并联电路中的电压规律 课题; 探究串、并联电路中的电压规律; 装 置 图. 器材; 电源、开关、导线、 、 .. 步骤; 1.设计实验电路，并画出电路图。 2.断开开关，连接实物电路。 3.用电压表测出 、 、 4.改变 ，重复上述实验. |

比较电压表与电流表异同点

| 仪表 比较 | 电压表 | 电流表 |
| --- | --- | --- |
| 用途 | 测量电路两端的 | 测量电路中的 |
| 符号 |  |  |
| 连接方法 | 联在被测电路的两端 | 联在被测电路中 |
| 与电源相接 | 能够直接并联在电源两极上 | 绝对不允许不经过用电器直接连到电源两极上 |
| 相同点 | 使用前要调指针零刻度，弄清分度值、量程，使用时要使电流从正接线柱流进，负接线柱流出，都要选择合适量程，都要等指针稳定时再读数值，不能估计出电流值、电压值时可用试触法判断是否超过量程。 |  |

| 课题 | §16-1 电压 |  | 学习笔记 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 【课标要求】 章节; 教学内容; 教学要求. 举例; 记忆; 问答; 计算; 人文; 作图; 实验探究; 常数 图像. 16.1电压; 电压的概念的单位，常见的电压值（36V、220V、1.5V），电源的作用; 1; 1常数. 用电压表测量电压的方法; 1; 1; 1. 【考基要点】 一、电压（U） 1. 电源：是提供电压的装置。电源的正、负极分别聚集正、负电荷形成电压。 2. 电压的作用：使电路中自由电荷定向移动形成电流。电压的符号是U。 注意：要在一段电路中产生电流，它的两端就要有电压；电路两端有电压，电路中不一定有电流。 3.单位：伏特，简称伏，符号V。比伏特小的单位有毫伏（mV），比伏特大的单位有千伏（kV）。mV、V、kV的换算关系为千进制。 4.常见的电压值：家庭电路电压——220V 对人体安全的电压——不高于36V 一节干电池的电压——1.5V 每节铅蓄电池电压——2V 5.串、并联电池组的电压特点： ①串联电池组的电压等于每节电池电压之和； ②并联电池组的电压跟每节电池的电压相等。 二、电压表 1.用途：测量电路两端电压的仪表，符号为，内阻很大，接入电路上相当于开路。 2.电压表量程、分度值 使用接线柱*; 量程; 大格代表值; 分度值（小格代表值）. “-”和“3”; 0～3V; 1V; 0.1V. “-”和“15”; 0～15V; 5V; 0.5V. 在0～15V量程读出的示数是指针指向相同位置时，在0～3V量程上读出的示数的5倍。 3.电流表的使用方法： ①电压表应与被测电路并联（要测某部分电路两端的电压就必须把电压表跟这部分电路并联起来）。 如果与被测用电器串联，会因为电压表内阻很大，此段电路开路而无法测此用电器两段的电压。如果被测用电器在支路上，这时电压表测的是其他支路两端的电压；如果被测用电器在干路上，则整个电路便成开路了，这时电压表测的是电源电压。 ②必须必须使电流从“＋”接线柱流入电压表，从“－”接线柱流出电压表。 否则电流表的指针会反向偏转（左偏）。 ③被测电压不能超过电压表量程。 若不能预先估计待测电压的大小时，应选用最大量程进行试触。 若被测电压超过电压表的量程将使指针转出刻度范围把指针打弯或把电压表烧坏。若指针偏转超过最大值则应断开开关检查；如果指针偏转幅度太小（小于3V），会影响读数的准确性，应选用小量程档。 ④电压表的两个接线柱可以直接连到电源的两极上，此时测得的是电源的电压值。 注意：1)使用电表前，如果指针不指零，可调整中央调零螺旋使指针调零。 2)电压表相当于开路(断开的开关)，但电压表要有示数，则必须有微弱的电流流过电压表，即电压表与电源组成闭合回路，若不是闭合回路(无微弱电流)，则电压表示数为0. 三、 电压表与电流表比较 仪表 比较; 电压表; 电流表. 用途; 测量电路两端的电压; 测量电路中的电流. 符号. 连接方法; 并联在被测电路的两端; 串联在被测电路中. 与电源相接; 能够直接并联在电源两极上; 绝对不允许不经过用电器直接连到电源两极上. 相同点; 使用前要调指针零刻度，弄清分度值、量程，使用时要使电流从正接线柱流进，负接线柱流出，都要选择合适量程，都要等指针稳定时再读数值，不能估计出电流值、电压值时可用试触法判断是否超过量程。. |