| 课题 | §18-1 电能 电功 |  | 学习笔记 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 【课标要求】 章节; 教学内容; 教学要求. 举例; 记忆; 问答; 计算; 人文; 作图; 实验探究; 常数 图像. 18.1电能; 电能及单位，电能表的作用、读数方法; 1; 1; 1. 电功及其单位，电流做功的过程就是电能转化的过程; 1; 1; 1. 电功公式; 1; 1. 【考基要点】 能量：是物质存在的一种基本形式。存在方式：内能、光能、电能、机械能、化学能、核能…… 一、电能（W）： 1.电是具有能量的，用字母W表示： 2.单位：国际单位 ，日常生活用到 （ ），符号：_________。 换算关系：1 kw·h = J 练习：电能与其他形式能的转化。 （1）电饭煲、电风扇、白炽灯工作时都消耗了 能。消耗 能的多少用电功量度。我们把电流所做的功就叫做电功，用“W”表示。 （2）电流通过电饭煲，食物被加热是电能转化为 能； （3）电流通过电风扇，扇叶转动是电能转化为 能； （4）电流通过白炽灯，白炽灯发热发光是电能转化为 能和 能。 综上所述可知：电流做功的过程就是电能转化为 能的过程，电流做了多少功，就有多少电能转化为其他形式的能。 （5）各种产业和日常生活都有电能通过各种用电器在工作，如：电灯泡：电 能 转化为 ；电动机： 转化为 ；电热器： 转化为 ；电流做功的实质是 转化为其它形式的能。 （6）电能可以从各种其他能量转化而来，如：发电机把 转化为 ；干电池把 转化为 ；太阳能电把 转化为 。 三、电功（W） 1.定义：___________________叫电功。表示了________________。电功的符号是W。 2.单位：___（___，J），常用单位是______，即______（kW·h）。 3.电流做功的过程，实际上就是____________________________________的过程。 4.电功跟电压、电流和通电时间成____比.电功等于电压、电流和通电时间的乘积。 5.公式：________________、_____________________。 纯电阻电路电功推导式：_______________、_________________ 公式中的物理量： W——_________——______ P——_________——______ U——_________——______ I——_________——______ t——_________——______ R——_________——______ 注意：（1）公式W＝UIt中，W、U、I及t四个量都是________而言，即“同一导体，同一时间”； （2）四个量的单位必须用国际单位。1 J = 1 V·A·S 6.串并联电路电功特点： 在串联电路和并联电路中，电流所做的总功等于各用电器电功之和； ①串联电路中，各用电器的电功与其电阻成正比，即=; ②并联电路中，各用电器的电功与其电阻成反比，即=（各支路通电时间相同）。 三、电能的计量 1.电能表：测量电功的仪表是电能表（也叫电度表，电表）。 2.读数：表盘上的数字表示已经消耗的电能，单位________，计数器的最后一位是__________，即1234.5 kW·h。用电能表__________的读数减去__________的读数，就表示这个月所消耗的电能。 3.参数的意义： “220 V”表示______________________________，应该在________的电路中使用。 “10（20 A）”表示___________________________，_______________________。 “50 Hz”表示这个电能表在______的________电中使用； “600 revs/kW·h”表示_________________________________________________ 根据转盘转数计算电能或根据电能计算转盘转数时，可以列比例式： 4.使用方法：连接在用户所有用电器之前（如图） |

1.如图所示的电路中,电阻R2=20Ω,电源电压为9V,电流表示数为0.3A,问: (1) 通电2min,电源提供的电能是多少? (2)通电10min,电流在R1上做的功是多少?

2．一只电度表的表盘——标有3000R / KWh，其表示的意义是什么？如果一盏灯单独使用，表盘转动30转，用时3分钟，电流通过电灯所做得功是多少？。

| 课题 | §18-1 电能 电功(答案) |  | 学习笔记 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 【课标要求】 章节; 教学内容; 教学要求. 举例; 记忆; 问答; 计算; 人文; 作图; 实验探究; 常数 图像. 18.2电能; 电能及单位，电能表的作用、读数方法; 1; 1; 1. 电功及其单位，电流做功的过程就是电能转化的过程; 1; 1; 1. 电功公式; 1; 1. 【考基要点】 能量：是物质存在的一种基本形式。存在方式：内能、光能、电能、机械能、化学能、核能…… 一、电能（W）： 1.电是具有能量的，用字母W表示： 2.单位：国际单位 ，日常生活用到 （ ），符号：_________。 换算关系：1 kw·h = J 练习：电能与其他形式能的转化。 （1）电饭煲、电风扇、白炽灯工作时都消耗了 能。消耗 能的多少用电功量度。我们把电流所做的功就叫做电功，用“W”表示。 （2）电流通过电饭煲，食物被加热是电能转化为 能； （3）电流通过电风扇，扇叶转动是电能转化为 能； （4）电流通过白炽灯，白炽灯发热发光是电能转化为 能和 能。 综上所述可知：电流做功的过程就是电能转化为 能的过程，电流做了多少功，就有多少电能转化为其他形式的能。 （5）各种产业和日常生活都有电能通过各种用电器在工作，如：电灯泡：电 能 转化为 ；电动机： 转化为 ；电热器： 转化为 ；电流做功的实质是 转化为其它形式的能。 （6）电能可以从各种其他能量转化而来，如：发电机把 转化为 ；干电池把 转化为 ；太阳能电把 转化为 。 三、电功（W） 1.定义：电流所做的功叫电功。表示了电流做功（消耗电能）的多少。电功的符号是W。 2.单位：焦耳（焦，J），常用单位是度，即千瓦时（kW·h）。1kW·h＝3.6×106J 3.电流做功的过程，实际上就是电能转化为其他形式能的过程。 4.电流所做的功跟电压、电流和通电时间成正比.电功等于电压、电流和通电时间的乘积。 5.公式：________________、_____________________。 纯电阻电路电功推导式：_______________、_________________ 公式中的物理量： W——电能——焦耳（J） P——功率——瓦特（W） U——电压——伏特（V） I——电流——安培（A） t——时间——秒（s） R——电阻——欧姆（Ω） 注意：（1）公式W＝UIt中，W、U、I及t四个量都是对同一段电路而言，即“同一导体，同一时间”； （2）四个量的单位必须用国际单位。1 J = 1 V·A·S 6.串并联电路电功特点： 在串联电路和并联电路中，电流所做的总功等于各用电器电功之和； ①串联电路中，各用电器的电功与其电阻成正比，即=; ②并联电路中，各用电器的电功与其电阻成反比，即=（各支路通电时间相同）。 三、电能的计量 1.电能表：测量电功的仪表是电能表（也叫电度表，电表）。 2.读数：表盘上的数字表示已经消耗的电能，单位是千瓦时，计数器的最后一位是小数，即1234.5 kW·h。用电能表月底的读数减去月初的读数，就表示这个月所消耗的电能。 3.参数的意义： “220 V”表示这个电能表的额定电压是220V，应该在220V的电路中使用。 “10（20 A）”表示这个电能表的标定电流为10A，额定最大电流为20 A。 “50 Hz”表示这个电能表在50 Hz的交流电中使用； “600 revs/kW·h”表示接在这个电能表上的用电器，每消耗1千瓦时的电能，电能表上的表盘转过600转。 根据转盘转数计算电能或根据电能计算转盘转数时，可以列比例式： 4.使用方法：连接在用户所有用电器之前（如图） |