第十四章  欧姆定律单元检测卷

班级          学号_______   姓名                   2013.12.

一、选择题（每小题2分，共24分）

1．LED灯是一种新型的高效节能光源，它的核心元件是发光二极管。二极管由下列哪种材料制成--------------------------------------------------------------(     )

A.陶瓷材料       B.金属材料       C.半导体材料       D.超导材料

2．把两个阻值不同的电阻R1和R2串联，则总电阻---------------------------------------(     )

A.介于两个电阻之间                 B.比任何一个电阻都要小

C.比任何一个电阻都要大              D.可能等于其中的一个电阻

3．若将如图1所示的滑动变阻器连入电路，要求当滑动变阻器的滑片P向D端移动时，电路中的电阻变大，则滑动变阻器连入电路的接线柱应是 -------------------（     ）

图1

A．A和D       B．C和B        C．B和D      D．A和B

4．若要改变导体的电阻，下列方法中无效的是----------（     ）

A．改变导体的长度                 B．改变导体的横戴面积

C．改变导体的材料                 D．改变导体两端的电压

5．下列说法中正确的是--------------------------------------------------（     ）

A．有电流通过的电阻两端，一定有电压存在

B．电路两端有电压时，电路中一定有电流

C．没有电流通过的导体，没有电阻

D．导体的电阻大小，由它两端的电压和通过它的电流大小共同决定

6．一个电阻值为R，两端所加电压为U，通过电阻的电流为I，如果加在此电阻两端电压变为2U，则 ------------------------------------------------------------(     ）

A．电流不变，电阻不变             B．电流加倍，电阻不变

C．电流不变，电阻加倍             D．电流加倍，电阻加倍

7．如图2所示，电源电压不变，滑动变阻器的滑片从 端滑到端的过程中--(     )

A．电流表、电压表示数都减小        B．电流表、电压表示数都增大

C．电流表示数增大、电压表示数减小   D．电流表示数减小、电压表示数增大

图3

图2

图4

8．如图3所示电源电压保持不变，R1=7Ω，R2=8Ω，S闭合，电压表的示数为4V，则电源电压为 ---------------------------------------------------------------（     ）

A．2.5V          B．7.5V         C．14V             D．3.5V

9．如图4所示，R1:R2=2:3，当开关S闭合后，A1、A2两电流表的示数之比为-------（     ）

A．2:3           B．3:2          C．2:5             D．3:5

10．现有两个阻值不等的未知电阻R1和R2，为了分辨它们的阻值大小，几个同学分别设计了如图5所示的四种电路，其中不可行的是-----------------------------------------------(     )

图5

11．在“探究影响导体电阻大小的因素”的活动中，小明发现实验器材中金属丝只有一根，其它器材足够，如果要他完成下面的一些实验探究活动，其中他不可能完成的是---(     )

A．探究导体电阻与长度的关系　　　       B．探究导体电阻与横截面积的关系

C．探究导体电阻与材料的关系　　　       D．探究导体电阻与温度的关系

S

A

R0

R′

V

图6

12．如图6所示，电源电压保持不变，R0为定值电阻。闭合开关，当滑动变阻器的滑片在某两点间移动时，电流表的示数变化范围为0.5A～1.5A之间，电压表的示数变化范围为3V～6V之间。则定值电阻R0的阻值及电源电压分别为------------(     )

A．3Ω，3V		                  B．3Ω，7.5V

C．6Ω，6V		                  D．6Ω，9V

二、填空题（每空1分，共22分）

13．一个滑动变阻器上标有“20Ω 1.5A”的字样，它表示这个变阻器的_________是20Ω，允许通过的____________是1.5A。滑动变阻器应_______联在需要调节电流大小的电路中，连入电路的滑动变阻器在电路闭合前，应将滑片P放在_______________的位置上。

14．甲、乙、丙三根用相同材料制成的均匀合金丝，甲、乙的粗细相同，但甲较长；乙、丙的长度相同，但丙较粗，则这三根电阻丝的电阻值最大的是_______，最小的是_________。

15．一个导体两端加4V的电压时，通过它的电流为0.5A，则它的电阻值是_________Ω,若通过它的电流变为1A，则它的电阻为________Ω，若导体两端的电压变为零，则它的电阻变为___________Ω。

16．将电阻R1与R2并联后接在电源两端时，通过它们的电流之比为3：2，则它们的电阻之比为__________。若把它们串联起来接在电源两端，那么通过它们的电流之比为__________。

17．阻值分别为5Ω和10Ω的两个定值电阻串联后的总电阻是________Ω，若通过5Ω电阻的电流为0.4A，则10Ω电阻两端的电压是__________V。

18．图6所示的电路中，电阻R1的阻值为10Ω。闭合开关S，电流表A1的示数为2A，电流表A2的示数为0.8A，则电阻R2的阻值为________Ω。

19．如图7所示，虚线框内有两个阻值分别为5Ω、10Ω的电阻，小明同学想了解其连接方式，于是用3V的电源、电流表和开关进行了检测，闭合开关后，测得电流表的读数为0.2A。则两个电阻的连接方式是________。若要增大电流表的读数，可以采取的措施有__________________。

20．在如图8所示的电路中，电阻R1=8Ω，R2=10Ω，电源电压及定值电阻R的阻值未知．当开关S接位置1时，电流表示数为0.2A．当开关S接位置2时，电流表示数的可能值在______A到_______A之间．

图9

21．如图9所示是一种自动测定油箱内油面高度的装置。

(1)图中虚线框内的装置相当于简单机械中的________；

(2)图中R是电学中的什么元件__________________；

(3)油量表是用______________表改装的；

(4)当油箱中的浮标向上运动时，此时电路中的电流将_________.(选填“增大”或“减小”)

三、实验题（32分）

22．某同学在温度一定的条件下，做“探究影响导体电阻大小的因素”的活动，下表给出了实验中所用到的导体情况。

| 导线代号 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度/m | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 横戴面积/mm2 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 材料 | 锰铜 | 钨 | 镍铬 | 锰铜 | 钨 | 锰铜 |

(1)选择B、E导体进行对比，是为了探究导体电阻大小与___________的关系；

(2)为了探究导体电阻与横截面积的关系，应选择的两根导体是D和____(选填导体的代号)。

23．在“研究电流跟电压、电阻的关系”时，同学们设计如图10电路图，其中R为定值电阻，R’为滑动变阻器，实验后，数据记录在表一和表二中。

图10

表一：

| R=5Ω | 电压/V | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电流/A | 0.2 | 0.4 | 0.6 |

表二：

| U=3 V | 电阻/Ω | 5 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电流/A | 0.6 | 0.3 | 0.2 |

（1）根据表中实验数据，可得出如下结论：

由表一可得：___________________________________________。

由表二可得：___________________________________________。

（2）在研究电流与电阻关系时，先用5欧的定值电阻进行实验，使电压表的示数为3V，再换用10欧的定值电阻时，某同学没有改变滑动变阻器滑片的位置，合上开关后，电压表的示数将_________3V（选填“大于”、“小于”或“等于”）。此进就向_________（选填“右”或“左”）调节滑片，使电压表的示数仍为3V。

24．在“测量未知电阻R的阻值"实验中：

图11

(1)请你用笔画线代替导线把图11中的器材连接成实验电路，并在右边虚线框内画出相应的电路图。要求：电流表用量程为0～0.6A，电压表用量程为0～3V，滑动变阻器滑片P向左移动时电流表示数增大。

(2)在连接电路时，开关应________，滑动变阻器的金属滑片P放在_______(选填“左”或“右”)端。

(3)请把第二次测量时，图12所示的电压表和电流表示数填入表2中相应的空格。

图12

表2

| 次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压／V | 1.1 |  | 2.3 |
| 电流／A | 0.22 |  | 0.46 |

（4）处理表2中所记录的各次实验数据，得出待测电阻R的阻值为_________Ω。

（5）实验中使用滑动变阻器的作用是___________________________________________。

25．为了研究由特殊材料制成的某导体元件L的电学特性，小明和小华通过实验，测得通过元件的电流I与加之它两端电压U的实验数据如下表现所示：

| U/V | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/（×10-3A） | 0 | 20 | 80 | 180 | 320 | 500 |

观察表中的实验数据，小明、小华对I与U间的关系提出以下猜想：

猜想甲：通过导体元件L的电流可能与加在它两端的电压成正比；

猜想乙：通过导体元件L的电流可能与加在它两端电压的平方成正比；

猜想丙：加在导体元件L两端的电压可能与通过它的电流的平方成正比。

经分析与论证，你认为，表中的实验数据支持上述哪种猜想？

答：_________________________________

通过导体元件L的电流I与加在它两端电压U之间的关系式应是：

I=___________________________________

四、计算题（22分）

26．(8分)某电铃的电阻为12Ω，额定电压为6V，现只有一个电压为18V的电源，为使电铃正常工作，需要接入一定阻值的电阻。

(1)画出电路图。

(2)计算需接入电路的电阻的阻值。

27．(6分)甲、乙两个导体并联在电路中，如图13所示。若甲导体的电阻为12Ω，电源的电压是6V，且电路中的总电流为0.9A。求：

R甲

R乙

A

S

图13

(1)通过导体乙的电流；

(2)导体乙的电阻。

28．(8分)如图14所示，电源电压为6V，定值电阻R1的阻值为10Ω，滑动变阻器R2的阻值变化范围为0～20Ω，求当滑片P从最左端移到最右端时电流表和电压表的示数变化范围各是多少？

图14

解：若滑片P在左端

若滑片P在右端

参考答案

一、选择题(24分)

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | C | C | A | D | A | B | D | B | D | D | C | B |

二、填空题(22分)

13．最大阻值  最大电流  串  阻值最大

14．甲  丙

15．8  8  8

16．2：3  1：1

17．15Ω   4V

18．15

19．串联  增大电压或只接一个电阻或将两电阻并联

20．0.16  0.2 (或0.2  0.16)

21．(1)杠杆 (2)滑动变阻器 (3)电流 (4)增大

三、实验题(32分)

22．(1)长度 (2)A

23．(1)电阻一定时，电流与电压成正比 (2)电压一定时，电流与电阻成反比

24．(1)电路连接及电路图(略) (2)断开  右  (3)1.6  0.32  (4)5  (5) 改变待测电阻两端的电压和电流，多次测量求平均值，减小测量误差。

25. （1）猜想乙    （2）0.02U 2

四、计算题(22)

26． (1)电路图(略) (2)24Ω

27.(1)0.4A  (2)15Ω

28．电流表：0.6A～0.2A 电压表：0～4V