杠杆　简单机械

1．小华用钓鱼竿钓起重为15 N的鱼，如图8313所示，OA＝0.4 m，OB＝2 m．下列说法正确的是(　　)

图8313

A．用钓鱼竿钓鱼费距离

B．钓鱼竿是个省力杠杆

C．手对钓鱼竿的拉力F1的大小为75 N

D．手对钓鱼竿的拉力F1的大小为3 N

2．根据具体工作需要能选择合适的工具是劳动者的基本技能．要剪开较硬的物体，图中的四种剪刀，应选择(　　)

3．用图8314中简单机械，使重量为G的物体都处于静止状态，其中用力最大的是(不计摩擦和杠杆、滑轮的自重)(　　)

图8314

A．F1  B．F2  C．F3  D．F4

4．如图8315所示，吊篮重为400 N，动滑轮重为50 N，定滑轮重为40 N，人的重力为600 N，人在吊篮里拉着绳子不动时人需用力(　　)

图8315

A．218 N

B．220 N

C．210 N

D．236 N

5．如图8316所示，杠杆AOB的A端挂重为GA的物体，B端挂重为GB的物体，杠杆平衡时AO处于水平位置．若AO ＝BO，杠杆自重不计，则GA和GB的大小关系是(　　)

图8316

A．GA>GB

B．GA＝GB

C．GA<GB

D．无法比较

6．如图8317所示，滑轮下挂重为500 N的物体G，滑轮重40 N，绳和杠杆都是轻质的．要在图示位置使杠杆平衡，在杠杆的A点所加的竖直向上的力F大小应是(杠杆上标度的间距相等)(　　)

图8317

A．270 N

B．360 N

C．540 N

D．720 N

7.如选项所示的简单机械，忽略各种摩擦及杠杆和滑轮的重力，当提起相同重物时，最省力的是(　　)

8．如图8318所示，要使杠杆处于平衡状态，在A点分别作用的四个力中，最小的是(　　)

A．F1  B．F2  C．F3  D．F4

图8318             图8319

9．如图8319所示，轻质杠杆两端悬挂同种材料制成的大小不同的金属球时，杠杆平衡．把它们同时浸没在水中，杠杆仍然平衡，则(　　)

A．两球都是实心的  B．大球实心，小球空心

C．大球空心，小球实心  D．两球都空心，且空心部分体积相同

10．如图8320所示，起瓶器开启瓶盖时，可看做是(　　)

A．以B为支点的费力杠杆  B．以B为支点的省力杠杆

C．以A为支点的费力杠杆  D．以A为支点的省力杠杆

图8320                           图8321

11．如图8321所示，OB为一轻质杠杆，O为支点，OA＝0.3 m，OB＝0.4 m，将重30 N的物体悬挂在B点，当杠杆在水平位置平衡时，在A点至少需加________N的拉力，这是一个________(填“省力”或“费力”)杠杆．

12．小明和小华玩跷跷板，当小明坐在离支点2 m处时，刚好能撬动小华，此时跷跷板在水平位置平衡．设小明体重为G1，小华体重为G2(G1＜G2)，则小华离支点的距离为________m.若两人再拿上同样重的铁球，则__________(填“小明”或“小华”)将下降．

13．如图8322所示，一名同学在做俯卧撑，如果把人的躯体看做一个杠杆，则它是一个________(填“省力”或“费力”)杠杆，该杠杆的支点是______(填图中字母)点．

图8322

14．某同学通过仔细观察发现生活中有很多简单机械，如：手钳、剪刀、镊子、扳手、钥匙等．当把钥匙插入锁孔开锁时，钥匙就相当于________(填“杠杆”“轮轴”“滑轮”或“斜面”)，它是一个______(填“省力”或“费力”)的机械．

15．如图8323所示，AOB为一机械设备的简化示意图，可以把它看成杠杆(自重不计)，已知AO＝2OB.固定O点，使OB处于水平位置，此时B端挂一重为40 N的物体，要使杠杆不发生转动，至少需在A端施加F＝________N的力，在图上画出此时力F的方向．

图8323            图8324

16．站在地面上的人想用尽可能小的力提升水桶．请在图8324中画出滑轮组绳子的绕法．

17．在“探究杠杆的平衡条件”的实验中，如果杠杆右侧高左侧低，则可将左侧的平衡螺母向________调节，使其在水平位置平衡．如图8325所示，在支点左侧20 cm刻度处挂3个重均为0.5 N的钩码，在支点右侧15 cm刻度处用弹簧测力计拉杠杆，使其水平平衡．要使弹簧测力计示数最小，弹簧测力计的拉力应沿__________________方向，此时读数为________N.

图8325　         　图8326

18．如图8326是一座拉索桥的设计示意图，其中O是可转动的点，当轮船需要驶过时，可利用拉索把桥面拉起．如果只需要一根拉索，甲设计的拉索较低，乙设计的拉索较高，请你比较图中拉索的拉力F甲________(填“>”“<”或“＝”)F乙，理由：____________________________________.

19．小亮利用轻质木条和透明塑料桶等器材制作了如图8327所示的测量密度的秤．只要把一定体积的待测液体倒入小桶中，就能通过移动秤砣的位置，从木条上的刻度读出液体的密度值．

图8327

(1)设计中所用到的物理知识主要有________、________.

(2)该秤的刻度是________(填“均匀”或“不均匀”)的．

(3)若木条上A、B、C中有一点是零刻度，应该是________点．

(4)若让秤砣位置不变，仍可用该秤测量液体的密度；则应把刻度标在塑料桶壁上，刻度________(填“上”或“下”)边的数值大．

20．定滑轮在使用时相当于一个杠杆．如图8328所示，某人用绳子沿着倾斜方向通过定滑轮拉住钩码，已知人手的拉力为F，钩码重力为G.

(1)请在图中标出这个“杠杆”的支点O，画出拉力F、钩码重力G及它们的力臂(保留作图痕迹)．

(2)若不计摩擦、滑轮重和绳重，请用杠杆平衡条件推证：F＝G.

图8328

杠杆　简单机械

1．C　2.D

3．B　解析：由图和杠杆的平衡条件可知：F1＝；F2＝2G；C中是一个定滑轮，定滑轮的实质是一个等臂杠杆，F3＝G；D中是一个动滑轮，其实质是一个省力杠杆，F4＝.选B.

4．C　解析：由图可知：承担到重物的绳子共有5段，根据F＝＝＝210 N，故C正确．

5．C　解析：由图可知：因为AO＝BO，GA的力臂大于GB的力臂，根据杠杆平衡条件得，GA<GB，故C正确．

6．B　7.A

8．C　解析：由于阻力臂一定，因此要最省力就相当于要使动力臂最大，显然当杆与力的方向垂直时动力臂最大，即F3的动力臂最大，从而动力F3的大小最小，C正确．

9．A　10.D

11．40　费力

12.　小明

13．省力　B

14．轮轴　省力

15．20　力F的方向如图D48所示．

图D48　              　　　图D49

16．如图D49所示．

17．右　竖直(或竖直向下)　2

18．>　乙的力臂长，更省力

19．(1)杠杆　密度

(2)均匀

(3)A

(4)下

20．解：(1)如图D50所示．

图D50

(2)由几何知识知：l1＝l2＝R(R为滑轮半径)

根据杠杆平衡条件：F1·l1＝F2·l2

即F·l1＝G·l2

得F＝G.