第2节　电功率

第1课时　电功率

1．电功率表示电流做功的快慢．

2．用电器功率越大，则表示电流做功越快，但不一定电流做功越多．

3．电功率等于电功与时间之比．

4．定义式：P＝W/t、P＝UI.

1．千瓦是电功率的单位，千瓦时是电功(电能)的单位，不可混淆．

2．灯泡的亮度由实际功率决定，而与它的额定功率无关．

关于电功率的说法正确的是(　　)

A．用电器消耗电能越大，电功率越大

B．用电器消耗电能所用的时间越少，电功率越大

C．用电器消耗电能越快，电功率越大

D．以上说法都不正确

【提示】　在通电时间一定时，用电器消耗的电能越大，电功率越大；在用电器消耗电能相同时，所用时间越少，电功率越大，故A、B错误．电功率表示用电器消耗电能的快慢，消耗电能快，电功率一定大，C正确，D错误．

【答案】　C

【方法归纳】　用电器消耗电能，由电功率(P)和时间(t)两个因素决定，消耗电能多的用电器功率不一定大，同样，通电时间长的用电器消耗的电能不一定多，还要看用电器的功率.

知识点1　电功率

1．物理意义：表示________快慢的物理量．

2．定义：______________________________；单位：________，1 kW＝________W；计算公式：_______________知识点2　额定电压和额定功率

3．如图所示为白炽灯的铭牌，其中“220 V”表示__________________________________________，

“40 W”表示________________________________．

4．额定电压是指用电器________时的电压，额定功率是指用电器在________下工作时的功率．

5．如果用电器两端实际所加的电压高于额定电压，它的实际功率将________额定功率，如果用电器两端实际所加的电压低于额定电压，它的实际功率将________额定功率．

知识点3　电功率的测量

6．根据P＝________知，可通过测________和________间接测出电功率．

1．下列关于电功率的说法中正确的是(　　)

A．用电器功率越大，做功越多  B．用电器功率越大，做功越快

C．用电器功率越大，做功越慢  D．用电器做功越多，功率越大

2．清华大学的虞昊教授致力于第三代照明技术——LED灯的普及工作．LED灯的能耗小，造价低廉，使用寿命长．虞昊自制的LED台灯，用电压为6 V的电源供电，正常工作电流为300 mA.那么，此LED台灯正常工作时的功率为(　　)

A．1.8 W       B．18 W      C．180 W         D．1 800 W

3.家用的手电筒用两节干电池作电源，正常发光时电流为0.35 A，则小灯泡的电功率接近于(　　)

A．1 W         B．10 W      C．0.1 kW       D．1 kW

4．(乌鲁木齐中考)一台家庭用的节能台灯，其灯泡亮度相当于40 W的普通白炽灯的亮度．在相同的工作时间内，节能台灯消耗的电能为40 W白炽灯消耗电能的1/6，则节能台灯的工作电流约为(　　)

A．3 mA         B．30 mA     C．0.3 A        D．1.1 A

5．(福州中考)如图所示是家庭电子式电能表的表盘，其示数是________kW·h.表盘上标有“3 200 imp/kW·h”，表示每消耗1 kW·h的电能，指示灯闪烁3 200次．若家庭电路中只有一台电热水器在工作，该电能表的指示灯在4 min内闪烁320次，则该热水器的实际功率是________W.

6．(济南中考)报纸上有一篇题为“电器待机‘偷电’多少，你知道吗？”的文章，配有如图所示的一幅插图．图中正在使用一种叫“电力检测仪”的测量工具对计算机显示器进行测量．小明根据插图中“电力检测仪”显示屏显示的内容判断出此时测量的是显示器的________(填写物理量名称)．小明还注意到插图边的文字说明存在科学性错误，正确的文字说明应该是：“显示器待机______________”．

7．(漳州中考)电饭煲具有保温和加热功能，晓东同学设计了如图所示的模拟电路(R1＞R2)，其中保温状态和加热状态电功率都最小的是(　　)

8．家用电能表标有“1 500 r/(kW·h)”的字样，若只有一台录音机工作，测得电能表转盘转一周的时间恰好为100 s，则这台录音机的电功率为(　　)

A．8 W          B．15 W      C．20 W        D．24 W

9．(泸州中考)5月初，小明家中的电能表示数为，电能表的部分参数及6月初的示数如图所示，下列说法正确的是(　　)

A．电能表是测量用电器消耗电功率的仪表

B．小明家5月初至6月初消耗的电能是1 200 kW·h

C．小明家所有用电器同时工作，总功率不得超过4.4 kW

D．若电能表转盘在10 min内转过300转，则用电器的总功率为1 kW

10．使用各种用电器一定要注意其额定电压，实际电压偏高，会影响它的使用寿命，实际电压偏低，用电器不能正常工作．如图是一只灯泡的铭牌，这只灯泡正常工作时的电压为________V，连续工作________h消耗1度电．

11．(常州中考)小明4月底看到家中电能表如图甲所示，则他家同时工作的用电器总功率不能超过______W；当他5月底再去观察时，发现电能表如图乙所示，则他家5月份消耗的电能为________kW·h.

12．如图所示，小灯泡上标有“220 V　25 W”，则：

(1)小灯泡的额定电流为多少？

(2)小灯泡灯丝的电阻是多少？

动手动脑

13．如图所示，灯L标有“6 V　3 W”字样，电源电压为9 V且保持不变．闭合开关S，灯L正常发光，求：

(1)电阻R的阻值；

(2)灯泡正常发光时电阻R消耗的功率．

第2课时　电功率的计算

1．电功率公式：P＝W/t＝UI＝I2R＝U2/R.

2．电功公式：W＝Pt＝UIt＝I2Rt＝U2t/R.

3．串联电路(中介量：电流相等)：＝＝＝.

4．并联电路(中介量：电压相等)：＝＝＝.

5．额定功率与实际功率(中介量：电阻相等)：＝.

1．运用公式解题，应注意物理量的“同时性”和“对应性”，并且要统一公式中每一个物理量的单位．

2．两灯泡串联，电阻大的实际功率大；两灯泡并联，电阻小的实际功率大．

标有“PZ220－100”字样的灯泡接入110 V电路中，实际功率为(　　)

A．100 W　     　B．50 W      C．25 W        D．无法判断

【提示】　灯泡电阻R不变，灯泡的实际电压110 V为额定电压220 V的，由电功率公式P＝可知，灯泡的实际功率为其额定功率的，则P实＝P额＝×100 W＝25 W．故选C.

【答案】　C

【方法归纳】　理解用电器的实际电压、实际功率、额定电压和额定功率的关系：

＝R＝或＝.

知识点1　通过“铭牌”求电阻

1．如图所示的灯泡的额定电压为________V，额定电流为________A，电阻为________Ω.

2．(巴中中考)如图所示，小灯泡标有“3 V　3 W”字样，与一最大阻值为15 Ω的滑动变阻器串联，电源电压为6 V不变，为保证电路安全，滑片在移动过程中，电压表的示数变化范围是________．

知识点2　电功率的计算

3．(淮安中考)如图所示电路，电源电压保持不变，闭合开关S，电压表 V1 的示数为3 V，电压表 V2的示数为8 V，则灯L1两端的电压为________V，灯L1与L2的电功率之比为________．

4．在某一温度下，甲、乙两电阻的电流与电压的关系如图所示．(1)将甲、乙并联后接在电压为3 V的电源两端，则电路消耗的总功率为________W．

(2)若将两电阻串联后接在电压为3 V的电源两端，则电路消耗的总功率为________W.

1．如图所示两个灯泡L1、L2阻值分别为6 Ω和10 Ω，闭合开关后的现象是(　　)

A．通过两灯泡的电流I1∶I2＝3∶5

B．灯泡两端的电压U1∶U2＝3∶5

C．灯泡的电功率P1∶P2＝5∶3

D．灯泡的消耗的电能W1∶W2＝3∶5

2．如表是某空调机上的铭牌，它正常工作1 h所消耗的电能为________kW·h.

| 额定电压 | 220 V |
| --- | --- |
| 额定频率 | 50 Hz |
| 制冷额定功率 | 1 200 W |
| 质量 | 10 kg |

3.(扬州中考)2013年6月，我国空调“能效比”实行新的等级标准，空调制冷“能效比”EER是指空调制冷量与制冷时消耗的电功率比．小明家需要一台制冷量为3 200 W的空调，若选“能效比”为3.2的空调，则制冷消耗的电功率为______W；若选“能效比”为4.0的空调，工作1 h将比原空调节约电能________kW·h.

4．将灯L1接在12 V的电路中，功率为12 W．若保持电路电压不变，再在电路中连入灯L2，使电路的总功率为18 W．在图示的四个电路中，连接方法正确的是(　　)

5．(济宁中考)小夏将n个“3 V　0.3 W”的小灯泡，按照甲、乙两种连接方式分别接入电压为U的电路中(如图所示)，通过分别调节滑动变阻器R1和R2，使所有灯泡均正常发光．则甲、乙两电路中的总电流与总功率的关系正确的是(　　)

A．I甲＝I乙　　　　　B．I甲＝I乙        C．P甲＝nP乙       D．P甲＝n2P乙

6．甲和乙两灯的额定电压均为6 V，如图是两灯的电流随其两端电压变化的曲线．现将两灯串联后接在某一电路中，要使其中一个灯泡正常发光，并保证电路安全，电路的工作电流应为________A，电源电压最大为________V，此时这两灯实际功率之比是________．

7．(泰州中考)如图甲是一种新型插座，它能即时显示接在该插座上的用电器的工作电压和所耗电费等信息(插座本身消耗电能由内部电池提供)．小明将装有质量为2.4 kg、初温为10 ℃水的电水壶插在该插座上，这时插座屏幕上显示如图乙所示，当水烧至100 ℃时，屏幕显示如图丙所示，这段时间内电水壶消耗的电能为________J，实际功率为________W，电水壶烧水的效率为________．[电费单价：0.5元/(kW·h)；c水＝4.2×103 J/(kg·℃)]

8．(襄阳中考)如图所示的电路中，电源电压不变，灯L上标有“18 V　18 W”的字样．当开关闭合，滑动变阻器的滑片P移到a端时，灯L正常发光，电流表示数为2.5 A．当开关S断开、滑动变阻器的滑片P移到距a端3/4ab长度处时，电压表示数为15 V．此时，灯L的功率为________W.

挑战自我

9．(济南中考)家庭照明既可使用白炽灯，也可以使用普通节能灯或LED节能灯．小强同学从相关资料中了解到60 W白炽灯、12 W普通节能灯与5 W LED节能灯的照明效果相当，并收集到这几种照明用灯具的有关数据如表：

| 有关数据 | 类别 ) | 额定电压 /V | 额定功率 /W | 使用寿 命/h | 每只售 价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白炽灯 | 220 | 60 | 2 000 | 1 |  |
| 普通节能灯 | 220 | 12 | 8 000 | 20 |  |
| LED节能灯 | 220 | 5 | 30 000 | 55 |  |

通过计算回答：

(1)60 W的白炽灯正常发光时，其工作电流多大？

(2)60 W的白炽灯正常发光时，其灯丝电阻多大？

(3)在已知白炽灯的使用寿命内，使用5 W的LED节能灯比使用60 W的白炽灯可以节约多少电能？

(4)按照国家发改委等五部委2011年发布的《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》的要求，我国从2012年10月1日起逐步淘汰普通照明白炽灯．从今年10月1日起禁止销售60 W以上普通照明白炽灯．请你通过相关数据的比较，说明我国为什么要逐步淘汰普通照明白炽灯．

参考答案

第1课时　电功率

课前预习

1．电流做功　2.电功与时间之比　W、kW　1 000　P＝＝UI　3.灯泡正常发光时的电压是220 V　正常发光时的电功率是40 W　4.正常工作　额定电压　5.高于　低于　6.UI　电压　电流

当堂训练

1．B　2.A　3.A　4.B　5.318.6　1 500　6.功率　功率为0.3 W

课后作业

7．C　8.D　9.C　10.220　40　11.8 800　150.2

12.(1)I额＝P额/U额＝25 W/220 V＝0.11 A；(2)R＝U额/I额＝＝＝1 936 Ω.

13.(1)I＝＝＝0.5 A，UR＝U－UL＝9 V－6 V＝3 V，R＝＝＝6 Ω；(2)PR＝URI＝3 V×0.5 A＝1.5 W.

第2课时　电功率的计算

课前预习

1．220　0.11　1 936　2.1 V～3 V　3.3　3∶5　4.2.7　0.6

当堂训练

1．C　2.1.2　3.1 000　0.2

课后作业

4．C　5.C　6.0.5　8　1∶3　7.1.08×106　1 500　84%　8.5

9.(1)白炽灯正常工作时的功率P＝60 W＝0.06 kW，电压U＝220 V，由P＝UI可得，正常工作时的电流：I＝＝≈0.3 A；(2)由P＝可得，正常工作的电阻：R＝＝≈806.7 Ω；(3)∵白炽灯的使用寿命为t＝2 000 h，∴在白炽灯的使用寿命内可节约电能ΔW＝ΔPt＝(0.06 kW－0.005 kW)×2 000 h＝110 kW·h；(4)阅读题目中的文字和表格可以发现，LED灯和白炽灯相比有明显的优点：在光照强度相同的情况下，LED灯不必要达到很高的温度就能发光，电能基本上不转化成内能，几乎全部转化为光能，因而发光效率高；LED灯额定功率小，节约能源．(可从发光效率高、节能降耗、环保、使用寿命长等以上任意写出一点即可)