第十五章第三节电热器 电流的热效应导学案

学校                班级              姓名              日期

一、学习目标：

1．认识电流的热效应；

2．知道一般电热器的发热原理, 能举出利用和防止电热的实例；

3．理解焦耳定律、公式并能应用解决一些简单问题；

4．培养观察能力、培养辩正地思考与分析问题的能力；培养重视实验、尊重事实实事求是的科学态度。

二、预习交流：

1．交流你家中电热器情况。

2．谈谈你测电功率的办法，还有哪些疑问？

三、互动突破：

活动一：观察电热器

电流通过导体时会发热，将电能直接转化为内能的现象称为                ，主要利用电流热效应工作的装置成为              。

活动二： 电流通过电热器所产生的热量的多少和哪些因素有关？

1．实验方法：

2．画出研究电流大小对产生热量影响的实验电路图

3．通过实验，完成书上表格内容

4．电流通过导体时产生的热量，与电流的平方成       ，与导体的电阻成          ，与通电时间成         ，这就是             。

5．电热的公式？单位？

活动三：典型例题

CFXB型“220V 1100W”电饭煲的原理图如图所示，它有高温烧煮和焖饭、保温两挡，通过单刀双掷开关S进行调节，R0为电热丝。当开关S接高温烧煮挡时，电路的功率为1100W，当开关S接焖饭、保温挡时，电路的总功率为22W。

（1）电饭煲在高温烧煮挡时，开关S应与哪个触点连接？

（2）电热丝R0的阻值多大？

（3）当电饭煲在正常焖饭、保温时电路中的电流多大？焖饭、保温10min，电热丝R0产生的热量为多少？

活动四：讨论电热器的组成

电热器应该由电阻率         、熔点         的材料组成。

活动五：讨论电热的利与弊

电热的应用实例：

电热的危害实例：

四、总结提升：

五、当堂训练：

1.实验表明，电流通过导体产生的热量跟　　　     　　成正比，跟　　 　　 　成正比，跟　　   　成正比。这个规律叫　   　定律，可用公式　　　　　　表示。

2．两根电热丝，电阻之比为2：1，若把他们串联接在电路中，相同时间内产生的热量之比为　　　　　；若把他们并联接在电路中，相同时间内产生的热量之比为　　　　　。

3．电热器是利用　　　　　　原理制成的加热设备，从能量转化的角度看，电热器工作时是将　　　　　能转化为　　　　　能。

4.把两根电热丝串联接到电源上，发出热量较多的一定是（　　）

A．通过电流较大的　　　        B．两端电压较大的

C．电阻较小的　　　        　　D．以上三个都对

5．电熨斗通电一段时间后，熨斗面很烫，而连接电熨斗的导线却不怎么热，这是因为（　　）

A．导线的电阻远小于熨斗的电阻，导线消耗的电能很少

B．通过导线的电流远小于通过熨斗的电流

C．导线的散热比熨斗快       D．导线外有绝缘皮隔热

6．有额定电压、额定电功率均相同的电风扇、电烙铁、日光灯，各自在额定电压下正常工作相同的时间，比较它们产生热量的多少，结果是（　　）

A．一样多　　　                B．电风扇最多

C．电烙铁最多　　　            D．日光灯最多

7．电热杯中电热丝的电阻为55Ω，额定电压为220V，正常工作时每分钟产生多少热量？每小时消耗多少KWh的电能？

8．有一电水壶的规格“220V　1000W”，该电水壶正常工作时，内部电热丝的电阻多大？在额定电压下把1Kg20℃的水烧开需要多长时间？（不计热损失）

第十五章第三节电热器 电流的热效应导学案课后作业

学校                班级              姓名              日期

一、第二节课后巩固

1．电流通过导体时电能要转化成热。这个现象叫电流的　 　　　。电热器就是利用电流的　　   　来进行工作的，电热器工作时，将　　　能转化为　　　能。

2．电流的热效应跟电流和电阻有关。根据P＝I2R可知，在电流相同的条件下，电能转化成热时的功率跟导体的　　　　　　成正比；对于同一段导体来讲，电能转化成热时的功率与　　　　　　　成正比。

3．一只电热器接在照明电路中，5min产生的热量为2.64×105J，则通过该电热器的电流是　　　　A，电热器正常工作时的电阻是　　　　　　Ω。

4．阻值为R的电阻丝接到电压不变的电源中，4min可使一杯水烧开，现换用阻值为10R

的电阻丝，再接到此电源上，　　　　min可使同样的一杯水烧开。

5．关于电热的利用，下列说法中正确的是（　　　）

A．电热对我们来说总是有利的

B．电饭锅是利用电流热效应的原理制成的

C．电热对我们来说总是不利的

D．电视机工作过程中没有产生电热

6．小明家新买了一只规格为800W的电热水壶，他经过几次使用后发现，晚饭后烧开一壶水所用的时间比早晨烧一壶水所用的时间长，你认为主要原因是（　　）

A．晚间电热水壶两端的电压低于早晨电热水壶两端的电压

B．晚间的大气压升高，水的沸点升高，需要的热量比早晨多

C．晚间的环境温度比早晨环境温度偏低

D．晚间烧水时，热量散失比早晨多

7.假设所有导体都没有电阻，当用电器通电时，下列说法正确的是（   ）

A.电热杯仍然能加热       B.电风扇仍然能转动

C.电饭锅仍然能烧饭       D.电熨斗仍然能烫衣服

8．如图,是一个电热毯示意电路图,R0是电热毯中的电阻丝,是与电热毯电阻丝串联的电阻.电热毯上标有“220V 100W”字样,S是控制电热毯处于加热状态或保温状态的开关.

⑴ 用学过的公式推理说明开关S断开时,电热毯是处于加热状态 还是保温状态?

⑵ 若要求在保温时电流通过电阻线R0每分钟有60焦的电能转化为内能,电阻的阻值是多大?

9．小明家新买回一个家用电热杯，为了验证广告上所说的“该杯的效率（即水吸收的热量与消耗的电能互比）达98%以上”的说法是否属实，他先把家里其它用电器的开关全部断开，在杯中装入500g的水，测得水的温度是20℃，然后将该杯接入电路，把水加热到100℃时，家里的电能表转盘刚好转过175R。请你帮小明计算该电热杯的实际效率（电能表盘里标有3000R/KWh的字样）。

二、第四节课前预习：

1.观察家庭电路的组成，思考是如何接线的？各部分的作用？

2.观察两线插头与三线插头、两线插座与三线插座，并注意区别。

| 本节课我已知道了…… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 在本节课学习中，我还有哪些疑问？ 通过本节课的学习，我还想解决哪些新问题？ |  |  | 教师答疑 |
| 教师评价 |  | 批改日期 |  |

3.找一支测电笔，观察构造，并正确进行测试。

第三节电热器 电流的热效应

当堂训练

1.电流的平方成正比  导体的电阻  通电时间   2. 2：1  1：2  3.电流热效应   电  内4.B   5.A   6.C   7.5.28×104 J    0.88   8.48.4Ω  336S

课后作业

1.热效应   热效应   电能   内能  2.电阻  电流的平方  3. 4  55  4.40  5.B  6.A

7.B   8.（1）S断开时，电热毯处于保温状态   (2)4356Ω  9. 80％