专题突破(九)

[特殊方法测电阻及电功率]

INCLUDEPICTURE "强化训练.eps" \* MERGEFORMAT

1．[2015·门头沟一模] 为了测量电阻Rx的阻值，小龙选择了一块已经调好的电流表、一个阻值已知的定值电阻R0、一个符合要求的电源以及两个开关S1和S2，并连接了部分实验电路，如图Z9－2所示，请帮助小龙完成这个实验。

INCLUDEPICTURE "YJ28.EPS" \* MERGEFORMAT

图Z9－2

(1)请你添加两根导线完成如图所示的实验电路的连接。

(2)闭合开关S1，读出电流表示数为I1；________________，读出电流表示数为I2。

(3)写出电阻Rx的表达式为：Rx＝________。

2．小龙想利用一块电压表和阻值已知的电阻R0测量电阻Rx的阻值。小龙选择了满足实验要求的器材，并连接了部分实验电路，如图Z9－3所示。

INCLUDEPICTURE "YJ29.EPS" \* MERGEFORMAT

图Z9－3

(1)请你根据小龙的设计要求只添加一根导线完成如图所示的实验电路的连接。

(2)主要操作步骤：

①闭合开关S、S1，记录此时电压表的示数U1；

②闭合开关S，断开开关S1，记录此时电压表的示数U2。

(3)请你用电压表第一次的示数U1、第二次的示数U2和R0表示出Rx，Rx＝________。

3．[2015·石景山二模] 电压表内阻较大，但在实际电路中也有一定电流通过。小明利用下列器材测量一电压表的内阻RV：稳压电源、电流表、定值电阻R0(阻值已知)、滑动变阻器R、开关和导线若干，并设计了如图Z9－4所示的电路图。请按要求完成下列问题：

INCLUDEPICTURE "YJ30.EPS" \* MERGEFORMAT

图Z9－4

(1)闭合开关前，应先将滑动变阻器滑片P移至______(选填“a”或“b”)端。

(2)闭合开关S，当滑动变阻器滑片P由b端向左移动的过程中，电压表示数与电流表示数之比将________(选填 “变大”“不变”或“变小”)。当滑动变阻器滑片移到某位置时，电流表的示数为I，电压表的示数为U，则该电压表内阻RV＝________________。

(3)实验要求多次测量电压表内阻，最后求其平均值，其目的是________________________________________________________________________。

4．[2015·朝阳一模] 小阳想利用一块电流表和一个电阻箱( INCLUDEPICTURE "YJ31.EPS" \* MERGEFORMAT )测量额定电流为0.3 A的小灯泡的额定功率。他选择了满足实验要求的实验器材，并按照如图Z9－5所示的电路图连接好实物。以下是他设计的实验方案，请将它补充完整：

INCLUDEPICTURE "YJ1-1.EPS" \* MERGEFORMAT

图Z9－5

(1)只闭合开关S1，移动变阻器的滑片P，使电流表示数为________A。

(2)断开开关S1、闭合开关S2，________________________，当电流表示数为0.3 A时，读出电阻箱连入电路的阻值R0。

(3)利用上述测量出的物理量及已知量，写出小灯泡额定功率的表达式：P＝______。

5．[2015·东城一模] 小霖利用电阻箱和一块电流表测量小灯泡的实际功率，他选择了满足这个实验要求的器材，设计并连接了如图Z9－6所示的部分实验电路。

INCLUDEPICTURE "YJ33.EPS" \* MERGEFORMAT

图Z9－6

(1)请你添加一条导线，将如图所示的实物图补充完整。

(2)闭合开关S1，将开关S2扳向________(选填“1”或“2”)，调节滑动变阻器使小灯泡发光，记录电流表的示数I1。

(3)将开关S2扳向另一端，保持滑动变阻器的滑片位置不变，调节__________的阻值为R1时，电流表的示数为I1。

(4)请用I1和R1表示小灯泡的实际功率P1，P1＝____________。

6．2014·大兴二模小明利用电压表和阻值为R0的已知定值电阻，测量额定电压为2.5 V的小灯泡正常发光时的电功率P。他选择了满足实验要求的实验器材，并连接了部分实验电路，如图Z9－7所示。

INCLUDEPICTURE "5ZLW372.EPS" \* MERGEFORMAT

图Z9－7

(1)为了测量出小灯泡正常发光时的电功率P，请只添加两条导线完成如图所示的实验电路的连接。

(2)请把小明的实验步骤补充完整：

①断开开关S2，闭合开关S1、S3，移动滑动变阻器的滑片P，使______________________；保持滑动变阻器的滑片位置不变，断开开关S3，闭合开关S2，记录电压表的示数为U；

②请用R0及实验数据表示出P，P＝________________。

参考答案

1．(1)如图所示

(2)再闭合开关S2

(3)R0

2．(1)如图所示

R0

3．(1)b　(2)不变　　(3)减小误差

4．(1)0.3　(2)滑片不动，调节电阻箱

(3)(0.3A)2×R0

5．(1)如图所示　(2)1　(3)电阻箱　(4)IR1

9．(1)如图所示

(2)①电压表的示数为2.5 V

②×2.5 V