2016年江苏省徐州市中考物理模拟试卷（4月份）

一、选择题（共10小题，每小题2分，满分20分）

1．下列电器中，正常工作时的电流最接近0.2A的是（　　）

A．电子手表	B．荧光灯	C．电冰箱	D．空调

2．家庭电路中的保险丝熔断了，以下原因中不可能的是（　　）

A．使用的用电器总功率过大

B．保险丝的规格不符合规定的要求

C．拉线开关中两根导线的线头相碰了

D．插座中的两根导线的线头相碰了

3．图中，四个电路图中两个灯泡组成并联电路的是（　　）

A．	B．	C．	D．

4．如图所示，电路元件及导线连接均完好，闭合开关S1、S2，则（　　）

A．L1不能发光，L2能发光	B．L1能发光，L2不能发光

C．L1、L2都能发光	D．L1、L2都不能发光

5．一个灯泡的灯丝烧断了，把断了的灯丝搭在一起，灯泡会更亮，其原因是（　　）

A．灯丝电阻增大，功率增大

B．灯丝电阻减小，功率增大

C．灯丝两端电压增大，功率增大

D．灯丝中电流增大，功率减小

6．关于家庭电路和为了安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．电冰箱和电视机可以是串联的

B．电灯的开关必须接在零线与电灯之间

C．用电器的金属外壳应该接地

D．电热毯电阻丝断了，可将断头接上继续使用

7．如图所示，闭合开关，将滑动变阻器的滑片向上滑动时，观察到的现象是（　　）

A．灯泡变暗，电压表示数变大

B．灯泡变亮，电压表示数不变

C．电路消耗的总功率变小，电压表示数不变

D．电路消耗的总功率变大，电压表示数变大

8．在如图所示的电路中，电源电压是6V，当开关闭合后，只有一只灯泡发光，且电压表的示数为6V，产生这一现象的原因是（　　）

A．灯L1短路	B．灯L2短路	C．灯L1断路	D．灯L2断路

9．下列四幅图对应的说法正确的是（　　）

A．

通电导线周围存在磁场，将小磁针移走，磁场消失

B．

电流一定时，电磁铁磁性的强弱与线圈的匝数有关

C．

改变电流方向并对调N，S极，导体棒摆动方向随之改变

D．

只要导体棒在磁场中运动，就一定会产生感应电流

10．如图所示，电源电压保持6V不变．电流表的量程为0～0.6A．电压表量程0～3V，定值电阻R1的规格为“10Ω 0.5A”，滑动变阻器R2的规格为“20Ω 1A”．闭合开关，为了保证电路安全，在变阻器滑片P移动过程中，下列说法正确的是（　　）

A．电阻R1消耗功率允许的变化范围为0.4W～0.9W

B．电流表示数允许的变化范围为0.2A～0.5A

C．变阻器R2接入电路的阻值允许变化范围为2Ω～20Ω

D．电路消耗总功率允许的变化范围为1.2W～3W

二、填空题（本题共10小题，每空1分，共20分）

11．光纤通信是利用光波在光导纤维中传输的一种通信方式．光波　　　　　　（选填“属于”或“不属于”）电磁波，电磁波在真空中的传输速度为　　　　　　m/s．

12．在“电流表”、“电压表”、“电能表”、“发电机”、“电动机”这些仪器中，正常工作时，把机械能主要转化为电能的是　　　　　　．

13．如图是四根高压输电线上的一个装置，利用这个装置将四根导线并联起来，相当于增大了导线的　　　　　　，从而减小了导线的　　　　　　，以达到减少输电线上电能损失的目的．

14．如图所示，电源电压不变，电灯L 标有“6V 1.2W“字样．当开关S1、S2均闭合时，电灯L恰能正常发光，电流表示数为0.5A．则

（1）电动机两端电压为　　　　　　V，通过电动机的电流为　　　　　　A．

（2）通电3min 电路消耗电能　　　　　　J．

15．下表是小敏同学将几种物体依据物质的导电性进行的分类，请你在表格的空白处填上分类的物理名称．

| 物理名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物体 | 陶瓷 橡胶 干燥的空气 | 晶体二极管 热敏电阻 光敏电阻 | 铜片 铅笔芯 食盐水 |

16．如图（1）所示，电阻R=5Ω，闭合开关S，电压表V和V1的示数如图（2）所示，则通过灯泡L的电流为　　　　　　A．

17．汽车在转弯时，位于同侧的前后两个转向灯会同时闪亮，但偶尔也有车在转弯时只亮前灯或后灯．则位于汽车同侧的前后两个转向灯的连接方式为　　　　　　．要打开转向灯，司机要拨动一下方向盘旁的一根杆子，这根杆子的作用相当于电路中的　　　　　　．

18．如图所示，在磁铁正上方用弹簧挂着一条形磁铁，开关闭合后，当滑片P从a端向b端滑动过程中，则电流表的示数

，弹簧的长度将

（选填变小、不变或变大）．

19．甲灯标有“8V 16W”的字样，乙灯标有“12V 36W”的字样．两灯串联后接在电压为U的电路中，要保证两灯不损坏，电压U的最大值应是　　　　　　V，此时甲灯的亮度比乙灯　　　　　　（选填“亮”、“暗”或者“一样亮”）．

20．在“探究感应电流产生条件”的实验中，小明将导体ab、开关、小量程电流表和蹄形磁体按如图所示的方式进行安装．

（1）小明闭合开关进行了如下操作：

A．只让导体ab在水平方向左右运动

B．只让导体ab在竖直方向上下运动

C．只让蹄形磁体在水平方向左右运动

D．只让蹄形磁体在竖直方向上下运动

其中一定能产生感应电流的是　　　　　　（填写字母）．

（2）如果将小量程电流表换成　　　　　　，可以观察磁场对通电导体的作用．

三、解答题（21-24每题4分，25题6分，27题8分，27题10分，共40分）

21．作图题：

（1）如图1所示的电路未画完整，请你在图中的①②的缺口处选择开关与灯泡的电路元件的符号填上，并把③处的三孔插座连接好．

（2）图2磁体旁小磁针静止时所指的方向如图所示，画出通过小磁针中心的一条磁感线，并标出磁体的N、S极．

22．如图所示电路中定值电阻R1=10Ω，R2为滑动变阻器，电源电压保持不变．闭合开关，当滑片P在a端时，电流表示数为0.3A．滑片P在b端时电压表的示数为2V．

求：（1）电源电压；

（2）滑动变阻器R2的最大阻值．

23．如图甲电路所示，电源电压为9V且保持不变，小灯泡标有“6V 6W”的字样，小灯泡的电流随电压的变化曲线如图乙．求：

（1）小灯泡正常发光时电阻为多少欧？

（2）当电流表的示数为0.7A时，小灯泡的电功率为多少瓦？

24．在“探究影响电流做功多少的因素”活动中，小枫和同学们设计了如图甲、乙、丙三个电路．

（l ）经过讨沦，认为不应该选择图甲电路，原因是　　　　　　．

（ 2 ）为研究电流做功与电压的关系，应该选择图　　　　　　所示的电路．

（ 3 ）学习电功率知识后，小枫还想测灯泡的额定功率，将标有“12V 6W”灯泡L1，和“6V 4W”灯泡L2按图丙电路连接，再接入电流表．经分析，能测出灯泡　　　　　　的额定功率．

25．小明同学受奥斯特实验的启发，产生了探究通电长直导线周围磁场的兴趣．探究过程的一部分如下：

A．让竖直的通电长直导线垂直穿过一张硬纸板，以导线为中心在纸板上任意做直线．在直线上不同位置放上能够自由转动的小磁针，发现小磁针静止时N极指向都与直线垂直；

B．直线上任意关于导线对称两点处的小磁针N极指向相反；

C．改变电流大小时，小磁针指向不变；

D．通过查阅资料得知，通电长直导线外某点的磁场强弱与电流大小成正比，与这一点到直导线的距离成反比．

（1）做实验时，纸板的俯视图如下，若其中“⊙”表示电流方向垂直纸面向外，“⊕”表示电流方向垂直纸面向里，小磁针涂黑部分为N极．请根据探究过程结合自己学过的知识，在右边的纸板的俯视图上作出通电长直导线周围的磁感线分布图．（分布图要能够反映不同位置处磁场的强弱和方向）．

（2）若要验证某点磁场强弱与其到通电长直导线距离成反比的结论，应控制　　　　　　不变．

（3）同一通电长直导线周围，离通电导线距离为r和2r的两点．磁场强弱的比值为　　　　　　．

26．一个额定电压是6V的小灯泡，其正常工作时通过的电流约为0.3A．小明想测定这个小灯泡的额定功率，实验室中有如下器材：电流表、电压表、开关各一个，“50Ω 0.5A’的滑动变阻器，导线若干，电源（电压恒为12V不变）．

（1）小明设汁了如图a所示电路图，图b已连接了部分电路．请你用笔画线代替导线，将图b的电路连接完整．

（2）小明将图b的电路补充连接后，闭合开关，发现灯泡发光较暗，电流表有示数．任意移动滑动变阻器的滑片，电压表示数不变（示数不为零）且小于6V．具体原因是　　　　　　．

（3）排除故障后，小明在实验过程中发现电压表示数为4V，若想测得小灯泡的额定功率，则应将滑动变阻器向　　　　　　（选填“C”或者“D”）端移动，继续实验．当电压表的示数为6V时．电流表的示数如图c所示，则小灯泡的额定功率是　　　　　　W．

27．阅读短文，回答问题：

巨磁电阻效应

1988年阿尔贝•费尔和彼得•格林贝格尔发现，在铁、铬相间的三层复合膜电阻中，微弱的磁场可以导致电阻大小的急剧变化，这种现象被命名为“巨磁电阻效应”．

格林贝格尔发现，并非任意两种不同种金属的三层复合膜都具有“巨磁电阻效应”．三层膜中，只有两侧是铁、钴、镍这三种容易被磁化的金属中的一种，中间一层是不易被磁化的其他金属，才可能产生“巨磁电阻效应”．

用R0表示未加磁场时复合膜的电阻，R表示加入磁场后复合膜的电阻．实验测得，铁、铬组成复合膜的与磁场强度的关系如图乙所示．三条图线中铁膜层的厚度均是3nm，图线1、图线2和图线3中铬膜层的厚度分别是1.8nm、1.2nm和0.9nm．

1994年IBM公司利用“巨磁电阻效应”，研制出“新型读出磁头”，用于家用计算机的硬盘中．这种磁头将磁场对复合膜阻值的影响转换成电压的变化来读取信息．

（1）以下三层复合膜可能发生“巨磁电阻效应”的是　　　　　　．

A．铁/钴/铁   B．钴/铜/钴   C．金/铝/金  D．铜/铁/铜

（2）图乙中所加磁场强度逐渐增强时，图线3对应复合膜的阻值的变化情况是　　　　　　．

（3）“新型读出磁头”可将微弱的磁信息转化为电信息．该转化过程　　　　　　（是/不是）利用电磁感应原理．

（4）图乙中当磁场强度是20单位时，下列分析正确的是

A．图线1的阻值最大               B．图线3的阻值最大

C．图线1的阻值变化最显著         D．图线3的阻值变化最显著

（5）图丙中“A…E”是家用计算机硬盘某磁道．铁、铬复合膜的“新型读出磁头”中电流I保持恒定．磁头从左向右匀速经过该磁道的过程中，磁头两端电压U变化情况如图丁所示．如果用1表示有磁区域，0表示无磁区域，则用1和0表示图丙中ABCDE是　　　　　　．

2016年江苏省徐州市中考物理模拟试卷（4月份）

参考答案与试题解析

一、选择题（共10小题，每小题2分，满分20分）

1．下列电器中，正常工作时的电流最接近0.2A的是（　　）

A．电子手表	B．荧光灯	C．电冰箱	D．空调

【分析】根据课本和对用电器功率的掌握，应用电功率的变形公式求出用电器工作时的电流，然后判断答题．

【解答】解：

A、电子手表的电流只有几十微安，故A不符合题意；

B、荧光灯正常工作时的功率约为40W，由I==≈0.2A，故B符合题意；

C、电冰箱的功率约为200W，工作电流约为I==≈0.9A，故C不符合题意；

D、家用柜式空调的功率约为2000W，工作电流约为I==≈9A，故D不符合题意．

故选B．

2．家庭电路中的保险丝熔断了，以下原因中不可能的是（　　）

A．使用的用电器总功率过大

B．保险丝的规格不符合规定的要求

C．拉线开关中两根导线的线头相碰了

D．插座中的两根导线的线头相碰了

【分析】家庭电路中的保险丝熔断，是由于电路中的电流过大引起的，而产生电流过大的原因有两个：一是发生了短路，另一个是用电器总功率过大．

【解答】解：A、根据P=UI可得：I=，家庭电路中的电压是一定的，U=220V，所以用电器总功率过大，电路中的总电流就会过大，电流通过保险丝产生的热量就会过多，保险丝温度升高而熔断，故A可能；

B、如果保险丝的额定电流小于电路中的正常工作电流，电流通过保险丝产生的热量多，保险丝会熔断，故B可能；

C、拉线开关中两根导线的线头相碰，使电路闭合，用电器工作，不会使保险丝熔断，故C不可能；

D、插头中的两根导线线头相碰，电路中发生短路，导致电路中电流过大，熔断保险丝，故D可能．

故选C．

3．图中，四个电路图中两个灯泡组成并联电路的是（　　）

A．	B．	C．	D．

【分析】串联电路是指电路元件顺次连接的电路；并联电路是指将用电器并列连接的电路；根据串并联电路的特点对各选项进行逐一分析．

【解答】解：A、其中一只灯泡与开关并联，开关闭合时一只灯泡被短路，只有另一只灯泡发光，不合题意．

B、选项中的两灯泡均为顺次连接，因此为串联电路，不合题意；

C、该图中的两灯泡为并列连接，因此两灯泡形成的电路为并联电路，符合题意；

D、其中一只灯泡与开关并联，开关闭合时一只灯泡被短路，只有另一只灯泡发光，不合题意．

故选C．

4．如图所示，电路元件及导线连接均完好，闭合开关S1、S2，则（　　）

A．L1不能发光，L2能发光	B．L1能发光，L2不能发光

C．L1、L2都能发光	D．L1、L2都不能发光

【分析】根据电路图可知，闭合开关S1、S2，电路为L1的基本电路，L2被短路．

【解答】解：闭合开关S1、S2，电路为L1的基本电路，L2被短路，故L1能发光，L2不能发光．

故选B．

5．一个灯泡的灯丝烧断了，把断了的灯丝搭在一起，灯泡会更亮，其原因是（　　）

A．灯丝电阻增大，功率增大

B．灯丝电阻减小，功率增大

C．灯丝两端电压增大，功率增大

D．灯丝中电流增大，功率减小

【分析】把断了的灯丝搭在一起，其电阻的变化，从影响电阻大小的因素考虑；判断灯泡的亮度，依据的是小灯泡的实际功率，可利用公式P=进行分析，电流的变化依据的是电阻的变化．

【解答】解：A、B、灯泡的灯丝烧断了，把断了的灯丝搭在一起，灯丝的长度变短，因此灯丝电阻减小，由公式P=可知，灯泡的电压不变，而电阻变小，故功率变大，所以A不符合题意，B符合题意．

C、灯丝两端电压增大，功率增大．灯泡两端的电压不变，电阻变小，功率变大．不符合题意．

D、灯泡两端的电压不变，而电阻变小，故电流变大，由公式P=可知，灯泡两端的电压不变，而电阻变小，故功率变大．不符合题意．

故选B．

6．关于家庭电路和为了安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．电冰箱和电视机可以是串联的

B．电灯的开关必须接在零线与电灯之间

C．用电器的金属外壳应该接地

D．电热毯电阻丝断了，可将断头接上继续使用

【分析】（1）家庭电路中，各用电器之间、用电器和插座之间都是并联的；

（2）开关控制用电器或插座时，开关和用电器是串联的；

（3）金属外壳的用电器的金属外壳一定要接地，防止漏电时，发生触电事故；

（4）在电压一定时，用电器实际功率与其阻值成反比．

【解答】解：

A、家庭电路中，各用电器为了相互不影响，因此各用电器之间、用电器和插座之间都是并联，故A选项错误；

B、控制电灯的开关应与电灯串联，当开关断开时，为了使用电器不带电，所以开关应该与火线相连，故B选项错误；

C、家用电器的金属外壳接上地线，在金属外壳的用电器漏电，人接触时地线把人体短路，可以防止触电，故C选项正确；

D、电热毯内的电阻丝断了，如果直接接上，将会导致电阻丝电阻变小，功率变大，容易造成火灾，故D选项错误．

故选C．

7．如图所示，闭合开关，将滑动变阻器的滑片向上滑动时，观察到的现象是（　　）

A．灯泡变暗，电压表示数变大

B．灯泡变亮，电压表示数不变

C．电路消耗的总功率变小，电压表示数不变

D．电路消耗的总功率变大，电压表示数变大

【分析】据公式P=UI以及U=IR可得P灯=I2R灯分析通过灯泡的电流大小即可得到灯泡的实际功率，知道其明暗程度；该电路中电压表测的是总电压，即电源电压，所以示数不变，据此可以排除A和D答案；电路消耗的总功率也可以根据P=UI，I=得出P=得出总功率的变化情况．

【解答】解：这个电路为串联电路，滑动变阻器的滑片向上滑动，其阻值增大，电路总阻值R总=R滑+R灯，R总阻值也增大，根据欧姆定律I=可以知道I减小，据公式P=UI以及U=IR可得P灯=I2R灯，若I减小则灯泡实际功率P灯减小，灯泡变暗据此可以排除答案B，该电路中电压表测的是总电压，即电源电压，所以示数不变，据此可以排除A和D．

故选：C．

8．在如图所示的电路中，电源电压是6V，当开关闭合后，只有一只灯泡发光，且电压表的示数为6V，产生这一现象的原因是（　　）

A．灯L1短路	B．灯L2短路	C．灯L1断路	D．灯L2断路

【分析】首先根据电路的连接方式以及灯泡的发光情况大致判断出是短路还是断路，然后根据电压表的示数判断出具体的问题所在．

【解答】解：由图知，两灯串联；有一只灯泡发光说明电路是连通的，即两灯不可能发生断路（排除C、D）；

电压表测量的是灯L1两端的电压，其示数为6V（即电源电压），说明灯L1不可能被短路（否则电压表示数为0，排除A）；

当灯L2短路时，此时只有L1连入电路，加在L1两端的电压即为电源电压，符合题意；

故选B．

9．下列四幅图对应的说法正确的是（　　）

A．

通电导线周围存在磁场，将小磁针移走，磁场消失

B．

电流一定时，电磁铁磁性的强弱与线圈的匝数有关

C．

改变电流方向并对调N，S极，导体棒摆动方向随之改变

D．

只要导体棒在磁场中运动，就一定会产生感应电流

【分析】利用下列知识分析判断：

（1）通电导线的周围存在磁场，但磁场看不见、摸不着，可以通过小磁针的偏转说明磁场的存在；

（2）电磁铁磁性的强弱与电流大小、线圈的匝数有关，电流越大、线圈匝数越多，电磁铁的磁性越强；

（3）通电导体在磁场中受到力的作用，受力方向与磁场方向和电流方向有关，当其中一个方向变化时，受力方向变化，但当两个方向同时变化时，受力方向不变；

（4）闭合电路的部分导体，在磁场中切割磁感线运动，在导体中将产生电流，叫电磁感应．

【解答】解：

A、通电导线周围存在磁场，将小磁针移走，磁场仍存在，故A错；

B、电磁铁磁性的强弱与电流大小、线圈的匝数有关，电流一定时，匝数越多、电磁铁的磁性越强，故B正确；

C、通电导体在磁场中受到力的作用，受力方向与磁场方向和电流方向有关，改变电流方向并对调N，S极，导体棒摆动方向不变，故C错；

D、导体棒在磁场中运动，若不切割磁感线，就不会产生感应电流，故D错．

故选B．

10．如图所示，电源电压保持6V不变．电流表的量程为0～0.6A．电压表量程0～3V，定值电阻R1的规格为“10Ω 0.5A”，滑动变阻器R2的规格为“20Ω 1A”．闭合开关，为了保证电路安全，在变阻器滑片P移动过程中，下列说法正确的是（　　）

A．电阻R1消耗功率允许的变化范围为0.4W～0.9W

B．电流表示数允许的变化范围为0.2A～0.5A

C．变阻器R2接入电路的阻值允许变化范围为2Ω～20Ω

D．电路消耗总功率允许的变化范围为1.2W～3W

【分析】滑动变阻器R2与定值电阻R1串联，电压表测量定值电阻两端的电压，根据串联电路的分压原理（电阻越大，电阻两端的电压越高），当电压表的示数最小时，变阻器接入电路的电阻最大；当电流表的示数达到最大值时，变阻器接入电路的电阻最小；根据欧姆定律的应用可分别电路中的总电阻和滑动变阻器接入电路中的电阻值，同时可以确定电压表示数、电流表示数以及电路中总功率的变化．

【解答】解：电源两端电压为6V保持不变，定值电阻为10Ω；

由题意知，当电压表的最大测量值为3V时，此时定值电阻R1两端的电压U1=3V，电路中的电流I1=I=I2===0.3A＜0.6A，因此电路中的最大电流为0.3A；

故滑动变阻器接入电路中的最小电阻R2==10Ω；电路消耗的最大功率P=UI=6V×0.3A=1.8W；电阻R1消耗功率最大功率：P=UI=3V×0.3A=0.9W．故BCD错误；

当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，电路中的电流最小，即I1′==0.2A，

电阻R1消耗的最小功率：P′=（I1′）2R1=（0.2A）2×10Ω=0.4W．

则电阻R1消耗功率允许的变化范围为0.4W～0.9W；故A选项正确．

故选A．

二、填空题（本题共10小题，每空1分，共20分）

11．光纤通信是利用光波在光导纤维中传输的一种通信方式．光波　属于　（选填“属于”或“不属于”）电磁波，电磁波在真空中的传输速度为　3×108　m/s．

【分析】光波是一种电磁波，电磁波在真空中的传播速度是3×108m/s．

【解答】解：光波属于电磁波，电磁波在真空中的传播速度属于识记性内容，是3×108m/s．

故答案为：属于；3×108m/s．

12．在“电流表”、“电压表”、“电能表”、“发电机”、“电动机”这些仪器中，正常工作时，把机械能主要转化为电能的是　发电机　．

【分析】能准确的判断处各个情况的能量转化，进而分析判断即可．

【解答】解：电流表、电压表和电能表是测量仪表；在一定程度上是消耗电能的，故是将电能转化为其他形式能的过程；

发电机是产生电能的机器，即将机械能转化为电能；

电动机是消耗电能，产生机械能的机器，所以是将电能转化为机械能的过程；

故答案为：发电机．

13．如图是四根高压输电线上的一个装置，利用这个装置将四根导线并联起来，相当于增大了导线的　横截面积　，从而减小了导线的　电阻　，以达到减少输电线上电能损失的目的．

【分析】将四根导线并列的连接在一起等效成一根导线，相对于其中的任何一根导线，从外形上看，很容易得出其横截面积的变化．

根据导体的横截面积与电阻的关系，从而可以确定横截面积的变化造成导体的电阻如何变化．

【解答】解：四根导线并联在一起，等效成一根导线，相对于其中的任何一根导线，其横截面积变大了．

导体的电阻大小与导体的横截面积有关，在其他因素不变的情况下，其电阻的大小与导体的横截面积成反比．所以横截面积增大，导体的电阻减小．

故答案为：横截面积；电阻

14．如图所示，电源电压不变，电灯L 标有“6V 1.2W“字样．当开关S1、S2均闭合时，电灯L恰能正常发光，电流表示数为0.5A．则

（1）电动机两端电压为　6　V，通过电动机的电流为　0.3　A．

（2）通电3min 电路消耗电能　540　J．

【分析】当开关S1、S2均闭合时，灯泡与电动机并联，电流表测干路电流．

（1）根据灯泡正常发光时的电压和额定电压相等以及并联电路的电压特点求出电动机两端的电压，再根据P=UI求出通过灯泡的电流，利用并联电路的电流特点求出通过电动机的电流；

（2）根据W=UIt求出通电3min电路消耗电能．

【解答】解：当开关S1、S2均闭合时，灯泡与电动机并联，电流表测干路电流．

（1）由于并联电路中各支路两端的电压相等，且额定电压下灯泡正常发光，

所以，电动机两端的电压UM=U=U额=6V，

由P=UI可知通过灯泡的电流：IL===0.2A，

根据并联电路中干路电流等于各支路电流之和可知：

通过电动机的电流IM=I﹣IL=0.5A﹣0.2A=0.3A；

（2）通电3min电路消耗电能：

W=UIt=6V×0.5A×3×60s=540J．

故答案为：（1）6；0.3；（2）540．

15．下表是小敏同学将几种物体依据物质的导电性进行的分类，请你在表格的空白处填上分类的物理名称．

| 物理名称 | 绝缘体 | 半导体 | 导体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物体 | 陶瓷 橡胶 干燥的空气 | 晶体二极管 热敏电阻 光敏电阻 | 铜片 铅笔芯 食盐水 |

【分析】根据导电性的不同，材料可分为导体，半导体，绝缘体三大类，容易导电的物体叫导体，不容易导电的物体叫绝缘体，导电性能介于导体与绝缘体之间的叫半导体．

【解答】解：陶瓷、橡胶、干燥的空气属于绝缘体；晶体二极管、热敏电阻、光敏电阻等属于半导体；铜片、铅笔芯、食盐水等属于导体；

故答案为：绝缘体；半导体；导体．

16．如图（1）所示，电阻R=5Ω，闭合开关S，电压表V和V1的示数如图（2）所示，则通过灯泡L的电流为　0.9　A．

【分析】由电路图可知，灯泡L与电阻R串联，电压表V测电源的电压，电压表V1测L两端的电压．先根据电压表的量程和分度值读出两电压表的示数，利用串联电路的电压特点求出R两端的电压，利用串联电路的电流特点和欧姆定律求出通过灯泡L的电流．

【解答】解：由电路图可知，灯泡L与电阻R串联，电压表V测电源的电压，电压表V1测L两端的电压，

由图乙可知，电压表V的量程为0～15V，分度值为0.5V，则电源的电压U=6V，

电压表V1的量程为0～3V，分度值为0.1V，则灯泡L两端的电压UL=1.5V，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，电阻R两端的电压：

UR=U﹣UL=6V﹣1.5V=4.5V，

因串联电路中各处的电流相等，

所以，通过灯泡L的电流：

IL=IR===0.9A．

故答案为：0.9．

17．汽车在转弯时，位于同侧的前后两个转向灯会同时闪亮，但偶尔也有车在转弯时只亮前灯或后灯．则位于汽车同侧的前后两个转向灯的连接方式为　并联　．要打开转向灯，司机要拨动一下方向盘旁的一根杆子，这根杆子的作用相当于电路中的　开关　．

【分析】要解决此题，需要掌握串并联电路的特点：串联电路，电流只有一条通路，开关控制整个电路．并联电路电流有多条通路，各支路互不影响．

【解答】解：汽车的前后转向灯可以单独工作，所以它们是并联的．

司机拨动方向盘旁的杆子，转向灯才会工作，所以这根杆子起到了开关的作用．

故答案为：并联；开关．

18．如图所示，在磁铁正上方用弹簧挂着一条形磁铁，开关闭合后，当滑片P从a端向b端滑动过程中，则电流表的示数

变大　，弹簧的长度将

变大　（选填变小、不变或变大）．

【分析】根据滑动变阻器的使用方法确定电路中的电阻的变化，再根据欧姆定律确定电路中电流的变化；

根据右手定则确定通电螺线管的N、S极，然后根据螺线管的磁性变化以及磁极间的相互作用判断弹簧长度的变化．

【解答】解：因为滑片从a端向b端滑动的过程中，滑动变阻器接入电路的电阻减小，所以电路中的电流变大，即电流表示数增大；

又因为电流增大通电螺线管的磁性增强，根据右手定则可得，螺线管的上端为S极，下端为N极，又因为异名磁极相互吸引，所以螺线管对磁铁的吸引力增大，弹簧伸长的长度变大．

故答案为：变大，变大．

19．甲灯标有“8V 16W”的字样，乙灯标有“12V 36W”的字样．两灯串联后接在电压为U的电路中，要保证两灯不损坏，电压U的最大值应是　16　V，此时甲灯的亮度比乙灯　一样亮　（选填“亮”、“暗”或者“一样亮”）．

【分析】已知灯泡的额定电压和额定功率，根据P=UI=分别求出两灯泡正常发光时的电流和电阻；

将甲、乙串联到电源上后，通过的最大电流只能是两个灯泡额定电流中最小的，根据灯泡正常发光时的电流和额定电流相等判断两灯泡是否可以同时正常发光，根据串联电路的电流特点和欧姆定律得出灯L1两端电压与总电压U之比，最后根据电阻的串联和欧姆定律求出电压U的最大值．

【解答】解：由P=UI得甲、乙灯泡正常发光时的电流分别为：

I甲===2A，I乙===3A，

由P=得甲、乙灯泡的电阻分别为：

R甲===4Ω，R乙===4Ω；

将甲、乙灯泡串联到电源上后，由于串联电路各处的电流相等，通过的最大电流等于两个灯泡额定电流中最小的，即与甲额定电流相等；

则根据串联电路的电阻特点和欧姆定律得：

串联电路两端的最大电压值U=I（R甲+R乙）=2A×（4Ω+4Ω）=16V．

根据P=I2R可知，甲、乙灯泡实际功率相等，所以两灯泡一样亮．

故答案为：16；一样亮．

20．在“探究感应电流产生条件”的实验中，小明将导体ab、开关、小量程电流表和蹄形磁体按如图所示的方式进行安装．

（1）小明闭合开关进行了如下操作：

A．只让导体ab在水平方向左右运动

B．只让导体ab在竖直方向上下运动

C．只让蹄形磁体在水平方向左右运动

D．只让蹄形磁体在竖直方向上下运动

其中一定能产生感应电流的是　A、C　（填写字母）．

（2）如果将小量程电流表换成　电源　，可以观察磁场对通电导体的作用．

【分析】（1）闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动，导体中才有感应电流产生．

（2）磁场对通电导体作用，电路中要有电源．

【解答】解：（1）A．只让导体ab在水平方向左右运动，导体ab切割磁感线运动，导体中有感应电流产生．

B．只让导体ab在竖直方向上下运动，导体ab没有切割磁感线运动，导体中没有感应电流产生．

C．只让蹄形磁体在水平方向左右运动，导体ab相对磁铁也做切割磁感线运动，导体中有感应电流产生．

D．只让蹄形磁体在竖直方向上下运动，导体ab相对磁铁没有切割磁感线运动，导体中没有感应电流产生．

（2）磁场对通电导体的作用，电路中一定有电源，所以把小量程电流表换成电源，导体ab成为通电导体在蹄型磁体的磁场中受力的作用．

故答案为：（1）A、C；（2）电源．

三、解答题（21-24每题4分，25题6分，27题8分，27题10分，共40分）

21．作图题：

（1）如图1所示的电路未画完整，请你在图中的①②的缺口处选择开关与灯泡的电路元件的符号填上，并把③处的三孔插座连接好．

（2）图2磁体旁小磁针静止时所指的方向如图所示，画出通过小磁针中心的一条磁感线，并标出磁体的N、S极．

【分析】（1）在家庭电路中开关和所控制用电器串联，并且开关要接到火线和用电器之间，三孔插座的接法是左零右火上接地．

（2）由小磁针N极所指的方向可知磁感线的方向，由磁感线的特点可知磁极分布．

【解答】解：（1）根据家庭安全用电原则，和开关与用电器之间关系可知，在家庭电路中开关和所控制用电器串联，并且开关要接到火线和用电器之间，三孔插座的接法是左零右火上接地．如下图所示：

（2）小磁针N极向右，则说明该点磁感线向右，而外部磁感线由N极指向S极，故左侧为N极，右侧为S极；

如图所示：

22．如图所示电路中定值电阻R1=10Ω，R2为滑动变阻器，电源电压保持不变．闭合开关，当滑片P在a端时，电流表示数为0.3A．滑片P在b端时电压表的示数为2V．

求：（1）电源电压；

（2）滑动变阻器R2的最大阻值．

【分析】（1）当滑片在a端时，电路中只有电阻R1；根据公式U=IR可求电阻R1两端的电压；即为电源电压；

（2）滑片在b端时，滑动变阻器接入电路电阻最大；电阻R1与滑动变阻器串联，电压表测量滑动变阻器两端的电压，电流表测量总电流；根据串联电压的规律可求电阻R1两端的电压，根据欧姆定律求出电路电流，进一步求出滑动变阻器的最大阻值．

【解答】解：（1）当滑动变阻器的滑片在a端时，只有电阻R1接入电路，故电源电压：

U=I1R1=0.3A×10Ω=3V；

答：电源电压为3V．

（2）当滑片在b端时，电阻R1和变阻器最大阻值R2串联在电路中，此时电压表测量变阻器R2两端的电压，

故加在电阻R1两端的电压：U1=U﹣U2=3V﹣2V=1V；

通过电路的电流I===0.1A；

变阻器最大的阻值R2===20Ω；

答：滑动变阻器R2的最大阻值是20Ω．

23．如图甲电路所示，电源电压为9V且保持不变，小灯泡标有“6V 6W”的字样，小灯泡的电流随电压的变化曲线如图乙．求：

（1）小灯泡正常发光时电阻为多少欧？

（2）当电流表的示数为0.7A时，小灯泡的电功率为多少瓦？

【分析】（1）由灯泡铭牌可知，灯泡额定电压是6V，额定功率是6W，由I﹣U图象找出灯泡额定电压对应的电流，然后由欧姆定律求出灯泡正常发光时的电阻；或由电功率公式的变形公式可以求出灯泡正常发光时的电阻．

（2）由I﹣U图象找出电流为0.7A时所对应的电压值，然后由电功率公式P=UI求出灯泡的电功率．

【解答】解：（1）由I﹣U图象可知，灯泡额定电压6V对应的电流是1.0A，

∵I=，

∴灯泡正常发光时的电阻：

R===6Ω；

（2）由I﹣U图象可知，0.7A电流对应的电压是3V，

此时灯泡实际电功率P=U′I′=3V×0.7A=2.1W．

答：（1）小灯泡正常发光时电阻是6欧．

（2）当电流表的示数为0.7A时，小灯泡的电功率是2.1瓦．

24．在“探究影响电流做功多少的因素”活动中，小枫和同学们设计了如图甲、乙、丙三个电路．

（l ）经过讨沦，认为不应该选择图甲电路，原因是　无法使用控制变量法　．

（ 2 ）为研究电流做功与电压的关系，应该选择图　丙　所示的电路．

（ 3 ）学习电功率知识后，小枫还想测灯泡的额定功率，将标有“12V 6W”灯泡L1，和“6V 4W”灯泡L2按图丙电路连接，再接入电流表．经分析，能测出灯泡　L1　的额定功率．

【分析】（1）电流做功的大小与电压、电流和通电时间三个因素有关，当研究与其中某一个因素的关系时，应控制其余的因素不变；

（2）研究电流做功与电压的关系，应控制电流的大小和通电时间相同，通过比较电压的大小，得出电流做功与电压的关系；

（3）额定功率是小灯泡在额定电压下的功率，要测量灯泡的额定功率，灯泡两端的电压必须能达到其额定电压，电路中的电流为灯泡的额定电流．

【解答】解：（1）甲电路中，滑动变阻器滑片移动时，灯泡两端的电压和电流都在变化，无法控制电流或者电压不变，根据控制变量法的思想，

不能研究电流做功与电压和电流的关系，因为电路中电压和电流同时改变，不能单独控制其中一个不变．

故答案为：无法使用控制变量法．

（2）研究电流与电压的关系，就应该控制电路中的电流不变，通过比较电压，研究电流做功与电压的关系，图丙中两只灯泡串联，控制了电流相同．

故答案为：丙．

（3）“12V  6W”灯泡L1额定电流I1===0.5A，

“6V  4W”灯泡L2额定电流I2===0.67A，

∵0.5A＜0.67A以及两灯串联，

∴为保护灯L1，电路中的电流不能超过0.5A，

因此灯泡L1能正常发光，接入电流表能测量灯L1的额定功率．

故答案为：L1．

25．小明同学受奥斯特实验的启发，产生了探究通电长直导线周围磁场的兴趣．探究过程的一部分如下：

A．让竖直的通电长直导线垂直穿过一张硬纸板，以导线为中心在纸板上任意做直线．在直线上不同位置放上能够自由转动的小磁针，发现小磁针静止时N极指向都与直线垂直；

B．直线上任意关于导线对称两点处的小磁针N极指向相反；

C．改变电流大小时，小磁针指向不变；

D．通过查阅资料得知，通电长直导线外某点的磁场强弱与电流大小成正比，与这一点到直导线的距离成反比．

（1）做实验时，纸板的俯视图如下，若其中“⊙”表示电流方向垂直纸面向外，“⊕”表示电流方向垂直纸面向里，小磁针涂黑部分为N极．请根据探究过程结合自己学过的知识，在右边的纸板的俯视图上作出通电长直导线周围的磁感线分布图．（分布图要能够反映不同位置处磁场的强弱和方向）．

（2）若要验证某点磁场强弱与其到通电长直导线距离成反比的结论，应控制　电流大小　不变．

（3）同一通电长直导线周围，离通电导线距离为r和2r的两点．磁场强弱的比值为　2：1　．

【分析】（1）由现象可知小磁场方向与电流的大小无关，小磁针的N极指向与直线垂直；故结合电流磁场方向与电流的方向有关进行分析可以判断；

（2）因磁场强弱可能与电流大小及离通电直导线的距离有关，故应控制电流大小不变；

（3）由已知磁场强弱与通电长直导线的距离成反比可知两点磁场强弱的比值．

【解答】解：（1）据作图可知，小磁针的指向均与过电流的直线垂直，即磁场方向是逆时针的，而右图中的电流方向与左图电流方向相反，所以磁场方向是顺时针的，如下图：

（2）磁场强弱与电流的大小及离电流的远近有关，故要想探究磁场强弱与其到通电长直导线的距离成反比，应控制变量电流大小不变；

（3）由已知得，磁场强弱与到通电长直导线的距离成反比，则两点的磁场强弱之比等于距离的反比，即2：1．

故答案为：（2）电流大小；（3）2：1．

26．一个额定电压是6V的小灯泡，其正常工作时通过的电流约为0.3A．小明想测定这个小灯泡的额定功率，实验室中有如下器材：电流表、电压表、开关各一个，“50Ω 0.5A’的滑动变阻器，导线若干，电源（电压恒为12V不变）．

（1）小明设汁了如图a所示电路图，图b已连接了部分电路．请你用笔画线代替导线，将图b的电路连接完整．

（2）小明将图b的电路补充连接后，闭合开关，发现灯泡发光较暗，电流表有示数．任意移动滑动变阻器的滑片，电压表示数不变（示数不为零）且小于6V．具体原因是　滑动变阻器把下面两个接线柱接入电路　．

（3）排除故障后，小明在实验过程中发现电压表示数为4V，若想测得小灯泡的额定功率，则应将滑动变阻器向　C　（选填“C”或者“D”）端移动，继续实验．当电压表的示数为6V时．电流表的示数如图c所示，则小灯泡的额定功率是　1.92　W．

【分析】（1）本实验中灯泡、变阻器、电流表应串联在电路中，电压表与灯泡并联，由此连接实物；

（2）灯泡发光较暗，说明灯泡实际功率较小，电路电流较小，电路电阻较大；移动滑片，电压表示数不变，说明滑动变阻器阻值不变，滑动变阻器接下面两个接线柱，成为定值电阻；

（3）灯泡正常发光时电压等于其额定电压，由串联电路分压原理分析滑片移动方向；读出灯泡正常发光的电流，由P=UI计算小灯泡的额定功率．

【解答】解：

（1）测定这个小灯泡的额定功率实验中灯泡、变阻器、电流表应串联在电路中，电压表与灯泡并联，滑动变阻器一上一下接入电路，由此连接实物如图所示：

（2）闭合开关，灯泡发光较暗，电流表有示数，说明电路中通路；任意移动滑动变阻器的滑片，电压表示数不变，且小于6V．原因是：滑动变阻器把下面两个接线柱接入电路，滑动变阻器成为定值电阻；

（3）灯泡两端电压4V小于灯泡的额定电压，为使灯泡正常发光，增大灯泡两端分得电压，减小变阻器分得电压，由串联电路的分压原理知，滑片应向C移动直到电压表示数为6V为止；

电流表使用0﹣0.6A量程，分度值0.02A，由图C知灯泡正常发光时的电流为0.32A，所以灯光的额定功率：

P=UI=6V×0.32A=1.92W．

故答案为：（1）见上图；（2）滑动变阻器把下面两个接线柱接入电路；（3）C；1.92．

27．阅读短文，回答问题：

巨磁电阻效应

1988年阿尔贝•费尔和彼得•格林贝格尔发现，在铁、铬相间的三层复合膜电阻中，微弱的磁场可以导致电阻大小的急剧变化，这种现象被命名为“巨磁电阻效应”．

格林贝格尔发现，并非任意两种不同种金属的三层复合膜都具有“巨磁电阻效应”．三层膜中，只有两侧是铁、钴、镍这三种容易被磁化的金属中的一种，中间一层是不易被磁化的其他金属，才可能产生“巨磁电阻效应”．

用R0表示未加磁场时复合膜的电阻，R表示加入磁场后复合膜的电阻．实验测得，铁、铬组成复合膜的与磁场强度的关系如图乙所示．三条图线中铁膜层的厚度均是3nm，图线1、图线2和图线3中铬膜层的厚度分别是1.8nm、1.2nm和0.9nm．

1994年IBM公司利用“巨磁电阻效应”，研制出“新型读出磁头”，用于家用计算机的硬盘中．这种磁头将磁场对复合膜阻值的影响转换成电压的变化来读取信息．

（1）以下三层复合膜可能发生“巨磁电阻效应”的是　B　．

A．铁/钴/铁   B．钴/铜/钴   C．金/铝/金  D．铜/铁/铜

（2）图乙中所加磁场强度逐渐增强时，图线3对应复合膜的阻值的变化情况是　先减小后不变　．

（3）“新型读出磁头”可将微弱的磁信息转化为电信息．该转化过程　是　（是/不是）利用电磁感应原理．

（4）图乙中当磁场强度是20单位时，下列分析正确的是　D

A．图线1的阻值最大               B．图线3的阻值最大

C．图线1的阻值变化最显著         D．图线3的阻值变化最显著

（5）图丙中“A…E”是家用计算机硬盘某磁道．铁、铬复合膜的“新型读出磁头”中电流I保持恒定．磁头从左向右匀速经过该磁道的过程中，磁头两端电压U变化情况如图丁所示．如果用1表示有磁区域，0表示无磁区域，则用1和0表示图丙中ABCDE是　01101　．

【分析】（1）由题意知：组成三层膜的两种金属中，有一种是铁、钴、镍这三种容易被磁化的金属中的一种，另一种是不易被磁化的其他金属，才可能产生“巨磁电阻效应”．

那么给出的四组物质中，只需找到一个是磁性物质，而另一种是非磁性金属即可．

（2）从图象判断的比值随磁场强度的变化规律做出解答；

首先从图中读出1.7nm时，R、R0的比值大小，若比值较小，说明此时在磁场的作用下，阻值的变化较为剧烈，符合“巨磁电阻效应”；若比值趋近于1，则情况正好相反．

（3）此问可从（“新型读出磁头”，将磁场对复合膜阻值的影响转换成电流的变化来读取信息）中来得出结论．

（4）图中找出，在发生“巨磁电阻效应”时，R、R0的比值的大小变化，可判断出R、R0的大小关系．

（5）由“巨磁电阻效应”知，“新型读出磁头”在磁场的影响下，阻值会变小，相应的电流会变大，可根据这个特点来判断正确的图象．

【解答】解：（1）由题意知，组成层膜的两种金属有一种是易磁化的金属铁钴镍中的其中一种，另一种是不易被磁化的，故选B；

（2）由图乙可知，图线3在磁场强度变大时，的比值先迅速减小，远小于1，再不变，说明电阻R也是先减小，后不变的；

（3）“新型读出磁头”将磁场对复合膜阻值的影响转化为电流，即将磁场的变化（磁信息）转化电流的变化（电信息）该转化过程是利用电磁感应原理．

（4）同（2），由图知：当复合膜发生“巨磁电阻效应”时，的比值是图线1的最大，图线3的最小，说明图线3的变化最为明显，但不能判定阻值的具体大小；因此，选项D符合题意．

（5）在丁图中，由“巨磁电阻效应”知，当有磁时，电阻变小，电流变大，无磁时，电阻变大，电流变小．因此可判断，图丁中对应的是“无有有无有”，如果用1表示有磁区域，0表示无磁区域，则图丙中ABCDE对应的是“01101”；

故答案为：（1）B；（2）先减小后不变；（3）是；（4）D；（5）01101．

2016年4月25日