2016年全国各地中考物理试题分类解析汇编（第二辑）第19章 生活用电

一．选择题（共20小题）

1．（2016•成都）关于家庭电路的安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．保险丝烙断后，可以用铜丝替代

B．不能用湿市擦拭与电源连通的用电器

C．灯座的螺旋套应该接相线（火线）

D．家庭电路的电压对人体而言是安全电压

2．（2016•齐齐哈尔）下列说法符合安全用电常识的是（　　）

A．可以把用电器的三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用

B．家庭电路中控制灯泡的开关接在火线或零线上都可以

C．使用试电笔时笔尖应该接触被测导线，手指按住笔尾金属体

D．发现有人触电时应迅速用手把他拉离带电体

3．（2016•山西）“注意安全，珍惜生命”是大家的共同心愿．下列一些做法符合用电安全的是（　　）

A．

空旷地带在电线上晾晒衣服 B．

用湿毛巾擦正在工作的台灯

C．

用电器的金属外壳要接地 D．

有人触电要先直接用手拉开

4．（2016•兰州）关于家庭电路和用电安全，下列说法不正确的是（　　）

A．使用测电笔时，手不能接触触电笔的金属体

B．B更换灯泡时，应先断开开关

C．空气开关跳闸，可能是电路中出现了短路

D．卫生间应该安装有放水盖的插电盒开关

5．（2016•荆门）下列做法符合安全用电要求的是（　　）

A．在开关闭合的情况下更换灯泡

B．用铜丝代替保险丝

C．使用试电笔时手指接触笔尖

D．高大建筑的顶端安装避雷针

6．（2016•威海）关于安全用电，下列说法错误的是（　　）

A．家庭电路中空气开关跳闸，一定是由于电路短路引起的

B．发现家用电器或电线着火时，应先切断电源再救火

C．用试电笔辨别火线和零线时，手要接触笔尾金属体

D．油罐车的尾部装有铁链，是为了将油与油罐磨擦产生的静电导走

7．（2016•广元）如图所示的做法中，符合用电安全原则的是（　　）

A．

用手指接触插座的插孔 B．

用、湿抹布擦发光的灯泡

C．

将冰箱的金属外壳接地 D．

在高压输电线下放风筝

8．（2016•新疆）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．使用电冰箱时，外壳必须接地

B．开关可以接在用电器和零线之间

C．当用电器着火时，应迅速向用电器泼水

D．为了方便可以直接抓住导线拉出插座上的插头

9．（2016•湘西州）为确保安全用电，日常生活中我们必须遵守安全用电原则，下列这些行为中不符合安全用电原则的是（　　）

A．不接触低压带电体 B．不靠近高压带电体

C．不弄湿用电器 D．可用铜丝代替保险丝

10．（2016•永州）下列有关安全用电的说法正确的是（　　）

A．外壳损坏的插座应及时更换

B．用电器着火时，应迅速向用电器泼水灭火

C．发现有人触电时，立即用手把人拉开

D．使用试电笔时手指要接触笔尖金属体

11．（2016•十堰）“珍爱生合、注意安全”是人们在日常生活中必须具有的意识．关于安全用电，正确的做法是（　　）

A．发现有人触电时，立即用手把他拉开

B．为了清洁卫生，应经常用湿抹布擦拭正在工作的台灯

C．家里的空气开关跳闸，立即合上空气开关恢复供电

D．用试电笔辨别火线和零线，手接触笔尾的金属体

12．（2016•邵阳）电给我们生活带来了极大的便利，但不正确用电也会带来很大的危害，甚至危及生命．下列做法符合安全用电要求的是（　　）

A．发现有人触电时，立即切断电源

B．洗衣机的三脚插头用两脚插头代替

C．控制电灯的开关接在零线上

D．家用保险丝被烧断后，用铁丝或铜丝代替

13．（2016•巴中）下列关于生活用电常识的认识中，符合要求的是（　　）

A．发现有人触电时立即用手将触电者拉开

B．使用验电笔时，手指不能碰到鼻尖金属体，以免触电

C．安装电路时，开关必须接在零线上

D．小王家的空气开关跳了闸，一定是电路中的总功率过大

14．（2016•滨州）为了确保用电安全，在日常生活中，下列做法错误的是（　　）

A．不接触低压带电体，不靠近高压带电体

B．更换灯泡，搬动电器前不必断开电源开关

C．不弄湿用电器，不损坏绝缘层

D．保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换

15．（2016•淄博）安全用电越来越被人们所重视，符合安全用电要求的做法是（　　）

A．用湿手插拔电热器的插头

B．多个大功率用电器同时用一个插座

C．家庭电路中，把开关接在零线和灯泡之间

D．使用试电笔时，手指触碰笔尾的金属帽

16．（2016•湖北）关子家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．开关接在零线和灯泡之间

B．三脚插头的用电器也可插入两孔插座工作

C．家庭电路中，插座和各用电器之间是并联的

D．用电器不慎起火后，应立即用水灭火

17．（2016•张家界）如图中是一些人在生活用电中的几种做法，其中正确的是（　　）

A．

电线上晾衣服 B．

湿手触摸电器

C．

灯泡与开关的连接 D．

大功率的用电器同时使用

18．（2016•乐山）以下说法不符合安全用电要求的是（　　）

A．更换灯泡时、搬动电器前应断开电源开关

B．不弄湿用电器，不损坏绝缘层

C．可以接触低压带电体，但不能靠近高压带电体

D．保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换

19．（2016•益阳）为了确保用电安全，日常生活中下列做法错误的是（　　）

A．不接触低压带电体，不靠近高压带电体

B．更换灯泡、搬动电器前应断开电源开关

C．不弄湿用电器，不损坏绝缘层

D．控制电灯的开关装在零线上

20．（2016•百色）下列做法中符合安全用电原则的是（　　）

A．家庭电路中可用钢丝来替换保险丝

B．用电器的金属外壳不用接地线

C．发现有人触电后，要立即切断电源

D．在高压输电线下钓鱼

2016年全国各地中考物理试题分类解析汇编（第二辑）第19章 生活用电

参考答案与试题解析

一．选择题（共20小题）

1．（2016•成都）关于家庭电路的安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．保险丝烙断后，可以用铜丝替代

B．不能用湿市擦拭与电源连通的用电器

C．灯座的螺旋套应该接相线（火线）

D．家庭电路的电压对人体而言是安全电压

【分析】（1）保险丝是用电阻率较大而熔点较低的铅锑合金制成的，当电流过大时，它会因温度过高而熔断，保护电路；

（2）湿布是导体，容易导电．

（3）灯泡的接法：火线首先进开关，再入灯泡顶端的金属点；零线直接接入灯泡的螺旋套．

（4）人体安全电压不高于36V．

【解答】解：A、组成保险丝的材料是电阻率较大而熔点较低的铅锑合金，在电流过大时熔断，自动切断电路，起到保护作用；铜导线的熔点很高，当电流过大时，不能熔断起不到保护作用，容易引起火灾，此选项不符合题意；

B、用湿布擦拭用电器，因生活用水是导体，容易造成触电事故，因此不能用湿市擦拭与电源连通的用电器；故B正确；

C、根据灯泡的正确接法可知：家用螺口灯的螺旋套应该接在零线上，灯座顶端的弹簧片应该接在火线上，故C错误．

D、我国家庭电路的电压是220V，人体安全电压不高于36V，故D错误．

故选B．

【点评】（1）本题来源于日常生活的常见现象和行为，在考查安全用电的原则中，实现安全用电知识的宣传和教育作用．

（2）家庭中有时自己私接电器，存在着很多安全隐患，尤其在农村更为严重，希望同学们及时杜绝，安全文明用电．

2．（2016•齐齐哈尔）下列说法符合安全用电常识的是（　　）

A．可以把用电器的三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用

B．家庭电路中控制灯泡的开关接在火线或零线上都可以

C．使用试电笔时笔尖应该接触被测导线，手指按住笔尾金属体

D．发现有人触电时应迅速用手把他拉离带电体

【分析】（1）用电器的三脚插头能防止金属外壳漏电而触电，不能用两脚插头代替．

（2）开关与火线相连；

（3）使用测电笔时，手指接触笔尾金属体；

（4）人体是导体．

【解答】解：A、把用电器的三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用，这样当金属外壳漏电时，不能将电及时导向大地，易引发触电，故A错误；

B、从安全用电的角度分析，家庭电路中控制灯泡的开关接在火线和用电器之间，故B错误；

C、使用试电笔时笔尖应该接触被测导线，手指按住笔尾金属体，故C正确；

D、发现有人触电时，不要直接去救援，因为人体是导体，如果接触触电人，救援人员可能直接或间接接触火线，发生触电事故，所以一定先切断电源，故不符合安全用电的原则，故D错误；

故选C．

【点评】要求学生在生活中要具有一定的安全用电常识，并养成安全用电的好习惯．

3．（2016•山西）“注意安全，珍惜生命”是大家的共同心愿．下列一些做法符合用电安全的是（　　）

A．

空旷地带在电线上晾晒衣服 B．

用湿毛巾擦正在工作的台灯

C．

用电器的金属外壳要接地 D．

有人触电要先直接用手拉开

【分析】（1）水是导体，所以潮湿的物体容易导电；

（2）有金属外壳的家用电器，外壳与三脚插头的第三个脚相连，三孔插座的第三个孔与地线相连，用电器的插头插入插座时，就把用电器的外壳接地，这样防止人触电；

（3）人体是导体，所以有人触电不要先直接用手拉开；

【解答】解：

A、由于水是导体，所以空旷地带在电线上晾晒衣服是非常危险的，故A错误；

B、由于水是导体，所以用湿毛巾擦正在工作的台灯是非常危险的，故B错误；

C、家用电器的金属外壳要接地，防止金属外壳漏电，发生触电事故，此选项符合安全用电原则，故C正确；

D、人体是导体，所以有人触电不要先直接用手拉开，故D错误．

故选C．

【点评】本题考查安全用电的常识，解决此类题目要结合安全用电的知识进行分析解答．为防止因触电带来的伤害，不能违反．

4．（2016•兰州）关于家庭电路和用电安全，下列说法不正确的是（　　）

A．使用测电笔时，手不能接触触电笔的金属体

B．B更换灯泡时，应先断开开关

C．空气开关跳闸，可能是电路中出现了短路

D．卫生间应该安装有放水盖的插电盒开关

【分析】（1）测电笔是用来辨别火线和零线的．使用测电笔辨别时，用手触及笔尾的金属部分，笔尖接触电线，若氖管发光则为火线，否则为零线；

（2）更换灯泡时先断开开关避免触电事故；

（3）空气开关“跳闸”说明电路中电流过大，家庭电路电流过大的原因：短路、用电器总功率过大；

（4）水是导体，卫生间若不安防水盖的开关，容易触电．

【解答】解：A、使用测电笔辨别火线和零线时，用手接触笔尾金属体，笔尖接触电线，氖管发光，表明检测的是火线，故A错误；

B、不断开开关，直接更换不亮的电灯泡，由于灯泡上带电，容易引起触电事故，所以更换灯泡时先断开开关，故B正确；

C、家庭电路中空气开关跳闸，可能是由于短路或用电器总功率过大引起的，故C正确；

D、水是导体，卫生间若不安防水盖的插电盒开关，容易触电，故D正确．

故选A．

【点评】本题考查了学生对安全用电知识的了解与掌握，平时学习时多了解、积累，加强安全意识，学好电、用好电！

5．（2016•荆门）下列做法符合安全用电要求的是（　　）

A．在开关闭合的情况下更换灯泡

B．用铜丝代替保险丝

C．使用试电笔时手指接触笔尖

D．高大建筑的顶端安装避雷针

【分析】根据安全用电的要求分析本题即可．

【解答】解：

A、在开关闭合的情况下，换灯泡时，如果不慎碰到了灯口，会发生触电事故，故A错误；

B、熔丝需用电阻率大而熔点低的材料制作，不能用铜丝代替保险丝，故B错误；

C、使用测电笔时，手不能接触笔尖金属体，手一定要接触笔尾金属体，故C错误；

D、当打雷的时候，由于静电的感应，在高大的建筑物顶端积累了很多的静电，容易导致雷击事故，所以在高大的建筑物顶端安装避雷针可以把雷电引入地下，保护建筑物的安全，故D正确．

故选D．

【点评】本题是对安全用电常识的考查，要求能运用物理知识解决实际问题

6．（2016•威海）关于安全用电，下列说法错误的是（　　）

A．家庭电路中空气开关跳闸，一定是由于电路短路引起的

B．发现家用电器或电线着火时，应先切断电源再救火

C．用试电笔辨别火线和零线时，手要接触笔尾金属体

D．油罐车的尾部装有铁链，是为了将油与油罐磨擦产生的静电导走

【分析】（1）家庭电路电流过大的原因有两个：短路或用电器的总功率过大；

（2）发生触电事故、发生火灾要先切断电源，实际上切断火线，防止再次发生危害；

（3）使用测电笔时，手要接触笔尾的金属体；

（4）铁链与地面会发生摩擦，也会产生静电，这个静电在与地面接触时，就被导入大地了．

【解答】解：

A．家庭电路中空气开关跳闸可能是发生了短路，也可能是用电器的总功率过大，故该选项说法不正确；

B．家用电器失火，导线的绝缘皮烧坏，用电器漏电，如果用水救火，水是导体，人间接接触火线，发生单相触电事故，故该选项说法正确；

C．用试电笔辨别火线和零线时，手应接触笔尾金属体，故该选项说法正确；

D．大地让带电体和大地处在同一个电势处，由于这点儿电量很小，地球基本上不会有什么反应，这样就成为了零电势．所以摩擦产生的静电专门往电势低处走，油罐车的静电都被引入大地了．故该选项说法正确．

故选A．

【点评】本题考查了安全用电的原则：不接触低压带电体，不靠近高压带体，日常生活中一定要养成安全用电的好习惯，此题与学生生活联系密切，体现了物理知识和生活的联系．

7．（2016•广元）如图所示的做法中，符合用电安全原则的是（　　）

A．

用手指接触插座的插孔 B．

用、湿抹布擦发光的灯泡

C．

将冰箱的金属外壳接地 D．

在高压输电线下放风筝

【分析】（1）当人体直接或间接接触火线并形成电流通路的时候，就会有电流流过人体，从而造成触电．低压触电可分为单线触电和双线触电，当人体直接碰触带电设备其中的一线时，电流通过人体流入大地，这种触电现象称为单线触电；

（2）水是导体，不能用湿布擦拭用电器，以免发生触电事故；

（3）金属外壳的用电器，外壳一定要接地；

（4）安全用电的原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体．

【解答】解：

A、人体是导体，用手直接触摸插座是非常危险的，故A不符合安全用电原则；

B、用湿抹布擦发光的灯泡，由于水是导体，容易发生触电，故B不符合安全用电原则；

C、金属外壳的用电器，外壳一定要接地，防止外壳漏电，发生触电事故，故C符合安全用电原则；

D、安全用电的原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体，在高压输电线下放风筝，非常容易发生触电事故，十分危险，故D不符合安全用电原则．

故选C．

【点评】本题考查的是日常生活中的一些安全用电常识，要掌握安全用电的原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体．

8．（2016•新疆）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．使用电冰箱时，外壳必须接地

B．开关可以接在用电器和零线之间

C．当用电器着火时，应迅速向用电器泼水

D．为了方便可以直接抓住导线拉出插座上的插头

【分析】（1）带有金属外壳的家用电器时，都要使用三孔插座，避免外壳带电发生触电事故；

（2）开关与用电器的连接方法：从火线先接入开关，再接入用电器，从用电器出来后回到零线；

（3）电器设备失火时，要先切断电源，再实行施救措施，不可向用电器泼水，这样会导致更加严重的安全事故；

（4）不能抓住导线用力拔出插头；否则会损坏导线．

【解答】解：

A、使用电冰箱时，外壳必须接地，故此项正确；

B、开关不可以接在用电器和零线之间，应该接在用电器和火线之间，故此项错误；

C、电器设备失火时，要先切断电源，再实行施救措施，故此项错误；

D、拔插座时不能抓住导线而拔出插座上的插头，否则会导致用电安全事故，故此项错误；

故选A．

【点评】此题主要考查的是家庭电路中的安全用电常识以及家庭电路的连接方式．需要同学们牢记安全用电的原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体．

9．（2016•湘西州）为确保安全用电，日常生活中我们必须遵守安全用电原则，下列这些行为中不符合安全用电原则的是（　　）

A．不接触低压带电体 B．不靠近高压带电体

C．不弄湿用电器 D．可用铜丝代替保险丝

【分析】安全用电的原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体；

（1）当家庭电路需要修理时，必须断开总开关，防止突然来电，而发生触电事故；

（2）对人体的安全电压为不高于36V；

（3）保险丝通常安装在火线上，它是由电阻率大、熔点低的铅锑合金制成的，当电路中有过大电流通过时，保险丝发热自动熔断，切断电路，从而起到保护电路的作用；

（4）接灯时，火线首先接入开关，然后进入灯泡顶端的金属点；零线直接进入灯泡的螺旋套．如果开关接在零线和灯泡之间，火线直接接在灯泡时，虽然断开开关，但是火线和灯泡相连，触及灯泡会发生触电事故．所以开关要接在灯泡和火线之间，断开开关，切断火线，触及灯泡时更安全．

【解答】解：

A、安全用电的原则是不接触低压带电体，故A正确；

B、安全用电的原则是不靠近高压带电体，故B正确；

C、水是导体，不弄湿用电器是符合安全用电的，故C正确；

D、因为铜丝或铁丝的电阻小、熔点高，在电流过大时，产生的热量不容易达到熔点，因此不会熔断，起不到保险的作用，此选项不符合安全用电原则，故D错误；

故选D．

【点评】对生活中常见的安全用电规则和现象，要有适当的应对方法，这样才能做到安全用电．安全用电原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体．

10．（2016•永州）下列有关安全用电的说法正确的是（　　）

A．外壳损坏的插座应及时更换

B．用电器着火时，应迅速向用电器泼水灭火

C．发现有人触电时，立即用手把人拉开

D．使用试电笔时手指要接触笔尖金属体

【分析】（1）外壳损坏的插座应及时更换，否则会出现用电事故；

（2）电器设备失火时，要先切断电源，再实行施救措施，不可向用电器泼水，这样会导致更加严重的安全事故；

（3）当有人触电或发生电火灾的时候，不能先进行抢救，要先断开电源；

（4）正确使用测电笔时，手要接触笔尾金属体．

【解答】解：

A、当电线绝缘皮破损或插座的外壳损坏时，容易引发触电事故，应及时更换，故此项正确；

B、电器设备失火时，要先切断电源，再实行施救措施，故此项错误；

C、发现有人触电时，立即用手将其拉离电源会造成被救者也触电，应立即切断电源或用绝缘体把导线挑开，故此项错误；

D、使用测电笔时，手不能接触笔尖金属体，手一定要接触笔尾金属体，故此项错误；

故选A．

【点评】本题考查安全用电的原则，同学们在平时学习中应多了解安全用电的常识．

11．（2016•十堰）“珍爱生合、注意安全”是人们在日常生活中必须具有的意识．关于安全用电，正确的做法是（　　）

A．发现有人触电时，立即用手把他拉开

B．为了清洁卫生，应经常用湿抹布擦拭正在工作的台灯

C．家里的空气开关跳闸，立即合上空气开关恢复供电

D．用试电笔辨别火线和零线，手接触笔尾的金属体

【分析】（1）发现有人触电，应立即切断电源；

（2）正在发光的白炽灯或日光灯是和火线相连接的带电体，湿布是容易导电的物体；

（3）空气开关跳闸，原因是电路有短路或漏电现象，应先检修，检查没有问题后再使空气开关复位；

（4）使用测电笔时，手要接触笔尾的金属体．

【解答】解：

A、发现有人触电时，应立即切断电源或用绝缘体把导线挑开，不能直接用手拉开．此选项错误；

B、湿布是容易导电的物体，用湿布擦拭正在发光的白炽灯或其它用电器时，容易引起人体触电．此选项错误；

C、因为电路有短路或漏电现象，空气开关才跳闸，所以应先检修，检查没有问题后再使空气开关复位．此选项错误；

D、使用试电笔辨别火线和零线时，手必须接触笔尾的金属体，手不能接触笔尖金属体．此选项正确．

故选D．

【点评】了解安全用电常识，并能在生活中加以运用，既是解答此题的关键，也有一定的现实意义．

12．（2016•邵阳）电给我们生活带来了极大的便利，但不正确用电也会带来很大的危害，甚至危及生命．下列做法符合安全用电要求的是（　　）

A．发现有人触电时，立即切断电源

B．洗衣机的三脚插头用两脚插头代替

C．控制电灯的开关接在零线上

D．家用保险丝被烧断后，用铁丝或铜丝代替

【分析】①当人体直接或间接接触火线并形成电流通路的时候，就会有电流流过人体，从而造成触电．发现有人触电，首先要使触电者尽快脱离电源，然后根据具体情况，进行相应的救治；

②带金属外壳的家用电器，一般都是用三脚插头和插座，家用电器的金属外壳接上地线，在金属外壳的用电器漏电，人接触时地线把人体短路，可以防止触电；

③接灯时，火线首先接入开关，然后进入灯泡顶端的金属点；零线直接进入灯泡的螺旋套．如果开关接在零线和灯泡之间，火线直接接在灯泡时，虽然断开开关，但是火线和灯泡相连，触及灯泡会发生触电事故．所以开关要接在灯泡和火线之间，断开开关，切断火线，触及灯泡时更安全；

④保险丝是用电阻率较大而熔点较低的铅锑合金制成的，当电流过大时，它会因温度过高而熔断，保护电路．

【解答】解：

A、发现有人触电应该先切断电源，不能直接用手拉开，否则施救者也会触电．符合安全用电要求；

B、将家用洗衣机的三脚插头改成两脚，尽管不影响洗衣机的使用，但这是很危险的，一旦洗衣机漏电，人就会有触电危险．不符合安全用电要求；

C、接灯时，火线首先接入开关，然后进入灯泡顶端的金属点；零线直接进入灯泡的螺旋套．开关要接在灯泡和火线之间，断开开关，切断火线，触及灯泡时更安全．不符合安全用电要求；

D、保险丝采用电阻率大熔点低的铅锑合金制成，在电流过大时能自动切断电源，铜的熔点高，在电流过大时不能自动切断电源，不能起到保险的作用．不符合安全用电要求．

故选A．

【点评】（1）掌握家庭电路中用电器之间、插座之间、用电器和插座之间、开关和用电器之间的连接方式．

（2）掌握保险丝的材料、作用、工作原理．

13．（2016•巴中）下列关于生活用电常识的认识中，符合要求的是（　　）

A．发现有人触电时立即用手将触电者拉开

B．使用验电笔时，手指不能碰到鼻尖金属体，以免触电

C．安装电路时，开关必须接在零线上

D．小王家的空气开关跳了闸，一定是电路中的总功率过大

【分析】①当人体直接或间接接触火线并形成电流通路的时候，就会有电流流过人体，从而造成触电．发现有人触电，首先要使触电者尽快脱离电源，然后根据具体情况，进行相应的救治；

②测电笔的使用方法：使用测电笔辨别火线和零线时，用手接触笔尾金属体，笔尖接触电线，氖管发光，表明检测的是火线；

③接灯时，火线首先接入开关，然后进入灯泡顶端的金属点；零线直接进入灯泡的螺旋套．如果开关接在零线和灯泡之间，火线直接接在灯泡时，虽然断开开关，但是火线和灯泡相连，触及灯泡会发生触电事故．所以开关要接在灯泡和火线之间，断开开关，切断火线，触及灯泡时更安全；

④空气开关自动跳闸的原因是电流过大，引起家庭电路中电流过大的原因有两个：短路或总功率过大．

【解答】解：

A、发现有人触电应该先切断电源，不能直接用手拉开，否则施救者也会触电．不符合安全用电要求；

B、使用测电笔辨别火线和零线时，用手接触笔尾金属体电极，笔尖接触电线．符合安全用电要求；

C、为了安全，开关要接在火线上，这样在断开开关之后，接触灯泡就不会有触电危险了．不符合安全用电要求；

D、家庭电路漏电保护器跳闸，可能是发生的短路，也可能是有漏电的位置，还可能是总功率过大．不符合安全用电要求．

故选B．

【点评】本题考查了学生对安全用电知识的了解与掌握，平时学习时多了解、多积累，加强安全意识，学好电、用好电！

14．（2016•滨州）为了确保用电安全，在日常生活中，下列做法错误的是（　　）

A．不接触低压带电体，不靠近高压带电体

B．更换灯泡，搬动电器前不必断开电源开关

C．不弄湿用电器，不损坏绝缘层

D．保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换

【分析】（1）安全用电的原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体；

（2）更换灯泡、移动用电器之前必须断开开关，防止发生触电事故；

（3）生活用水属于导体，非常容易导电，绝缘层损坏后非常容易发生触电事故；

（4）保险装置、插座、导线、家用电器等老化后要及时更换，防止发生触电事故．

【解答】解：A、不接触低压带电体，不靠近高压带电体，故A正确；

B、更换灯泡、搬动电器前应断开电源开关，故B错误；

C、不弄湿用电器，不损坏绝缘层，以防发生触电事故，故C正确；

D、保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换，故D正确．

故选B．

【点评】此题考查了安全用电的知识及在使用用电器时应注意的问题，有利于学生对电的正确认识．

15．（2016•淄博）安全用电越来越被人们所重视，符合安全用电要求的做法是（　　）

A．用湿手插拔电热器的插头

B．多个大功率用电器同时用一个插座

C．家庭电路中，把开关接在零线和灯泡之间

D．使用试电笔时，手指触碰笔尾的金属帽

【分析】（1）水是导体，湿手不能插拔插头，否则会触电；

（2）电源电压一定，多个大功率用电器同时总功率会过大，由P=UI可知，会引起电流过大，易引发火灾；

（3）从安全用电的角度分析，把开关接在火线和灯泡之间；

（4）使用测电笔时，手必须接触笔尾的金属体．

【解答】解：A、水是导体，湿手不能插拔插头，否则会触电，故A错误；

B、电源电压一定，多个大功率用电器同时总功率会过大，由P=UI可知，会引起电流过大，易引发火灾，故B错误；

C、从安全用电的角度分析，把开关接在火线和灯泡之间，故C错误；

D、使用测电笔时，手必须接触笔尾的金属体，故D正确；

故选D．

【点评】此题考查了安全用电的相关知识，是一道综合题，难度不大．

16．（2016•湖北）关子家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．开关接在零线和灯泡之间

B．三脚插头的用电器也可插入两孔插座工作

C．家庭电路中，插座和各用电器之间是并联的

D．用电器不慎起火后，应立即用水灭火

【分析】（1）家庭电路中开关控制用电器时，开关要接在电灯泡和火线之间，在断开开关，切断火线，操作时不容易发生触电事故；

（2）三线插头插入三孔插座时，使金属外壳和大地相连，当用电器漏电时，人接触漏电的金属外壳的用电器时，人体被地线短路，避免发生触电事故；

（3）家庭电路中家用电器和插座之间是并联的；

（4）发现用电器着火了，要立即断开电源再想法灭火．

【解答】解：

A、开关接在零线和灯泡之间，断开开关时，灯泡还和火线相连，接触灯泡，容易发生触电事故，故A错误；

B、有金属外壳的用电器必须使用三线插头，三线插头插入三孔插座时，使金属外壳和大地相连，避免触电事故的发生．而插入两孔插座金属外壳和大地不相连，容易发生触电事故，故B错误；

C、插座和各用电器之间是并联的，各用电器之间互不影响，故C正确；

D、用电器着火了，要立即断开电源再想法灭火，故D错误．

故选C．

【点评】用电时，考虑用电器工作的同时，更要注意用电的安全性，人人都要掌握安全用电常识，避免触电事故发生．

17．（2016•张家界）如图中是一些人在生活用电中的几种做法，其中正确的是（　　）

A．

电线上晾衣服 B．

湿手触摸电器

C．

灯泡与开关的连接 D．

大功率的用电器同时使用

【分析】（1）不纯净的水是导体，用湿手插电源插头，容易在手和火线之间由水连通，容易触电；

（2）灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故．既能控制灯泡，又能更安全；

（3）多孔插座各用电器也是并联的，若电路中的总功率过大，会使电路中的电流过大．

【解答】解：

AB、水容易导电，在电线上晾衣服和湿手触摸电器都会容易会发生触电事故．不符合安全用电常识；

C、灯泡的接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点；零线直接接入灯泡的螺旋套，符合题意安全用电常识；

D、多个大功率用电器同时使用一个插座，会使总功率过大，造成电流过大，容易引起火灾．不符合安全用电常识；

故选C．

【点评】本题考查了安全用电的原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体．特别注意水容易导电，不要把衣服挂在电线上和用湿手拨开关，雷雨时不要在树下避雨．

18．（2016•乐山）以下说法不符合安全用电要求的是（　　）

A．更换灯泡时、搬动电器前应断开电源开关

B．不弄湿用电器，不损坏绝缘层

C．可以接触低压带电体，但不能靠近高压带电体

D．保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换

【分析】（1）更换灯泡、移动用电器之前必须断开开关，防止发生触电事故；

（2）生活用水属于导体，非常容易导电，绝缘层损坏后非常容易发生触电事故；

（3）安全用电的原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体；

（4）保险装置、插座、导线、家用电器等老化后要及时更换，防止发生触电事故．

【解答】解：A、更换灯泡、搬动电器时容易碰到金属部分，切断电源可以保证金属部分不带电，故A符合安全用电的原则．

B、弄湿用电器，损坏绝缘层会造成人体直接或间接与火线接触，从而造成触电事故，故B符合安全用电的原则；

C、不接触低压带电体，不靠近高压带电体，故C不符合安全用电的原则；

D、保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换，故D符合安全用电的原则．

故选C．

【点评】此题考查的是安全用电的原则，我们一定要牢记，不可马虎大意．

19．（2016•益阳）为了确保用电安全，日常生活中下列做法错误的是（　　）

A．不接触低压带电体，不靠近高压带电体

B．更换灯泡、搬动电器前应断开电源开关

C．不弄湿用电器，不损坏绝缘层

D．控制电灯的开关装在零线上

【分析】（1）安全用电的原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体；

（2）更换灯泡、移动用电器之前必须断开开关，防止发生触电事故；

（3）生活用水属于导体，非常容易导电，绝缘层损坏后非常容易发生触电事故；

（4）家庭电路中，开关应接在火线与用电器之间．

【解答】解：A、不接触低压带电体，不靠近高压带电体，故A正确；

B、更换灯泡、搬动电器前应断开电源开关，故B正确；

C、不弄湿用电器，不损坏绝缘层，以防发生触电事故，故C正确；

D、控制电灯的开关接在零线上，断开开关时，电灯处仍带电，这样是很危险的，故D错误．

故选D．

【点评】此题考查了安全用电的知识及在使用用电器时应注意的问题，有利于学生对电的正确认识．

20．（2016•百色）下列做法中符合安全用电原则的是（　　）

A．家庭电路中可用钢丝来替换保险丝

B．用电器的金属外壳不用接地线

C．发现有人触电后，要立即切断电源

D．在高压输电线下钓鱼

【分析】（1）保险丝用电阻率大、熔点低的材料制成，不能用铜丝等代替；

（2）对于金属外壳的家用电器，金属外壳一定接地，防止外壳漏电，发生触电事故；

（3）发现有人触电时，首先切断电源，再实行救援措施；

（4）安全用电的原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体．

【解答】解：

A、保险丝用电阻率大、熔点低的材料制成，用铜丝等代替无法达到保护电路的作用，此选项不符合安全用电原则；

B、金属外壳的用电器要接地，防止金属外壳漏电，发生触电事故，此做法不符合安全用电原则；

C、发现有人触电时，首先要切断电源，再采取救人措施，此选项符合安全用电原则；

D、高压线的电压很高，人不要靠近，不能在在高压输电线下钓鱼，容易触电，此做法不符合安全用电原则．

故选C．

【点评】本题考查的是日常生活中的一些安全用电常识．只要同学们牢记安全用电常识，并正确规范操作，就不会有危险发生．