2016---2017粤沪版九年级物理上册第十三章  探究简单电路  单元检测题

（时间：６０分钟  满分：100分）

一、选择题（共36分，每小题只有一个正确答案，每小题3分。）

1. 小聪家里有一台透明门的电冰箱，当他打开冰箱门时，冰箱内的灯就亮；当他关闭冰箱门时，冰箱内的灯就熄灭，但压缩机依然工作．小聪断定冰箱门上有一个开关S，下面小聪的判断中正确的是（  ）

A．冰箱内的照明灯和压缩机串联

B．冰箱内的照明灯和压缩机并联，开关S在干路上

C．冰箱内的照明灯和压缩机并联，开关S和照明灯串联

D．冰箱内的照明灯和压缩机并联，开关S和压缩机串联

2.	下列家用电器或家庭电路元件中属于串联的是(    )
A.电视机和电冰箱		B.两孔插座与三孔插座 C.电灯和控制它的开关	D.不同房间内的电灯

3.	电路中有三盏灯泡，开关一闭合，三盏灯泡都亮，开关一断开，三盏灯泡都熄灭，据此来判断这三盏灯泡的连接方式应为(    )
A.一定是串联的		B.一定是并联的   C.一定是混联的		D.上述三种情况可能都有

4.	有一种“浴霸”，具有照明、吹风和加热三种功能，其中照明灯和吹风机（用表示）均可以单独控制，电热丝（用表示）只有在吹风机启动后才可以工作。如图1所示电路图中，符合上述要求的是（    ）

图1

5.	如图2所示的电路，闭合开关S后，发现灯L1不亮，L2正常发光。此电路的故障可能是(    )
A.开关S接触不良                        B.电灯L1灯丝断了
C.电灯L1的两个接线柱被一根导线直接相连  D.电灯L2灯丝断了

6.	对于图3所示的电路，下列说法中错误的是(    )
A.开关S1、S2、S3不能同时闭合    B.开关Sl、S3闭合，S2断开时，只有L2灯工作
C.开关S3不能控制L2灯的工作     D.开关S2、S3闭合，S1断开时，只有L1灯工作

图2图3图4

7.	如图4所示，在探究串联电路的特点时，闭合开关，用电流表分别测出A、B、C三处的电流IA、IB、IC，用电压表分别测出AB、BC、AC两点间的电压UAB、UBC、UAC，下列说法正确的是（    ）

A.IA＞IB＞IC     B.IA＜IB＜IC[      C.UAB＝UBC＝UAC       D.UAC＝UAB＋UBC

8.	用一个电源、一个开关、两个电流表、两个灯泡组成了如图5所示的四个电路，其中电流表A1能正确测L1的电流的是(    )

图5

A                  B                  C                    D

9.	如图6所示，M、N表示一个电流表的两个接线柱，a、b、c、d表示电路中的四个连接点，若想用此电流表测量小灯泡的电流，则以下连接正确的是(    )
A.M接a，N接b					B.M接c，N接d	
C.M接d，N接a					D.M接d，N接c

图6                                           图7

10.	如图7所示，开关S闭合时，电压表示数为9 V，开关S断开时，电压表示数为3 V。则断开开关后L1与L2两端的电压关系是(    )
A.2U1=U2		B.Ul=3U2			C.U1=2U2		D.3U1=U2

11.	冲洗照片用的“曝光箱”内有红白两个灯泡，箱外有两个开关S1、S2，根据需要，当先闭合S1时只有红灯L1发光，再闭合S2时红灯L1和白灯L2均发光，并且要求在S1闭合前，即使先闭合S2，白灯L2也不发光。下列电路中能够符合上述要求的是 (    )

图8

A                   B                  C                  D

12.	图9电表示数为1.4 V的是（    ）

图9

二、填空题（每空1分，共26分）

13.	市场上出售的装饰用的小彩灯，是由十几只彩色小灯泡_____联而成的，它们只要其中一只灯泡损坏，其他的灯泡都_______(选填“亮”或“不亮”)。

14.	如图10所示，S为多转换开关，当：(1)S接a时，电灯______(选填“亮”或“不亮”)，该电路是_____路，电铃______(选填“响”或“不响”)。(2)S接b时，电灯______(选填“亮”或“不亮”)，电铃_____(选填“响”或“不响”)，电路是_______路。

图10  图11    图12

15.		在图11所示的电路中，三个开关原来均断开，要使L1、L2串联，应闭合的开关是______；要使L1、L2并联，应闭合的开关是_________。

16.	一般开关和用电器是_______联的。要使几个用电器在工作时互不影响，这几个用电器必须________联。

17.	如图12所示，灯Ll和L2是______联的，闭合开关，如果电流表Al的读数是l.2 A，电流表A2的读数是0.4 A，则通过灯Ll的电流是______A，通过灯L2的电流是______A。

图13                       图14                  图15

18.	如图13所示的电路中，电压表V1、V2和V3分别测量的是_____、____和____两端的电压；如果电压表V1、V2的示数分别为6 V和4 V，那么电压表V3的示数为_____V。

19.	如图14所示，L是灯泡，且三灯均正常发光。“○”处可以连接电流表、电压表测量电路中的电流、电压，则a为______表，b为______表，c为_____表。

20.	一只电压表有0～3 V和0～15 V两个量程，小明在某次实验中使用的是0～3 V量程，但他错从0～15 V量程的刻度盘上读出电压值为6.5 V，则实际测得的电压应是_____V。

21.	如图15所示，电灯L1、L2、L3的连接方式是_________，电流表A1是测量____的电流，电流表A2是测量_______的电流。

三、作图、简答题（共10分）

22.	（3分）运用知识解决问题（2）请根据图甲电路图，连接好图乙实物电路．

图16                                          图17

23.	（3分）请在图17乙的方框里画出图17甲所对应的电路图。（小风扇可以看成电动机，符号为，电铃的符号为）

24.	（4分）某电视台新闻报道：“××市区某段高压供电线路发生故障，造成附近小区停电3个多小时，原因竟是婚礼礼炮喷出的彩带飘到高压线上所致，经调查这种彩带为锡箔材料……”请用物理知识分析高压线路发生故障的原因。

四、探究题（共28分）

25. （12分）．为了验证并联电路的电流特点，小薇设计了如图所示的电路实验。

S

I

I2

I1

L2

L1

A

（1）在连接电路时，开关应处于_________状态。

（2）小薇先将电流表接在L1所在的支路上,闭合开关后，看到灯L2发光，但灯L1不发光，电流表的示数为零，电路可能存在的故障是：_____________。

（3）排除故障后,她测出了L1、L2支路和干路上的电流分别为I1、I2和I，电流表示数如图中甲、乙、丙所示，可读出：I1=0.5A，I2=_______A,I=________A。根据测量结果,在误差允许范围内你认为并联电路中干路电流和各路电流的关系是:_______________。（写出关系式即可）

（4）为了验证结论的普遍性,小薇采用了更换不同灯泡继续实验的方法进行验证，你还可以采用的方法是：_______________。

0

0.2

A

0

1

2

3

3

0.6

－

0.4

0.6

0

0.2

A

0

1

2

3

3

0.6

－

0.4

0.6

甲　　　　　　　　　　乙　　　　　　　　　　　丙

0

0.2

A

0

1

2

3

3

0.6

－

0.4

0.6

26．（16分）一实验小组用如图所示的器材探究“串联电路的电压关系”。用三节干电池串联供电，他们选择了两只规格不同的小灯泡L1、L2，其中L1电阻值已知，L2电阻值未知。

3

1

5

-

V

S

L1

L2

（1）（4分）请用笑画线代替导线，连接实验电路。要求：L1和L2串联，电压表测量两灯串联后的总电压。

（2）（3分）为了保证电路的安全，连接器材时，开关应＿＿＿＿。

（3）（3分）小明用电压表测量L1两端电压时，直接选用0-3V的量程，小悦说这样不行，规范的操作方法应该是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

（4）（3分）在测量L2两端电压时，两灯突然熄灭，电压表示数变为0，用电压表检测L1两端电压，电压表示数为电源电压，出现此故障的原因可能是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

（5）（3分）他们排除故障后继续实验，得出一组实验数据如下表。为了得出串联电路电压关系的普遍规律，他们还应＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

| L1两端电压（V） | L2两端电压（V） | 电路两端总电压（V） |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | 2.8 | 4.3 |

粤沪版九年级物理上册第十三章  探究简单电路  单元检测题答案

1.	C  2.	C  3.	D 4.	B  5.	B  6.	C 7.	D 8.	C  9.	D  10.	A  11.	D  12.	D

13.	串  不亮   14.	(1)亮  通  不响  (2)不亮  不响  短    15.	S3  S1、S2

16.	串  并	 17.	并  0.8  0.4   18.	电源  L1  L2  2    19.	电压  电压  电流

20.	1.3	    21.	并联  L2、L3  L1、L2

22.	如图21所示。  23.	如图22所示。

图21                  图22

24.	锡箔是导体，搭在高压线上造成短路而引发事故。

25.	答案：（1）断开   （2）L1或电流表开路   （3）0.52   1   I=I1+I2

（4）用改变电源电压继续实验的方法进行验证。（其他合理答案均可，如“换上一个与前规格不同的灯泡再做几次，然后进行综合分析”）

26.	答案：（1）如下图所示   （2）断开   （3）先用大量程试触，如果电压小于3V则改用小量程   （4）L2短路   （5）换用不同规格的灯泡多测几组数据

3

1

5

-

V

S

L1

L2