人教版物理九年级全册 第十七章　欧姆定律  全章同步测试题

一、选择题

1．在如图所示的电路中，闭合开关S，电压表示数为U，电流表的示数为I，两电阻的阻值分别为R1与R2，则下列关系正确的是(   )

A.＝R1  B.＝R2

C.＝R1＋R2  D.＝

2．)实验室中所使用的电流表是由小量程电流表改装而成。在图甲中满偏电流(即小量程电流表允许通过的最大电流)Ig＝3 mA的电流表，其电阻Rg＝10 Ω，现借助一个定值电阻R0把它改装为一个量程为3 A的电流表，如图乙所示，下列判断正确的是(    )

A．达到满偏时两端电压0.03 V，R0约100000 Ω

B．达到满偏时两端电压0.03 V，R0约0.01 Ω

C．达到满偏时两端电压30 V，R0约100000 Ω

D．达到满偏时两端电压30 V，R0约0.01 Ω

3. )(多选)如图所示，电源电压不变，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向右滑动时，下列说法正确的是(         )

A．电压表V的示数不变，电流表A2的示数变小

B．电流表A1的示数变大，电流表A2的的示数变小

C．电压表V的示数与电流表A2的示数的比值变大

D．电流表A1的示数与电流表A2的示数的差值不变

4．小明设计了如图所示的电路测未知电阻的阻值，其中不可行的是(      )

5．利用如图所示的电路，测量Rx的阻值。电源电压保持不变，S是单刀双掷开关，R′是电阻箱，R0是已知阻值的电阻，Rx是待测电阻。将开关S拨到a，电流表的示数为I；再将S拨到b，调节电阻箱R′的阻值，当电流表的示数为时，读出电阻箱的阻值为R，则被测电阻Rx的阻值是(   )

A.  　　B．R  　C.  　D.

6．电路中有一个滑动变阻器，现测得其两端电压为9 V，移动滑片后，测得其两端电压变化了6 V，如果通过滑动变阻器的电流变化了1.5 A，则(       )

A．移动滑片前滑动变阻器接入电路的阻值是4 Ω

B．移动滑片后滑动变阻器接入电路的阻值是4 Ω

C．移动滑片后滑动变阻器两端的电压一定为3 V

D．移动滑片后滑动变阻器两端的电压可能为15 V

二、填空题

7．在如图所示的电路中，电源电压保持不变。灯L1、L2可能出现了断路故障，闭合开关S后。

(1)若两灯均不发光，则三个电表中示数一定大于零的电表是____表。

(2)若两灯中有一灯不发光，则三个电表中示数一定大于零的的电表是_______表。

8．甲和乙两灯的额定电压均为6 V，如图所示是甲、乙两灯的电流随其两端  电压变化的曲线。现将两灯串联后接在某一电路中，要使其中一个灯泡正常发光，并保证电路安全，电路的工作电流应为____A，电源电压最大为____V。

9．用均匀的电阻丝围成一个正方形ABCD，如图所示，其中E为CD边的中点。当B、D两点接入电路中时，阻值为8 Ω；那么将B、E两点接入电路中时，阻值为____Ω。

10. 如图所示，R1是0～20 Ω的滑动变阻器，闭合开关S后，电压表示数为6 V，电流表A1的示数是1.5 A，电流表A2的示数是0.5 A，则R2的阻值为____Ω，变阻器R1接入电路的电阻为____Ω。如果电流表A1的量程是0～3 A，电流表A2的量程是0～0.6 A，为使电表不损坏，滑动变阻器接入电路的电阻值至少要____Ω。

三、实验探究与计算题

11．小敏与小宇想测定电阻Rx的阻值。供选择的器材有：一个电源(电压不变、电压数值未知)，一个已知电阻R0，电压表(最大量程大于电源电压)，单刀双掷开关，小敏与小宇分别设计了如图甲、乙所示的电路图。

(1)为了测出Rx的阻值，应选择图____(选填“甲”或“乙”)的电路图。

(2)小敏与小宇最终达成了一致，选用了正确的电路图进行测定电阻Rx阻值的实验。

(a)先将单刀双掷开关打到“1”上，记下电压表的示数为U1；

(b)再将单刀双掷开关打到“2”上，记下电压表的示数为U2；

请写出用测量的物理量计算Rx的表达式为Rx＝___________。

12．如图甲表示一种自动测定油箱内油面高度的仪器(实际上是量程为0～0.6 A的电流表改装而成)，滑动变阻器R的最大值为60 Ω，金属杠杆的右端是滑动变阻器的滑片。从测量表指针所指的刻度，就可以知道油箱内油面的高度。电源电压为24 V，R0为定值电阻。

(1)R0的作用是_____________，当油箱油面下降时，测量表的示数将变____。

(2)油箱装满汽油时，测量表示数为最大值(即电流表达到最大值，此时，滑动变阻器的触头在某一端)，求R0的阻值。

答案

1, D

2. B

3. ACD

4. D

5. C

6. D

7.  V      V、A

8.  0.5     8

9. 7.5

点拨：当B、D接入电路时，RBAD＝RBCD＝2×8 Ω＝16 Ω，则四边形每边电阻丝的阻值为8 Ω，当将B、E接入电路中时，即RBADE＝20 Ω与RBCE＝12 Ω并联，R总＝＝7.5 Ω。

10.  12    6    2.4

11.  （1） 乙

（2） R＝×R0

12. （1）保护电路    小

(2)当测量表示数最大时，滑动变阻器接入电路的电阻为零，由I＝得R0＝＝＝40 Ω

(3)当油箱中汽油用完时，滑动变阻器接入电路中的阻值最大，由I＝得I＝＝＝0.24 A

(4)