2016-2017学年江苏省镇江市扬中市九年级（上）第一次月考物理试卷

一、选择题（本题共12小题，每小题2分，共24分．请将唯一正确的选项填涂在答题卡相应的位置上）

1．如图所示，当高速公路收费站的栏杆升起时，它相当于（　　）

A．省力杠杆	B．费力杠杆	C．等臂杠杆	D．无法确定

2．用15N的力提升20N的物体，不计机械重及摩擦，下面机械能实现的是（　　）

A．杠杆	B．定滑轮	C．动滑轮	D．滑轮组

3．如图所示是使用简单机械匀速提升同一物体的四种方式（不计机械自重和摩擦），其中所需动力最小的是（　　）

A．	B．	C．	D．

4．如图所示的四种情景中，人对物体做功的是（　　）

A．

把箱子搬起来

B．

司机推车未动

C．

背着书包在水平路面匀速行走

D．

足球离开脚，在草地上滚动的过程中

5．学校运动会上举行“双摇跳绳”比赛，“双摇跳绳”是指每次在双脚跳起后，绳连续绕身体两周的跳绳方法，比赛中，初三某同学1min内摇轻绳240圈，则他在整个跳绳过程中的功率最接近于（　　）

A．120W	B．400W	C．600W	D．1000W

6．下列说法正确的是（　　）

A．机械效率越高的机械做功越快

B．机械效率越高的机械做功越多

C．功率越大的机械做功越快

D．功率越大的机械做功越多

7．如图所示，将同一物体分别沿光滑的斜面AB、AC以相同的速度从底部匀速拉到顶点A，已知AB＞AC，施加的力分别为F1、F2，拉力做的功为W1、W2，拉力做功的功率分别为P1、P2，则下列判断中正确的是（　　）

A．F1＜F2，W1=W2，P1＜P2	B．F1＞F2，W1＞W2，P1＞P2

C．F1＜F2，W1＜W2，P1＜P2	D．F1＜F2，W1=W2，P1＞P2

8．用四只完全相同的滑轮和两根相同的绳子组成如图所示的 甲、乙两个滑轮组，不计绳重及绳子与滑轮间的摩擦，匀速提升2个相同的物体，则（　　）

A．甲较省力且机械效率较高

B．乙较省力且机械效率较高

C．两个滑轮组省力程度不同，机械效率相同

D．两个滑轮组省力程度相同，机械效率不同

9．如图所示，为一可绕O点转动的杠杆，在A端通过绳作用一竖直向下的拉力F使杠杆平衡，此时AB部分水平，保持重物静止不动，而使绳绕A点从如图所示的位置沿图中的虚线CD转动，则（　　）

A．逆时针转，F先变小后变大	B．顺时针转，F先变小后变大

C．顺时针转，F先变大后变小	D．逆时针转，F先变大后变小

10．工人用滑轮组把一箱箱货物从一楼提升到五楼，在滑轮组上加润滑油后，机械效率提高了，则加润滑油后工人提升同样的重物时，做的（　　）

A．有用功减小，总功不变	B．有用功增加，总功增加

C．有用功不变，总功减小	D．有用功减小，总功减小

11．如图所示，滑轮组下端用细线吊着边长为0.2m的正方体物块，物块放在水平地面上．若用F1=120N的力竖直向下拉绳子的自由端时，物块对地面的压强为6500Pa；若用力F2竖直向下拉绳子的自由端时，物块以0.1m/s的速度匀速上升，滑轮组的机械效率为80%．不计绳重和轮与轴的摩擦，g取10N/kg．则（　　）

A．动滑轮重150 N

B．物块的质量为40 kg

C．若以0.2 m/s的速度匀速提升物块，滑轮组的机械效率大于80%

D．若以0.2 m/s的速度匀速提升物块，竖直向下的拉力大于F2

12．如图，小明用一轻质杠杆自制简易密度秤的过程中，在A端的空桶内分别注入密度已知的不同液体，改变物体M悬挂点B的位置，当杠杆在水平位置平衡时，在M悬挂点处标出相应液体的密度值．下列关于密度秤制作的说法中，错误的是（　　）

A．每次倒入空桶的液体体积相同

B．秤的刻度值向右越来越大

C．悬点O适当右移，秤的量程会增大

D．增大M的质量，秤的量程会增大

二、填空题（本题共10小题，每空1分，共28分）

13．如图甲所示，用扳手拧螺帽时，图　　的握法更有利于拧紧或松开螺帽，原因是　　．如图乙所示，当升旗手缓缓向下拉绳子时，旗子就会徐徐上升．这是由于旗杆顶部有一个　　滑轮，它能改变力的方向，但　　 （选填“能”或“不能”）省力，

14．钓鱼时，钓鱼竿可看成一根杠杆，如图，它是一个 　　杠杆，其支点位于图中的 　　点．要使钓起鱼时省力一些，则钓鱼者两只手之间的距离应 　　一些（填“增大”或“减小”）．

15．一个物体由A点自由下落时，相继经过B、C两点，如图所示，已知AB=BC，物体在AB段重力做功W1，功率P1；在BC段重力做功W2，功率P2，则W1　　W2，P1　　P2（选填“大于”、“小于”或“等于”）．

16．一个人用50N的力搬石头，但石头未搬动，这个人对石头做的功是　　J．箱子重200N，把它从地面沿着18m长的楼梯搬到10m高的楼上，人对箱子做了　　J的功；又提着箱子水平移动了20m，人对箱子又做的功是　　J．

17．做俯卧撑运动的人可视为杠杆．如图所示，一同学重600N，P点为重心，他每次将身体撑起，肩部上升0.4m．某次测试中，他1min内完成30次俯卧撑，将身体匀速撑起，双手对地面的压力　　N，将身体撑起一次所做的功　　J，该同学在lmin内的功率　　W．

18．如图所示，轻质杠杆OA的中点悬挂一重G=100N的物体，在A端施加一竖直向上的力F，杠杆在水平位置平衡，则F=　　N．保持F的方向不变，在将杠杆从A位置匀速提到B位置的过程中，力F将　　（选填“变大”、“不变”或“变小”）．如果物体上升2m，则不计摩擦的情况下，拉力做的功　　（选填“大于”、“等于”或“小于”）200J．

19．斜面也是一种简单机械．工人师傅常利用斜面把重物搬运到汽车上，如图所示，斜面高为1m，长为3m，工人用400N沿斜面方向的力将重为900N的箱子推到车上．在这过程中工人做的总功是　　J，此斜面的机械效率是　　，重物移动过程中的摩擦力是　　N．

20．如图所示，图甲中文文用弹簧测力计拉木块，使它沿水平木板匀速滑动；图乙是他两次拉动同一木块得到的路程随时间变化的关系图象．则木块两次受到的摩擦力　　选填“相等”或“不相等”），拉力对木块做功的功率第　　次大．

21．如图所示，搬运工人用滑轮组在20s内将重为540N的重物匀速提升3m，所用拉力为200N，则他所做的有用功是　　J，额外功是　　J，拉力的功率是　　W，滑轮组的机械效率是　　．

22．用如图甲所示的滑轮组运送货物上楼，每件货物重100N，每次运送的量不定，如图乙记录了在整个过程中滑轮组的机械效率随货物重力增加而变化的图象，由图可知动滑轮重为　　N，当某次运送4件货物时，滑轮组的机械效率为　　．（不考虑绳重和摩擦）．

三、解答题（本题有7小题，共48分）

23．如图所示．是利用钓鱼竿钓鱼的示意图．O为支点，F1是手对鱼竿的作用力，请画出：

（1）鱼线对钓鱼竿拉力F2的示意图；

（2）F1的力臂．

24．如图，在杠杆AB上挂了一个重为G 的物体．为使杠杆在图中的位置静止．请在杠杆上画出最小的动力F 和它的方向．

25．用如图所示的滑轮组提升重物，已知物重为250N，每只动滑轮重15N，绳重及摩擦不计，给你一根能承受60N拉力的绳子，画出滑轮组的绳子绕法．

26．探究杠杆的平衡条件：

【提出问题】如图1所示，是一种常见的杠秤，此时处于水平位置平衡．

发现一：小明在左侧挂钩上增加物体，可观察到提纽左侧下沉，他认为改变杠杆的水平平衡可以通过改变作用在杠杆上的　　来实现；

发现二：接着小新移动秤砣使其恢复水平位置平衡，说明通过改变　　的长短也可以改变杠杆的平衡．

那么，杠杆在满足什么条件时才平衡呢？

【制定计划与设计实验】

实验前，轻质杠杆处于如图2所示的状态，使用时，首先应将杠杆的平衡螺母向　　（选填“左”或“右”）调节，使杠杆处于水平位置平衡，这样做的好处是　　．

【实验结论】

如图3所示，他们进行了三次实验，对实验数据进行分析，得出杠杆的平衡条件是　　．

【拓展应用】

如图4所示，是用手托起重物的示意图，图中前臂可以看作是一个　　杠杆（选填“省力”、“费力”或“等臂”）．假如托起6N的重物，请你根据图4所示，估算出手臂要用的动力大约是　　N．

27．在“探究影响滑轮组机械效率的因素”实验中，某实验小组用如图所示的同一滑轮组提升不同钩码的方法，分别做了甲、乙、丙3组实验，实验数据记录如下：

| 次数 | 钩码重/N | 动滑轮重/N | 钩码上升 的距离/cm | 弹簧测力计 的示数/N | 弹簧测力计 上升的距离/cm | 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0.8 | 5 | 1 | 15 | 66.7% |
| 2 | 4 | 0.8 | 5 | 1.7 | 15 | \ |
| 3 | 6 | 0.8 | 5 | \ | 15 | 83.3% |

（1）在实验操作中应该使钩码　　（选填“快速”或“缓慢”）上升；

（2）进行第2次测量时滑轮组的机械效率约为　　（保留三位有效数字）；

（3）进行第3次测量时，弹簧测力计示数为　　N，滑轮组做的有用功是　　J；

（4）分析实验数据，实验小组得出的实验结论是：滑轮组的机械效率与　　有关；

（5）分析表中数据可知，F≠，可能的原因是：　　；

（6）某次实验时将绳子自由端匀速拉动时弹簧测力计的读数记为F，钩码重记为G，动滑轮重记为G’，绳自由端移动距离记为s，钩码提升高度记为h，不计绳子重及摩擦．则下列关于滑轮组机械效率的计算关系中错误的是　　．

A．η=       B．η=       C．η=      D．η=1﹣．

28．小芳同学设计了一个高度可调节的斜面来探究斜面的省力情况、斜面的机械效率与斜面的倾斜程度之间的关系，如图1所示．她首先测出小车重，然后用弹簧测力计沿斜面拉动小车，调节斜面倾斜角θ的大小多次测量，得下表所示的数据：

| 斜面倾斜角θ | 小车重G/N | 斜面高h/m | 斜面长S/m | 拉力F/N | 有用功W有/J | 总功W总/J | 机械效率η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12° | 5 | 0.2 | 1 | 2.1 |  | 2.1 | 48% |
| 30° | 5 | 0.5 | 1 | 3.6 | 2.5 |  | 69% |
| 45° | 5 | 0.7 | 1 | 4.3 | 3.5 | 4.3 |  |

（1）请你替小芳在上表的空格中填上适当的数据．

（2）分析上表中的数据，可以得出的探究结论是：斜面倾斜角θ越　　，斜面越省力，斜面的机械效率越　　．

（3）实验过程中拉力的方向应与斜面　　．

（4）若想探究斜面的机械效率与物重的关系，则要保持　　不变，斜面的光滑程不变，只改变　　，这种研究问题的方法我们称之为　　法．

（5）在上述实验中，物重，斜面长度不变，若不考虑斜面摩擦，如图2所示，哪个图能正确表示F与斜面高度h的关系　　．

29．一辆重5×104N的汽车，以108km/h的速度在一条水平直线的公路上匀速行驶了20min，已知在这段路程中汽车发动机的功率是1.5×105W，求：

（1）汽车通过这段路程中，重力做功为多少？

（2）汽车在这段路程上牵引力所做的功？

（3）汽车受到的牵引力和阻力的大小？

30．如图所示，有一块平直的轻质木板（木板重力不计），其左端连接在转动轴O处，其右端A 用一根细绳系在竖直墙上的B 处，此时木板恰好水平，∠BAO=30°，细绳能承受的最大拉力为10N，OA两点间距是100cm．现将一个重为20N的物块（边长忽略不计）放在木板上O点处，让它在一个大小为8N的水平拉力作用下以2cm/s的速度向右做匀速直线运动，当小物块运动到C点时，细绳被拉断．

求：

（1）OC间的距离是多大？

（2）小物块在木板上运动了多长时间，细绳才被拉断？

（3）在细绳AB被拉断之前，拉力F对小物块做了多少功？做功功率为多大？

31．如图所示用600N的力向下拉绳子的一端30s，使重物匀速上升了1.5m，已知滑轮组的机械效率为70%，不计绳重及摩擦，求：（g取10N/kg）

（1）人的拉力的功率为多大？

（2）被吊起的重物的质量为多大？

（3）当吊起物重为960N时，求绳端的拉力为多少牛？机械效率为多少？

2016-2017学年江苏省镇江市扬中市九年级（上）第一次月考物理试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（本题共12小题，每小题2分，共24分．请将唯一正确的选项填涂在答题卡相应的位置上）

1．如图所示，当高速公路收费站的栏杆升起时，它相当于（　　）

A．省力杠杆	B．费力杠杆	C．等臂杠杆	D．无法确定

【考点】杠杆的分类．

【分析】本题的解题关键是通过观察实物，体会支点的位置，从而进一步判断出动力臂与阻力臂的长度关系．

【解答】解：如下图所示，栏杆升起时，动力臂小于阻力臂，所以它相当于费力杠杆，费力但省距离．

故选B．

2．用15N的力提升20N的物体，不计机械重及摩擦，下面机械能实现的是（　　）

A．杠杆	B．定滑轮	C．动滑轮	D．滑轮组

【考点】杠杆的应用．

【分析】根据滑轮和杠杆的特点发分析．

【解答】解：A、杠杆的力臂可以变化，分为省力杠杆、等臂杠杆、费力杠杆，所以可以用15N的力提升20N的物体，故A正确；

B、使用定滑轮不省力也不费力，所以不能用用15N的力提升20N的物体，故B错误；

C、不计机械重及摩擦的情况下，使用动滑轮能省一半的力，提升20N的物体时所用的力为10N，故C错误；

D、使用滑轮组时，至少有两段绳子拉着动滑轮，不计机械重及摩擦的情况，所用的力至少是物重的一半，即10N，故D错误．

故选：A．

3．如图所示是使用简单机械匀速提升同一物体的四种方式（不计机械自重和摩擦），其中所需动力最小的是（　　）

A．	B．	C．	D．

【考点】杠杆的应用；滑轮组绳子拉力的计算．

【分析】根据简单机械的原理：不省功和杠杆平衡条件，分别求出四个力，再确定最小的动力．

【解答】解：A、由图可知，此时的动力臂要小于阻力臂，为费力杠杆，动力小于阻力G；

B、由题可知，此时的动力臂等于阻力臂，为等臂杠杆，动力等于阻力G；

C、由图可知，此时有两端绳子拉着动滑轮，此时的拉力为；

D、由图可知，此时有三端绳子拉着动滑轮，此时的拉力为；

由以上分析可知，D的力是最小的．

故选：D．

4．如图所示的四种情景中，人对物体做功的是（　　）

A．

把箱子搬起来

B．

司机推车未动

C．

背着书包在水平路面匀速行走

D．

足球离开脚，在草地上滚动的过程中

【考点】力是否做功的判断．

【分析】做功必须具备两个必要因素：①作用在物体上的力，②物体在力的方向上通过距离．判定有没有做功，就从是否具备这两个必要因素入手．

【解答】解：A、人给箱子一个力，箱子被搬起，通过了一段距离．故A情景中做了功；

B、人给汽车一个力，但是汽车没动，即没有沿力的方向通过距离，故B情景没有做功；

C、背着书包，人给书包一个竖直力，而书包没有在力的方向上通过的距离，所以没有做功．故C情景没有做功．

D、足球在离开脚向前滚动的过程中，虽然有距离，但没有力，所以没有做功．故D情景没有做功．

故选A．

5．学校运动会上举行“双摇跳绳”比赛，“双摇跳绳”是指每次在双脚跳起后，绳连续绕身体两周的跳绳方法，比赛中，初三某同学1min内摇轻绳240圈，则他在整个跳绳过程中的功率最接近于（　　）

A．120W	B．400W	C．600W	D．1000W

【考点】功率的计算．

【分析】首先估计出学生的质量，从而求出重力，再估计出腾空高度，根据W=Fs=Gh计算出做的功；根据摇绳的次数和时间，结合P=求出功率的大小．

【解答】解：中学生的质量约50kg，其重力为G=mg=50kg×10N/kg=500N；

跳跃过程中腾空高度约h=0.12m；

因此一次做功W=Fs=Gh=500N×0.12m=60J；

由于“双摇跳绳”是指每次在双脚跳起后，绳连续绕身体两周的跳绳方法，

所以1min内摇轻绳240圈，人起跳=120次；

在1min内一共做功：W总=60J×120=7200J，

则功率P===120W．

故选：A．

6．下列说法正确的是（　　）

A．机械效率越高的机械做功越快

B．机械效率越高的机械做功越多

C．功率越大的机械做功越快

D．功率越大的机械做功越多

【考点】功率的概念．

【分析】机械效率是有用功跟总功的比值，它是反映机械性能优劣的一个重要指标；

功率是表示物体做功快慢的物理量；

物体做功多少是由功率大小和做功时间共同决定的．

【解答】解：机械效率是反映机械性能优劣的重要标志之一．机械效率高，表明使用该机械做功时，有用功在总功中所占的比例高，机械性能好，它并不能反映机械做功的快慢．功率是单位时间内所做的功，它反映的是物体做功快慢的物理量，功率越大的机械做功越快．故选项A是错误的，选项C正确．

物体做功多少是由功率大小和做功时间共同决定的，与物体的机械效率高低无关，所以选项B错误．由于做功多少是由功率大小和时间共同决定，所以在不指明时间相同这一条件下，功率大的机械做的功不一定多．选项D缺少“时间相同”这一条件，所以是错误的．

故选 C．

7．如图所示，将同一物体分别沿光滑的斜面AB、AC以相同的速度从底部匀速拉到顶点A，已知AB＞AC，施加的力分别为F1、F2，拉力做的功为W1、W2，拉力做功的功率分别为P1、P2，则下列判断中正确的是（　　）

A．F1＜F2，W1=W2，P1＜P2	B．F1＞F2，W1＞W2，P1＞P2

C．F1＜F2，W1＜W2，P1＜P2	D．F1＜F2，W1=W2，P1＞P2

【考点】功的计算；功的原理；功率的计算．

【分析】斜面倾斜角度越大，越费力．斜面AB的倾斜角度小于斜面AC，所以斜面AB更省力，

斜面光滑说明摩擦力为0，即使用光滑的斜面没有额外功．

速度相同，AB＞AC，所以物体沿斜面AC用时较少，根据公式，可判断拉力所做的功的功率大小．

【解答】解：斜面AB倾斜角度小于AC，所以物体沿AB运动时拉力较小，使用任何机械都不省功，所以拉力在两斜面上做功相同．

速度相同，物体沿AC运动时用时较少，根据公式可知，拉力沿AC运动时拉力做功的功率较大．

故选A．

8．用四只完全相同的滑轮和两根相同的绳子组成如图所示的 甲、乙两个滑轮组，不计绳重及绳子与滑轮间的摩擦，匀速提升2个相同的物体，则（　　）

A．甲较省力且机械效率较高

B．乙较省力且机械效率较高

C．两个滑轮组省力程度不同，机械效率相同

D．两个滑轮组省力程度相同，机械效率不同

【考点】滑轮组及其工作特点．

【分析】（1）在不计摩擦的情况下，若有n段绳子在拉重物，则 F=（G动+G物）．

（2）机械效率是指有用功占总功的百分比，而有用功和额外功之和称为总功．增大机械效率的方法有二：一是增大有用功，即拉更重的重物；二是减小额外功，如减小摩擦、减轻动滑轮重．

【解答】解：（1）从图中可以看出，甲图是有两段绳子在拉重物，故 F=（G动+G物）；

乙图有三段绳子在拉重物，故 F=（G动+G物）．所以两个滑轮组的省力程度不同．

（2）因为两图的动滑轮和绳子是完全相同的，对比分析中所述增大机械效率的方法，可知两滑轮组的机械效率是相同．

故选C．

9．如图所示，为一可绕O点转动的杠杆，在A端通过绳作用一竖直向下的拉力F使杠杆平衡，此时AB部分水平，保持重物静止不动，而使绳绕A点从如图所示的位置沿图中的虚线CD转动，则（　　）

A．逆时针转，F先变小后变大	B．顺时针转，F先变小后变大

C．顺时针转，F先变大后变小	D．逆时针转，F先变大后变小

【考点】杠杆的平衡分析法及其应用；杠杆中最小力的问题．

【分析】从支点向力的作用线作垂线，垂线段的长度即力臂．根据杠杆平衡条件动力×动力力臂=阻力×阻力力臂，分析力臂的变化可知力的变化．

【解答】解：如右图；连接OA，此时OA是最长动力臂；

已知阻力（物重）不变，阻力臂不变；由杠杆的平衡条件：F动L动=F阻L阻，知：

在F阻L阻不变的情况下，动力臂越长越省力；

因此以OA为动力臂时，动力F最小；

由图可知：当绳从图示位置沿顺时针方向旋转时，力F先变小后变大．

沿逆时针方向旋转时，力F变大．

故选B．

10．工人用滑轮组把一箱箱货物从一楼提升到五楼，在滑轮组上加润滑油后，机械效率提高了，则加润滑油后工人提升同样的重物时，做的（　　）

A．有用功减小，总功不变	B．有用功增加，总功增加

C．有用功不变，总功减小	D．有用功减小，总功减小

【考点】功的大小比较．

【分析】使用滑轮组，提升重物对重物做的功（对我们有用）为有用功，对我们无用但又不得不做的功（提升动滑轮和绳子、克服摩擦做的功）为额外功，人对机械做的功（拉力做的功）为总功，总功等于有用功加上额外功．

【解答】解：加润滑油后，工人提升同样的重物，也是到五楼，对重物做的有用功不变；但加了润滑油后，额外功变小，因总功等于有用功加上额外功，所以工人做的总功变小．

故选C．

11．如图所示，滑轮组下端用细线吊着边长为0.2m的正方体物块，物块放在水平地面上．若用F1=120N的力竖直向下拉绳子的自由端时，物块对地面的压强为6500Pa；若用力F2竖直向下拉绳子的自由端时，物块以0.1m/s的速度匀速上升，滑轮组的机械效率为80%．不计绳重和轮与轴的摩擦，g取10N/kg．则（　　）

A．动滑轮重150 N

B．物块的质量为40 kg

C．若以0.2 m/s的速度匀速提升物块，滑轮组的机械效率大于80%

D．若以0.2 m/s的速度匀速提升物块，竖直向下的拉力大于F2

【考点】滑轮（组）的机械效率．

【分析】（1）当用F1=120N的力竖直向下拉绳子自由端时，知道压强，求出受力面积，利用F=pS求物块对地面的压力；支持力和压力是一对相互作用力，大小相等；把物块和动滑轮作为一个整体，受向下的总重力、向上的2段绳子的拉力和向上的支持力，根据力的平衡条件可得到G物+G动=500N；

若用力F2竖直向下拉绳子的自由端时，物块匀速上升时，滑轮组的机械效率为80%，利用η===求物块重力、质量以及动滑轮的重力；

（2）根据机械效率的计算公式可知，机械效率的大小与物体运动的速度无关；

（3）无论物体以0.1m/s的速度还是0.2m/s的速度匀速提升物体，物体都处于平衡状态，竖直向下的拉力不变．

【解答】解：AB、当用F1=120N的力竖直向下拉绳子的自由端时，

物块对地面的压力：

F压=pS=6500Pa×0.2m×0.2m=260N，

力的作用是相互的，所以地面对物块的支持力F支=F压=260N，

把物块和动滑轮作为一个整体，受向下的总重力、向上的2段绳子的拉力和向上的支持力，

整体处于静止状态，由力的平衡条件可得：

G物+G动=2F1+F支=2×120N+260N=500N﹣﹣﹣﹣﹣﹣①；

若用力F2竖直向下拉绳子的自由端时，物块以0.1m/s的速度匀速上升，滑轮组的机械效率为80%，

不计绳重和轮与轴的摩擦，则滑轮组的机械效率η===，

所以，物块的重：G物=η×（G物+G动）=80%×500N=400N，

物块的质量：m===40kg，故B正确；

根据①式可得，动滑轮的重：G动=500N﹣G物=500N﹣400N=100N，故A错误；

C、根据机械效率的计算公式可知，机械效率的大小与物体运动的速度无关；故C错误；

D、无论物体以0.1m/s的速度还是0.2m/s的速度匀速提升物体，物体都处于平衡状态，其它条件均不变，则竖直向下的拉力都为F2；故D错误．

故选B．

12．如图，小明用一轻质杠杆自制简易密度秤的过程中，在A端的空桶内分别注入密度已知的不同液体，改变物体M悬挂点B的位置，当杠杆在水平位置平衡时，在M悬挂点处标出相应液体的密度值．下列关于密度秤制作的说法中，错误的是（　　）

A．每次倒入空桶的液体体积相同

B．秤的刻度值向右越来越大

C．悬点O适当右移，秤的量程会增大

D．增大M的质量，秤的量程会增大

【考点】杠杆的应用．

【分析】根据杠杆平衡的条件F1L1=F2L2对各个选项注意分析即可．

【解答】解：A、在液体体积相同时，液体的密度越大，质量越大，因此只有每次倒入空桶的液体体积相同，才能通过杠杆平衡条件得出液体质量的大小，从而判断液体密度的情况，故A正确；

B、当A端的空桶内的液体密度越大时，根据杠杆平衡的条件可知，在M悬挂点处标出相应液体的密度值越大，故应将M向右移动，故B正确；

C、悬点O适当右移，阻力臂减小，根据杠杆平衡的条件F1L1=F2L2，可知秤的量程会减小，故C错误；

D、增大M的质量，根据杠杆平衡的条件F1L1=F2L2，秤的量程会增大，故D正确．

故选C．

二、填空题（本题共10小题，每空1分，共28分）

13．如图甲所示，用扳手拧螺帽时，图　b　的握法更有利于拧紧或松开螺帽，原因是　动力臂更长　．如图乙所示，当升旗手缓缓向下拉绳子时，旗子就会徐徐上升．这是由于旗杆顶部有一个　定　滑轮，它能改变力的方向，但　不能　 （选填“能”或“不能”）省力，

【考点】定滑轮及其工作特点；杠杆的应用．

【分析】（1）根据杠杆平衡条件：动力×动力臂=阻力×阻力臂可知，在阻力和阻力臂不变的情况下，动力臂越长，动力越小，杠杆越省力．

（2）定滑轮实质上是一等臂杠杆，它的特点是：只能改变力的方向，而不省力．

【解答】解：（1）通过对比图a和b可知，对于同一螺帽，阻力和阻力臂是一定的，而b图中的动力臂要大于a图中的动力臂，所以b图所用动力更小．

（2）根据滑轮的轴固定不动的特点可知：旗杆顶部的定滑轮，它的使用特点是只能改变力的方向，而不能省力．

故答案为：b；动力臂更长；定；不能．

14．钓鱼时，钓鱼竿可看成一根杠杆，如图，它是一个 　费力　杠杆，其支点位于图中的 　A　点．要使钓起鱼时省力一些，则钓鱼者两只手之间的距离应 　增大　一些（填“增大”或“减小”）．

【考点】杠杆的分类．

【分析】结合钓鱼竿的实际情况，分析动力臂与阻力臂的关系，判断是哪类杠杆；

根据杠杆平衡条件可知在阻力和阻力臂不变的情况下，要想省力，必须增大动力臂．

【解答】解：由图可知，对于钓鱼竿这个杠杆来说，它以点A为支点，所以它的动力臂小于阻力臂，是费力杠杆；

在钓鱼时，鱼对杠杆的阻力和阻力臂都不变，由杠杆的平衡条件F1L1=F2L2可推得要使F1减小可增大L1，即增大两手之间的距离；

故答案为：费力；A；增大．

15．一个物体由A点自由下落时，相继经过B、C两点，如图所示，已知AB=BC，物体在AB段重力做功W1，功率P1；在BC段重力做功W2，功率P2，则W1　=　W2，P1　＜　P2（选填“大于”、“小于”或“等于”）．

【考点】功率的计算；功的计算．

【分析】已知AB=BC，根据W=Gh可知这两段物体做的功相等；因小球在自由下落时做加速下落运动，所以根据速度公式可知经过相同路程的时间关系，再根据功率公式得出它们的功率关系．

【解答】解：∵AB=BC，

∴根据W=Gh可知，物体在AB段和BC段做的功相等，即W1=W2；

∵小球在自由下落时做加速运动，即在BC段的运动速度大于AB段的运动速度，

∴根据t=可知，小球在BC段运动的时间短，

∴根据公式P=可知，物体在AB段重力做功功率小于BC段重力做功功率．

故答案为：=；＜．

16．一个人用50N的力搬石头，但石头未搬动，这个人对石头做的功是　0　J．箱子重200N，把它从地面沿着18m长的楼梯搬到10m高的楼上，人对箱子做了　2000　J的功；又提着箱子水平移动了20m，人对箱子又做的功是　0　J．

【考点】功的计算．

【分析】做功的两个必要因素，一是作用在物体上的力，二是在力的方向上移动的距离；据此判断是否做功，若做功利用功的公式求解．

【解答】解：

（1）人用力搬石头，但石头未搬动，施加了力，但没有移动距离，这个人对石头没有做功，即做功为0J；

（2）上楼时对箱子做功：W=Gh=200N×10m=2000J；

他提着箱子水平移动，在提力的方向上没有移动距离，人对箱子不做功，即人对箱子又做的功为0J．

故答案为：0；2000；0．

17．做俯卧撑运动的人可视为杠杆．如图所示，一同学重600N，P点为重心，他每次将身体撑起，肩部上升0.4m．某次测试中，他1min内完成30次俯卧撑，将身体匀速撑起，双手对地面的压力　360　N，将身体撑起一次所做的功　144　J，该同学在lmin内的功率　72　W．

【考点】杠杆的平衡条件；功的计算；功率的计算．

【分析】支点为O点，线段OA为动力臂，OB为阻力臂；利用杠杆平衡的条件可以求出双手对地面的压力；根据W=FS求出做的功，利用P=求出功率．

【解答】解：F1L1=F2L2

F1×（0.9m+0.6m）=600N×0.9m

解得：F1=360N

将身体撑起一次所做功：

W=Fs=360N×0.4m=144J

1min做功的功率：

P===72W

故答案为：360；144；72．

18．如图所示，轻质杠杆OA的中点悬挂一重G=100N的物体，在A端施加一竖直向上的力F，杠杆在水平位置平衡，则F=　50　N．保持F的方向不变，在将杠杆从A位置匀速提到B位置的过程中，力F将　不变　（选填“变大”、“不变”或“变小”）．如果物体上升2m，则不计摩擦的情况下，拉力做的功　等于　（选填“大于”、“等于”或“小于”）200J．

【考点】杠杆的平衡分析法及其应用；杠杆的平衡条件；功的计算．

【分析】（1）在A位置如图，OA、OC为动力F和阻力G的力臂，知道C是OA的中点，也就知道两力臂的大小关系，知道阻力G的大小，利用杠杆的平衡条件求动力F的大小；

（2）在B位置，画出动力和阻力的作用线，找出动力臂的阻力臂，利用三角形的相似关系，确定动力臂和阻力臂的大小关系，再利用杠杆平衡条件分析拉力F的大小变化情况；

（3）不计摩擦，根据功的原理分析计算．

【解答】解：

（1）如图，杠杆在A位置，LOA=2LOC，

∵杠杆平衡，

∴FLOA=GLOC，

∴F==G=×100N=50N；

（2）杠杆在B位置，OA′为动力臂，OC′为阻力臂，阻力不变为G，

∵△OC′D∽△OA′B，

∴OC′：OA′=OD：OB=1：2，

∵杠杆平衡，

∴F′LOA′=GLOC′，

∴F′==G=×100N=50N；由此可知当杠杆从A位置匀速提到B位置的过程中，力F的大小不变；

（3）不计摩擦的情况下，拉力做的功W=Fs=Gh=100N×2m=200J．

故答案为：50；不变；等于．

19．斜面也是一种简单机械．工人师傅常利用斜面把重物搬运到汽车上，如图所示，斜面高为1m，长为3m，工人用400N沿斜面方向的力将重为900N的箱子推到车上．在这过程中工人做的总功是　1200　J，此斜面的机械效率是　75%　，重物移动过程中的摩擦力是　100　N．

【考点】机械效率的计算；功的计算．

【分析】（1）根据W总=Fs求出总功；

（2）根据W有用=Gh求出有用功，根据η=×100%求出机械效率；

（3）求出克服摩擦做的额外功，根据W额=fs求出摩擦力的大小．

【解答】解：

（1）工人师傅做的总功：

W总=Fs=400N×3m=1200J；

（2）工人师傅做的有用功W有用=Gh=900N×1m=900J；

斜面的机械效率：

η=×100%=×100%=75%；

（3）因为W总=W有用+W额

所以克服摩擦做的额外功：

W额=W总﹣W有用=1200J﹣900J=300J，

因为W额=fs

所以重物移动过程中的摩擦力：

f===100N．

故答案为：1200；75%；100．

20．如图所示，图甲中文文用弹簧测力计拉木块，使它沿水平木板匀速滑动；图乙是他两次拉动同一木块得到的路程随时间变化的关系图象．则木块两次受到的摩擦力　相等　选填“相等”或“不相等”），拉力对木块做功的功率第　二　次大．

【考点】摩擦力大小的影响因素；功率大小的比较．

【分析】（1）先判断木块两次的运动状态，然后根据二力平衡的条件分析拉力和摩擦力的关系；

（2）根据决定功率的因素即木块的拉力和木块的速度进行分析．

【解答】解：

（1）从图象上可以看出，用弹簧测力计拉木块沿水平木板匀速滑动，木块做匀速直线运动，不论其速度大小如何，都受到平衡力的作用，在水平方向上，摩擦力和拉力是一对平衡力，故两次实验的拉力和摩擦力均相等；

（2）从图象上可以看出，相同时间内，第二次移动的距离大，故第二次的速度大，而木块所受的拉力不变，根据公式P=Fv可知，拉力第二次做功的功率大．

故答案为：相等；二．

21．如图所示，搬运工人用滑轮组在20s内将重为540N的重物匀速提升3m，所用拉力为200N，则他所做的有用功是　1620　J，额外功是　180　J，拉力的功率是　90　W，滑轮组的机械效率是　90%　．

【考点】有用功和额外功；滑轮（组）的机械效率；功率的计算．

【分析】（1）根据W=Gh求出有用功；

（2）根据s=3h求出拉力移动距离，根据W=Fs求出总功，再根据W总=W有用+W额求出额外功；

（3）根据P=求出拉力的功率；

（4）根据η=求出机械效率．

【解答】解：（1）有用功W有用=Gh=540N×3m=1620J；

（2）拉力移动距离s=3h=3×3m=9m，

拉力做的总功W总=Fs=200N×9m=1800J，

∵W总=W有用+W额

∴W额=W总﹣W有用=1800J﹣1620J=180J；

（3）拉力的功率P===90W；

（4）滑轮组的机械效率η=×100%=×100%=90%．

故答案为：1620；180；90；90%．

22．用如图甲所示的滑轮组运送货物上楼，每件货物重100N，每次运送的量不定，如图乙记录了在整个过程中滑轮组的机械效率随货物重力增加而变化的图象，由图可知动滑轮重为　100　N，当某次运送4件货物时，滑轮组的机械效率为　80%　．（不考虑绳重和摩擦）．

【考点】滑轮（组）的机械效率；滑轮组绳子拉力的计算．

【分析】（1）不计绳子重和摩擦，动滑轮不变，取物重G=100N，知道此时的机械效率为50%，利用η=×100%=×100%求动滑轮重；

（2）当某次运送4件货物时，利用η=×100%=×100%求滑轮组的机械效率．

【解答】解：（1）由乙图可知：当G=100N时，η=50%，

由η=×100%=×100%=×100%可得：

50%=，

解得：G动=100N；

（2）当某次运送4件货物即G′=400N时，滑轮组的机械效率：

η=×100%=×100%=×100%=×100%=80%．

故答案为：100；80%．

三、解答题（本题有7小题，共48分）

23．如图所示．是利用钓鱼竿钓鱼的示意图．O为支点，F1是手对鱼竿的作用力，请画出：

（1）鱼线对钓鱼竿拉力F2的示意图；

（2）F1的力臂．

【考点】力的示意图；力臂的画法．

【分析】（1）拉力F2的作用点为鱼线与杆的交点，阻力的方向沿绳子向下，过拉力F2的作用点表示出拉力的方向；

（2）已知支点和动力的方向，根据力臂的定义过支点作力的作用线的垂线段．

【解答】解：（1）过拉力作用点作竖直向下的拉力F2；

（2）过支点O作F1作用线的垂线段（即动力臂L1）．

如图所示

24．如图，在杠杆AB上挂了一个重为G 的物体．为使杠杆在图中的位置静止．请在杠杆上画出最小的动力F 和它的方向．

【考点】杠杆中最小力的问题．

【分析】根据杠杆平衡条件“动力×动力臂=阻力×阻力臂”可知：在阻力与阻力臂的乘积一定的情况下，要使动力最小，则动力臂必须最长，先确定最长的力臂﹣﹣即离支点最远的点，然后过动力作用点做垂直于杠杆的作用力即可．

【解答】解：在阻力与阻力臂的乘积一定的情况下，最省力，即动力臂最长，由图知OB比OA长，所以OB作动力臂最长，过B点与OB垂直向上作垂线就得到动力F，如下图所示：

25．用如图所示的滑轮组提升重物，已知物重为250N，每只动滑轮重15N，绳重及摩擦不计，给你一根能承受60N拉力的绳子，画出滑轮组的绳子绕法．

【考点】滑轮组的设计与组装．

【分析】根据F=（G物+G动）求出承重绳子的股数，然后作出滑轮组的绕法．

【解答】解：绳重及摩擦不计，F=（G物+G动）==60N，

所以，n≈4.67，

则承重绳子的股数应为5，即n=5，滑轮组绕法如图所示：

26．探究杠杆的平衡条件：

【提出问题】如图1所示，是一种常见的杠秤，此时处于水平位置平衡．

发现一：小明在左侧挂钩上增加物体，可观察到提纽左侧下沉，他认为改变杠杆的水平平衡可以通过改变作用在杠杆上的　力　来实现；

发现二：接着小新移动秤砣使其恢复水平位置平衡，说明通过改变　力臂　的长短也可以改变杠杆的平衡．

那么，杠杆在满足什么条件时才平衡呢？

【制定计划与设计实验】

实验前，轻质杠杆处于如图2所示的状态，使用时，首先应将杠杆的平衡螺母向　右　（选填“左”或“右”）调节，使杠杆处于水平位置平衡，这样做的好处是　便于测量力臂，并能消除杠杆自身重力的影响　．

【实验结论】

如图3所示，他们进行了三次实验，对实验数据进行分析，得出杠杆的平衡条件是　动力×动力臂=阻力×阻力臂　．

【拓展应用】

如图4所示，是用手托起重物的示意图，图中前臂可以看作是一个　费力　杠杆（选填“省力”、“费力”或“等臂”）．假如托起6N的重物，请你根据图4所示，估算出手臂要用的动力大约是　48　N．

【考点】探究杠杆的平衡条件实验．

【分析】【提出问题】根据杠杆的平衡条件：F1L1=F2L2，改变杠杆所受的力及其力臂，都可以改变力和力臂的乘积；

【制定计划与设计实验】实验中为了便于测量力臂，消除杠杆自身重力对实验的影响，应调节杠杆在水平位置平衡，调节时，需将平衡螺母向上翘的一端一端；

【实验结论】分析三幅图中力和对应力臂的关系，得出杠杆的平衡条件F1L1=F2L2；

【拓展应用】做出动力臂和阻力臂，根据力臂的关系判断杠杆的省力情况；

确定支点，估计动力臂和阻力臂的关系，根据杠杆的平衡条件估算出动力的大小．

【解答】解：【提出问题】小明在左侧挂钩上增加物体，改变了杠杆所受的力，改变了杠杆的平衡；

小新移动秤砣改变秤砣对杆力的力臂，使其恢复水平位置平衡，说明通过改变力臂的长短也可以改变杠杆的平衡；

【制定计划与设计实验】图2可知，杠杆的右端上翘，应将杠杆的平衡螺母向右调节，使杠杆处于水平位置平衡，这样做便于测量力臂，并能消除杠杆自身重力的影响；

【实验结论】图3，设每个钩码的重力为G，每个小格的长度为L，分析三次实验，甲图：3G×3L=3G×3L；

乙图：3G×2L=2G×3L；丙图：4G×L=2G×2L；

所以可得杠杆的平衡条件是：F1L1=F2L2，即：动力×动力臂=阻力×阻力臂．

【拓展应用】图4中，支点在C点，做出杠杆所受的力及对应的力臂，如下图：

由图知，动力臂小于阻力臂，根据杠杆平衡条件，动力大于阻力，为费力杠杆；

由图知，阻力臂大约为动力臂的8倍，根据杠杆平衡条件：

F1==8F2=8×6N=48N．

故答案为：【提出问题】力；力臂；

【制定计划与设计实验】右；便于测量力臂，并能消除杠杆自身重力的影响；

【实验结论】动力×动力臂=阻力×阻力臂；

【拓展应用】费力；C；48．

27．在“探究影响滑轮组机械效率的因素”实验中，某实验小组用如图所示的同一滑轮组提升不同钩码的方法，分别做了甲、乙、丙3组实验，实验数据记录如下：

| 次数 | 钩码重/N | 动滑轮重/N | 钩码上升 的距离/cm | 弹簧测力计 的示数/N | 弹簧测力计 上升的距离/cm | 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0.8 | 5 | 1 | 15 | 66.7% |
| 2 | 4 | 0.8 | 5 | 1.7 | 15 | \ |
| 3 | 6 | 0.8 | 5 | \ | 15 | 83.3% |

（1）在实验操作中应该使钩码　缓慢　（选填“快速”或“缓慢”）上升；

（2）进行第2次测量时滑轮组的机械效率约为　78.4%　（保留三位有效数字）；

（3）进行第3次测量时，弹簧测力计示数为　2.4　N，滑轮组做的有用功是　0.3　J；

（4）分析实验数据，实验小组得出的实验结论是：滑轮组的机械效率与　被提升物体的重力　有关；

（5）分析表中数据可知，F≠，可能的原因是：　拉动过程中需克服滑轮的转轴处的摩擦　；

（6）某次实验时将绳子自由端匀速拉动时弹簧测力计的读数记为F，钩码重记为G，动滑轮重记为G’，绳自由端移动距离记为s，钩码提升高度记为h，不计绳子重及摩擦．则下列关于滑轮组机械效率的计算关系中错误的是　BD　．

A．η=       B．η=       C．η=      D．η=1﹣．

【考点】滑轮（组）机械效率的测量实验．

【分析】（1）在实验中要向上缓慢、匀速拉动测力计．

（2）根据表中实验数据，应用效率公式求出滑轮组效率．

（3）由图示测力计确定其分度值，读出其示数，然后应用功的计算公式求出有用功．

（4）在分析数据时，要注意机械效率的变化是由哪个物理量的变化引起的，从而得出结论．

（5）从阻力的角度分析答题．

（6）不计绳子重及摩擦时，滑轮组做的额外功为克服动滑轮的重力做的功，根据W=Gh表示出有用功和额外功，根据W=Fs表示出总功，以及W总=W有+W额，结合效率公式即可得出滑轮组的机械效率．

【解答】解：

（1）在实验过程中，应缓慢竖直向上匀速拉动弹簧测力计．

（2）根据表中实验数据可知，第2次测量时滑轮组的机械效率：

η===×100%≈78.4%．

（3）由图示测力计可知，其分度值为0.2N，示数为2.4N；

第3次测量时，有用功：W有=Gh=6N×0.05m=0.3J．

（4）从实验数据看，钩码上升的高度相同，所以机械效率不断增大不是由于被提升高度的变化而引起的．

钩码重不断增大，机械效率不断提高，得出的实验结论是：滑轮组的机械效率与被提升物体的重力有关．

（5）由于拉动过程中需克服滑轮的转轴处的摩擦，所以F≠．

（6）有用功为W有=Gh，总功为W总=Fs，不计绳子重及摩擦，额外功W额=G′h，

则W总=W有+W额=Gh+G′h=（G+G′）h；

①有用功为W有=Gh，总功为W总=Fs，则η==，故A正确，

由于s=nh，则机械效率η==，故B错误；

②有用功为W有=Gh，总功为W总=（G+G′）h，所以η===，故C正确；

③额外功W额=G′h，总功为W总=Fs，有用功W有=W总﹣W额=Fs﹣G′h，

所以η===1﹣，故D错误．

故选BD．

故答案为：（1）缓慢；（2）78.4%；（3）2.4；0.3；（4）被提升物体的重力；

（5）拉动过程中需克服滑轮的转轴处的摩擦；（6）BD．

28．小芳同学设计了一个高度可调节的斜面来探究斜面的省力情况、斜面的机械效率与斜面的倾斜程度之间的关系，如图1所示．她首先测出小车重，然后用弹簧测力计沿斜面拉动小车，调节斜面倾斜角θ的大小多次测量，得下表所示的数据：

| 斜面倾斜角θ | 小车重G/N | 斜面高h/m | 斜面长S/m | 拉力F/N | 有用功W有/J | 总功W总/J | 机械效率η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12° | 5 | 0.2 | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 48% |
| 30° | 5 | 0.5 | 1 | 3.6 | 2.5 | 3.6 | 69% |
| 45° | 5 | 0.7 | 1 | 4.3 | 3.5 | 4.3 | 81% |

（1）请你替小芳在上表的空格中填上适当的数据．

（2）分析上表中的数据，可以得出的探究结论是：斜面倾斜角θ越　小　，斜面越省力，斜面的机械效率越　低　．

（3）实验过程中拉力的方向应与斜面　平行向上　．

（4）若想探究斜面的机械效率与物重的关系，则要保持　斜面倾角　不变，斜面的光滑程不变，只改变　小车重力　，这种研究问题的方法我们称之为　控制变量　法．

（5）在上述实验中，物重，斜面长度不变，若不考虑斜面摩擦，如图2所示，哪个图能正确表示F与斜面高度h的关系　B　．

【考点】斜面机械效率的测量实验．

【分析】（1）根据实验数据，利用W有=Gh、W总=FS和η=求出表格中的所缺的数据，完成表格；

（2）分析表格数据时，虽然拉力和机械效率的变化是因斜面的倾斜度的改变而引起的，但我们先比较省力时，倾斜度是如何变化，然后比较机械效率的变化；

（3）利用斜面提升重物，额外功主要是克服摩擦力而做的功，拉力方向必须与摩擦力方向保持在同一条直线上，且匀速拉动物体；

（4）实验应采用控制变量法，探究斜面机械效率与物重的关系，应控制斜面倾角、斜面光滑程度不变而改变物重大小进行实验；

（5）分析实验数据，推理实验图象，采用排除的方法就可以找到正确的图象．

【解答】解：

（l）W有1=Gh1=5N×0.2m=1J； W总2=F2S=3.6N×1m=3.6J；η3==×100%=81%．

（2）比较数据：θ3＞θ2＞θ1时，则拉力F3＞F2＞F1，机械效率η3＞η2＞η1；

即：斜面倾斜度θ越小时，越省力，斜面机械效率越低．

（3）为了使拉力方向必须与摩擦力方向保持在同一条直线上，所以应与斜面平行向上．

（4）探究斜面的机械效率与物重的关系，要保持斜面倾角不变，斜面的光滑程不变，只改变小车重力，这种研究问题的方法我们称之为控制变量法．

（5）从表中数据可见，推力F随着斜面高度h的增大而增大，排除C和D两个图；随着斜面的高度增大，若不考虑斜面摩擦，物重，斜面长度不变，FL=Gh，推力与h成正比，故选B．

故答案为：（1）1；3.6；81%；（2）小；低；（3）平行向上；（4）斜面倾角；小车重力；控制变量；（5）B．

29．一辆重5×104N的汽车，以108km/h的速度在一条水平直线的公路上匀速行驶了20min，已知在这段路程中汽车发动机的功率是1.5×105W，求：

（1）汽车通过这段路程中，重力做功为多少？

（2）汽车在这段路程上牵引力所做的功？

（3）汽车受到的牵引力和阻力的大小？

【考点】功的计算；功率计算公式的应用．

【分析】（1）做功的两个必要条件，即：作用在物体上的力，二是物体在这个方向上通过的距离．

（2）已知功率和时间，利用P=计算牵引力所做的功；

（3）利用速度公式v=求出汽车通过的路程，利用W=Fs计算牵引力的大小，再根据二力平衡得出阻力的大小．

【解答】解：

（1）由题意可知，汽车通过这段路程中，没有在重力的方向上移动距离，所以根据做功的两个必要条件可知，重力做功为0J；

（2）由P=可得，汽车在这段路程上牵引力所做的功：

W=Pt=1.5×105W×20×60s=1.8×108J；

（3）由v=可得，汽车行驶的距离：

s=vt=108km/h×h=36km=3.6×104m，

由W=Fs可得，牵引力：

F===5000N，

因为汽车在水平直线的公路上匀速行驶，所以受到的阻力与牵引力是一对平衡力，f=F=5000N．

答：（1）汽车通过这段路程中，重力做功为0J；

（2）汽车在这段路程上牵引力所做的功为1.8×108J；

（3）汽车受到的牵引力和阻力均为5000N．

30．如图所示，有一块平直的轻质木板（木板重力不计），其左端连接在转动轴O处，其右端A 用一根细绳系在竖直墙上的B 处，此时木板恰好水平，∠BAO=30°，细绳能承受的最大拉力为10N，OA两点间距是100cm．现将一个重为20N的物块（边长忽略不计）放在木板上O点处，让它在一个大小为8N的水平拉力作用下以2cm/s的速度向右做匀速直线运动，当小物块运动到C点时，细绳被拉断．

求：

（1）OC间的距离是多大？

（2）小物块在木板上运动了多长时间，细绳才被拉断？

（3）在细绳AB被拉断之前，拉力F对小物块做了多少功？做功功率为多大？

【考点】杠杆的平衡分析法及其应用；速度公式及其应用；功的计算；功率的计算．

【分析】（1）如图所示，当物块到达C点时，木板受到物块的压力、细绳的拉力，求出拉力和压力的力臂，根据杠杆的平衡条件求OC的大小；

（2）求出了OC的大小，知道物块的移动速度，利用速度公式求所用时间；

（3）知道拉力F大小和物块移动距离，利用W=Fs求拉力做功；又知道做功时间，利用功率公式求拉力做功功率．

【解答】解：

（1）如图所示，当物块到达C点时，木板受到物块的压力F1=G=20N，F2=10N，

在Rt△AOD中，∠DAO=30°，OD=OA=×100cm=50cm，

∵木板平衡，

∴F1×OC=F2×OD，

即：20N×OC=10N×50cm，

∴OC=25cm；

（2）t===12.5s；

（3）拉力做功：

W=Fs=8N×0.25m=2J，

拉力做功功率：

P===0.16W．

答：（1）OC间的距离是25cm；

（2）小物块在木板上运动了12.5s，细绳才被拉断；

（3）在细绳AB被拉断之前，拉力F对小物块做了2J的功，做功功率为0.16W．

31．如图所示用600N的力向下拉绳子的一端30s，使重物匀速上升了1.5m，已知滑轮组的机械效率为70%，不计绳重及摩擦，求：（g取10N/kg）

（1）人的拉力的功率为多大？

（2）被吊起的重物的质量为多大？

（3）当吊起物重为960N时，求绳端的拉力为多少牛？机械效率为多少？

【考点】机械效率的计算；滑轮组绳子拉力的计算；功率的计算．

【分析】（1）由题知，使用滑轮组承担物重的绳子股数n=3，拉力端移动的距离s=3h，利用W=Fs求拉力做功，再利用P=求拉力做功功率；

（2）利用η====求被吊起的重物的质量；

（3）不计绳重和摩擦，拉力F=（G+G轮），据此求动滑轮重力；用此滑轮组提升960N的重物，利用F=（G+G轮）求拉力，拉力端移动的距离s=3h，利用W=Fs求拉力做功，W有用=Gh，利用效率公式求此时滑轮组的机械效率．

【解答】解：

（1）由题知，n=3，拉力端移动的距离s=3h=3×1.5m=4.5m，

拉力做功：

W总=Fs=600N×4.5m=2700J，

拉力做功功率：

P===90W；

（2）拉力做的有用功W有用=Gh=mgh，

机械效率η====，

被吊起的重物的质量：

m===126kg；

（3）不计绳重和摩擦，拉力F=（G+G轮），则动滑轮重力：

G轮=3F﹣G=3×600N﹣126kg×10N/kg=540N，

用此滑轮组提升960N的重物，拉力F′=（G′+G轮）==500N，

此时机械效率：

η′======64%．

解：（1）人的拉力的功率为90W；

（2）被吊起的重物的质量为126kg；

（3）当吊起物重为960N时，绳端的拉力为500N，机械效率为64%．

2016年10月20日