2015-2016学年北京市通州区九年级（上）期末物理试卷

一、单项选择题（下列各小题均有四个选项，其中只有一个选项符合题意．共30分，每小题2分）

1．在常温干燥的情况下，下列文具属于绝缘体的是（　　）

A．铅笔芯	B．橡皮	C．金属小刀	D．不锈钢笔

2．下列家用电器中，主要利用电流热效应工作的是（　　）

A．电饭锅	B．洗衣机	C．电风扇	D．电视机

3．家庭电路中，电能表可以直接测量（　　）

A．电功率	B．电阻	C．电流	D．电功

4．灯的亮暗程度决定于灯的（　　）

A．实际电流	B．实际电压	C．实际功率	D．额定功率

5．如图所示的四个电路中，开关S闭合后，两个灯泡属于串联的是（　　）

A．	B．	C．	D．

6．如图所示的实例中，符合安全用电要求的是（　　）

A．

用湿布擦拭工作的台灯

B．

发生触电事故时，先切断电源

C．

使用绝缘层破损的导线

D．

在输电线上晾衣服

7．下列有关电阻的说法正确的是（　　）

A．绝缘体没有电阻

B．导体的电阻越大，其导电能力越强

C．导体中的电流为零时，电阻也为零

D．导体的电阻是导体本身的一种性质，与导体的材料、长度和横截面积等因素有关

8．生间安装了换气扇和照明灯，有时需要换气扇独立工作，有时需要照明灯独立工作，有时需要二者同时工作．如图所示的电路中，符合要求的是（　　）

A．	B．	C．	D．

9．研究串联电路电流的特点时，连接如图所示电路，电流表甲和乙的示数分别为0.18A和0.16A，造成两个电流表示数不同的原因可能是（　　）

A．灯泡L1和L2的电阻不同

B．灯泡L1和L2在电路中的位置不同

C．电流表的缘故

D．灯泡L1和L2在电路中的额定电压不同

10．小明设计了一种酒精测试仪的电路，如图所示．图中R为定值电阻，Q为酒精气敏元件，它在电路中的作用相当于一个可变电阻，其阻值随被测的酒精气体浓度的增大而增大．电源两端的电压不变，闭开关S，当气敏元件所测酒精气体的浓度增大时，则下列判断中正确的是（　　）

A．电压表示数变小，电流表示数变小

B．电压表示数变大，电流表示数变大

C．电压表示数变大，电流表示数变小

D．电压表示数变小，电流表示数变大

11．一个轻质小球靠近带负电的橡胶棒时，它们相互吸引，则小球（　　）

A．可能不带电	B．一定带负电	C．一定带正电	D．一定不带电

12．下列说法中正确的是（　　）

A．地磁北极在地理北极附近

B．奥斯特发现了导体周围存在磁场

C．磁浮列车能够悬浮是利用了磁极间的相互作用

D．撒在磁体周围的小铁屑可以判断磁体周围各点的磁场方向

13．下列说法正确的是（　　）

A．磁场是由磁感线组成的

B．磁场对放入其中的物体一定有力的作用

C．磁场中某点的磁场方向是由放在该点的小磁针决定的

D．磁体外部的磁场方向是从磁体的N极出发，回到磁体的S极

14．将如图所示的四组电阻（R1＜R2）分别接到相同的电源电压下，1min内产生热量最多是（　　）

A．	B．	C．	D．

15．小明借助图所示的电能表测量家中电视机的待机功率．他将电视机接通电源并使其处于待机状态，其余用电器均从电源上断开；观察电能表，发现转盘（图中未画出）转1圈用时4min，则该电视机的待机功率是（　　）

A．2W	B．5W	C．10W	D．25W

二、多项选择题（下列各小题均有四个选项，其中符合题意的选项均多于一个．共8分，每小题2分．每小题选项全选对的得2分，选对但不全的得1分，有错选的不得分）

16．下列说法正确的是（　　）

A．通电螺线管外部的磁场和条形磁体的磁场相似

B．通电螺线管两端相当于条形磁体的两个磁极

C．通电螺线管中的电流方向改变时，其两端的极性不改变

D．通电螺线管中的电流大小改变时，其两端的极性不改变

17．如图，是一个能吹冷风、温风、热风的电吹风的简化电路，其中M是电动机，通电后能吹风，R1、R2是阻值相等的发热电阻丝，通电后能发热，电吹风接通电源且开关S闭合后（　　）

A．若闭合S1、S2，则吹出的是冷风

B．若闭合S1、S2，则吹出的是热风

C．若闭合S1或S2，则吹出的是温风

D．若断开S1、S2，则吹出的是温风

18．下列说法中正确的是（　　）

A．我国家庭电路的电压值为220V

B．家庭电路中开关与其所控制的用电器是并联的

C．家庭电路中，同时工作的用电器越多，总电阻越大

D．家庭电路中，电流过大的原因可能是同时工作的用电器总功率过大

19．下列说法中正确的是（　　）

A．实际电功率大的用电器，电流做功一定快

B．一个用电器有电流通过，则该用电器两端电压一定有电压

C．R=说明导体的电阻与其两端的电压成正比，与通过它的电流成反比

D．金属导体中的自由电子定向移动的方向与电流方向相同

三、填空题（共8分，每小题1分）

20．原子是由原子核和　　构成的．

21．一般情况下人体的安全电压不高于　　V．

22．电热水器烧水时，是将电能转化为水的　　能．

23．物理学规定　　定向移动的方向为电流的方向．

24．家庭电路中，电冰箱、洗衣机等家用电器的电源插座都用三孔插座，为了安全用电，三脚插头的接地脚应与用电器的　　相连．

25．一根阻值为50Ω的电阻丝，通电100s，通过的电流为0.2A，则电流通过电阻丝产生的热量为　　J．

26．市场上出现一种新型的节能灯﹣﹣LED灯．灯上标有“220V 5W”的字样，该灯正常工作　　h消耗一度电．

27．图甲是一种电热水龙头，图乙是它的原理电路，旋转图甲中的手柄可使图乙中的扇形开关S同时接触两个相邻触点，从而控制流出的水为冷水、温水或热水．已知电热水龙头的额定电压是220V，温水时的额定功率是2000W，热水时的额定功率是3000W．R1、R2为电热丝，不考虑温度对电阻丝的影响．则R2的电阻为　　Ω．

四、实验与探究题（共38分，28～34题各2分，35题6分，36、39题各2分，37、38、40题3各分，41题5分）

28．如图所示的电阻箱的示数是　　Ω．

29．如图所示，电能表的示数是　　kW•h．

五、解答题（共12小题，满分39分）

30．用笔画线代替导线，把带有开关的电灯正确地接入如图所示的家庭电路中．

31．如图所示，请根据N、S极，标出通电螺线管中电流的方向．

32．（5分）小明在做用滑动变阻器改变灯泡亮度的实验时，连接了如图所示的电路．她闭合开关S后，发现灯泡L不亮，她将滑动变阻器的滑片P从右端滑动到左端，再滑动到右端的过程中，灯泡L始终不发光．为了排除电路故障，小英用量程为0～3V的电压表进行检查判断．她将电压表的负接线柱与A接线柱连接，电压表正接线柱依次与其他接线柱连接，对应出现的电压表示数如表所示．

| 电压表正接线柱与其他接线柱连接情况 | 电压表 示数/V |
| --- | --- |
| 与B接线柱连接 | 3 |
| 与C接线柱连接 | 3 |
| 与D接线柱连接 | 3 |
| 与E接线柱连接 | 3 |
| 与F接线柱连接 | 3 |
| 与G接线柱连接 | 0 |

根据以上信息，可判断　　段电路一定出现了故障．

33．如图所示，当电源开关接通后，会发现可移动的两螺线管相互　　（选填“靠近”或“远离”）．

34．如图所示电路中，闭合开关，将变阻器的滑片向右移动，电磁铁吸引大头针个数将　　（选填“增加”或“减少”）．

35．做“测定小灯泡的电功率”实验时，所用器材有：电压为3V的电源，额定电压为2.5V的小灯泡，以及符合实验要求的滑动变阻器、已调零的电流表和电压表、开关、导线若干．请按要求完成下列实验内容：

（1）用笔画线代替导线，将图甲的实物电路连接完整．

（2）连接电路时，断开开关，变阻器的滑片P应置于最　　端（选填“左”或“右”）．

（3）闭合开关，滑动变阻器的滑片P移到某处，电压表的示数如图乙所示，此时，电压表的示数为　　V，要测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向　　（选填“左”或“右”）移动．

（4）通过移动滑片P，分别记录多组对应的电压表和电流表的示数，绘成了图丙所示的U﹣I图象，则小灯泡的额定功率是　　W．

（5）由图丙看出，小灯泡的电流随电压变化的图象不是一条直线，由此可推断出小灯泡的电阻是　　的（选填“不变”或“变化”）．

36．小明在探究“导体的电阻R与导体的长度L的关系”时，得到如表所示的实验数据，请根据表中数据归纳出R与L的关系：R=　　．

| L/m | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/Ω | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 |

37．小刚想利用一块电流表和阻值已知的电阻R0测量电阻Rx的阻值．他选择了满足实验要求的器材，并连接了部分实验电路，如图所示．

（1）请你添加两根导线完成图所示的实验电路的连接；

（2）只闭合开关S时，电流表的示数为I1；闭合开关S和S1时，电流表的示数为I2．请你用I1、I2和R0表示未知电阻RX．RX=　　．

38．小红和小明分别用图所示的装置，探究电流一定时，电流产生的热量与电阻的关系．他们分别将两段阻值不同的电阻丝（R1＜R2）密封在完全相同的烧瓶中，并通过短玻璃管与气球相连．（设他们所用的各种同类器材性能相同）

（1）他们同时开始进行实验，在a、b、c、d四个气球中，鼓起来最快的是　　球．

（2）小红和小明的实验方案中，　　的实验方案是错误的（选填“小红”或“小明”），原因是没有控制　　不变．

39．定值电阻R消耗的电功率P随通过R的电流I的变化图象，如图所示．请根据图象判断：当通过R的电流I为0.3A时，电阻R消耗的电功率P为　　W．

40．一般而言，可探究的科学问题描述的是两个或多个变量之间的关系，其中的变量必须是可观察或测量的．其陈述方式有下列三种：某个变量影响另一个变量吗？如果改变某个变量，另一个变量会怎样变化？一个变量跟另一个变量有关吗？根据对可探究的科学问题的陈述，回答下面问题：

（1）小红在学习电阻时，提出的问题是：“电阻的大小与哪些因素有关？”小红提出的问题　　可探究的科学问题（选填“是”或“不是”）．

（2）小明在做“水果电池”的实验：他将铜片和锌片作为电极插入柠檬中，并将铜片和锌片与电压表相连，发现电压表有示数，如图所示；然后，他将其中一个电极的材料由锌片换成铝片，另一个电极的材料不变，同样连接到电压表，发现电压表的示数发生了变化．请根据以上的实验现象，提出一个可探究的科学问题：　　．

41．实验桌上有如下实验器材：满足实验要求的电源、阻值已知的定值电阻各1个，电阻箱（电路图符号）一个，已调零的电压表两块，开关两个，导线若干．请选用上述实验器材，设计一个实验证明“两个电阻R1与R2串联时，如果R1的阻值保持不变，则电阻R1与R2串联的等效电阻R跟电阻R2的关系为：R=R2+b（b为常量）”．请你画出实验电路图，写出实验步骤，画出实验数据记录表．

五、科普阅读题（共8分，42、43题每空1分）

42．热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一，热电偶工作原理是基于赛贝克（seeback）效应，其优点是测量精度高、测量范围广、构造简单、使用方便等．

热电偶式温度计的原理如图所示，两种不同的导体（如铂、镍）各取一端接在一起作为热点（J1点）放在高温处，另一端作为冷点（J2点）放在低温处，在低温处的A、B两点之间就会存在一定的电压，这就是热电偶．已知热电偶的电压与J1、J2两点间的温度差成正比，当热、冷两点间的温度差为100℃时，产生的电压为1.5mV．若已知冷点J2的温度，就可以通过接在A、B两点间电压表的读数确定热点J1的温度．

请回答下面问题：

（1）热电偶的电压与冷、热两点间的　　有关（选填“温度”或“温度差”）．

（2）热电偶实际上是一个电源，它的电能是由　　能转化而来．

（3）当热、冷热两点间的温度差是　　℃时，产生的电压为12mV时；若此时低温处温度为20℃，高温处的温度　　℃．

43．半导体材料有P型半导体和N型半导体两种，除了可以用于各种电子元器件外，还可以用作制冷材料．如图是一个半导体制冷单元的原理图，P型半导体和N型半导体的上端和铜片A连接、下端分别和铜片B连接，连接后接到电源的两端，此时电路的电流方向是从N型半导体经铜片A流向P型半导体，此时，铜片A会从空气吸收热量，铜片B会向空气放出热量；若改变电源的正、负极，使电流方向从P型半导体经铜片A流向N型半导体，这时，铜片A会向空气放出热量，铜片B从空气吸收热量．由于单个制冷单元制冷量很小，为了满足实际需要，需要多个制冷单元同时工作．

请回答下列问题：

（1）如图所示电路中，若使电冰箱内的温度下降，铜片A置于电冰箱　　，铜片B置于电冰箱　　，这就是半导体电冰箱的工作原理（选填“箱内”或“箱外”）．

（2）如图所示电路中，若电源正、负极互换，其他条件不变，则铜片B表面空气的温度将　　（选填“升高”或“降低”）．

（3）如图所示电路中，若P型半导体与N型半导体位置互换，其他条件不变，则铜片A上表面空气的温度将　　（选填“升高”或“降低”）．

六、计算题（共8分，44、45题各4分）

44．如图是家庭常用的电热水壶，下表中列出了这只电热水壶部分技术参数．假设电热水壶电阻丝电阻不变．求：

（1）电热水壶正常工作时的电流；

（2）在用电高峰（家庭电路的实际电压为198V），电热水壶烧水时的实际功率．

| 型号 | FY﹣TSl010A |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220V |
| 频率 | 50Hz |
| 额定功率 | 1100W |
| 容量 | 1.0L |

45．A、B两灯分别标有“6V 6W”、“6V 3W”字样，通过A、B两灯中的电流随其两端电压变化的关系图象如图所示．求：

（1）将A、B两灯并联接在6V电源两端，在1min内A灯消耗的电能．

（2）将A、B两灯串联接在某电源两端，使B灯恰好正常发光，此时A灯的电阻．

2015-2016学年北京市通州区九年级（上）期末物理试卷

参考答案与试题解析

一、单项选择题（下列各小题均有四个选项，其中只有一个选项符合题意．共30分，每小题2分）

1．在常温干燥的情况下，下列文具属于绝缘体的是（　　）

A．铅笔芯	B．橡皮	C．金属小刀	D．不锈钢笔

【考点】绝缘体．

【分析】常见的导体包括：人体、大地、各种金属、酸碱盐的溶液等．常见的绝缘体有陶瓷、玻璃、橡胶、油等；导体和绝缘体没有绝对的界限．

【解答】解：

A、铅笔芯的主要材料是碳，能导电，是导体；故A错误；

B、橡皮的材料是橡胶，橡胶不导电，是很好的绝缘体；故B正确；

C、金属小刀的材料是钢或铁，能导电，属于导体；故C错误；

D、不锈钢笔的外壳是金属钢，能导电，属于导体；故D错误．

故选：B．

【点评】此题考查了导体与绝缘体的概念以及生活中常见的实例；生活中哪些物体为导体，哪些物体为绝缘体，属于识记的内容，比较简单．

2．下列家用电器中，主要利用电流热效应工作的是（　　）

A．电饭锅	B．洗衣机	C．电风扇	D．电视机

【考点】电流的热效应、化学效应和磁效应．

【分析】电流的热效应就是把电能转化为内能．可从能量转化的角度分析哪一用电器是利用了电流的热效应．

【解答】解：

洗衣机、电风扇主要是把电能转化为机械能，电视机在工作时，主要将电能转化为光能和声能，故不合题意；

只有电饭锅是把电能转化为内能，是利用电流的热效应，符合题意．

故选A．

【点评】本题主要考查学生对：电流的热效应，以及电能和其它形式能的相互转化．是一道基础题．

3．家庭电路中，电能表可以直接测量（　　）

A．电功率	B．电阻	C．电流	D．电功

【考点】电功的测量．

【分析】电能表是测量电功的仪表，根据对各物理量的测量工具的掌握分析答题．

【解答】解：电能表可以直接测量电功，电功率可以用伏安法测量，

可以用欧姆表或用伏安法测电阻，电流可以用电流表测量，故ABC错误，D正确；

故选D．

【点评】本题考查了电能表的作用，本题是一道基础题，掌握基础知识即可解题，平时要注意基础知识的学习与掌握．

4．灯的亮暗程度决定于灯的（　　）

A．实际电流	B．实际电压	C．实际功率	D．额定功率

【考点】实际功率．

【分析】电灯工作时，消耗电能转化为光能，比较灯的亮度就是要比较在一定时间内消耗电能的多少，即实际电功率的大小；据此即可选出正确答案．

【解答】解：用电器消耗电能就是将电能转化为其他形式的能，电功率表示用电器消耗电能的快慢程度，

也就是说，实际功率大的电灯，在单位时间内消耗的电能就越多，转换出来的光能当然就越多（越亮），

单是实际电流大、实际电压大，实际功率不一定大，在单位时间内消耗的电能就不一定越多，

所以不能单独的说灯泡的亮暗程度与实际电流、实际电压有关；

而额定功率是指额定电压下的功率，与实际功率无关．

故选C．

【点评】本题考查了学生对电功率这部分内容掌握和理解，明确家用电器使用都是由实际功率决定的是解决本题的关键．

5．如图所示的四个电路中，开关S闭合后，两个灯泡属于串联的是（　　）

A．	B．	C．	D．

【考点】串联电路和并联电路的辨别．

【分析】串联电路是指各用电器依次连接起来的电路，并联电路是指将各用电器并联连接起来的电路．然后根据上述特点对各选项进行逐一分析．

【解答】解：A、图中两灯泡顺次连接，电流只有一条路径，为串联电路，故A符合题意；

B、图中两灯泡并列连接，电流有两条路径，为并联电路，故B不合题意；

C、图中开关S闭合后，一只灯泡被短路，成为另一只灯泡的简单电路，故C不合题意；

D、图中两灯泡并列连接，电流有两条路径，为并联电路，故D不合题意．

故选A．

【点评】本题考查了串并联电路的识别，关键是明确串并联电路的特点，并且分清开关的通断对电路用电器的影响．

6．如图所示的实例中，符合安全用电要求的是（　　）

A．

用湿布擦拭工作的台灯

B．

发生触电事故时，先切断电源

C．

使用绝缘层破损的导线

D．

在输电线上晾衣服

【考点】安全用电原则．

【分析】①不能用湿物体接触电器；

②发现有人触电或电引起的火灾，首先切断电源，再实行救援措施；

③导线的绝缘层破损，人体接触时容易引起触电；

④安全用电的原则，不靠近高压带电体，不接触低压带电体．

【解答】解：

A、湿抹布能导电，所以不能使用湿布擦拭工作的台灯，以防引起触电．此选项错误；

B、发生触电事故，切断电源是首先要做的．此选项正确；

C、发现电线绝缘层破损后，导线外露，容易造成漏电，甚至出现触电事故，因此必须用绝缘胶布缠好，防止漏电．此选项错误；

D、在输电线上晾衣服，可能引起触电，是非常危险的．此选项错误．

故选B．

【点评】此题考查了安全用电的原则，属于用电安全方面的考查，密切联系生活实际，要引起重视．

7．下列有关电阻的说法正确的是（　　）

A．绝缘体没有电阻

B．导体的电阻越大，其导电能力越强

C．导体中的电流为零时，电阻也为零

D．导体的电阻是导体本身的一种性质，与导体的材料、长度和横截面积等因素有关

【考点】电阻．

【分析】（1）容易导电的物体叫导体，不容易导电的物体叫绝缘体；导体和绝缘体都有电阻；

（2）影响电阻大小的因素：材料、长度、横截面积、温度有关，与两端的电压和通过的电流无关．

【解答】解：

（1）绝缘体不容易导电，电阻很大，不是没有电阻，故A错误．

（2）导体的电阻是导体本身所具有的性质，电阻由导体材料、长度、横截面积决定，与通过它的电流、它两端的电压无关；故D选项正确，BC选项错误．

故选D．

【点评】本题考查了影响电阻大小的因素，关键是知道电阻的大小与通过它的电流、它两端的电压无关．

8．生间安装了换气扇和照明灯，有时需要换气扇独立工作，有时需要照明灯独立工作，有时需要二者同时工作．如图所示的电路中，符合要求的是（　　）

A．	B．	C．	D．

【考点】电路图设计．

【分析】串联电路特点：在串联电路中，电流只有一条路径，各用电器之间相互影响；

并联电路的特点：在并联电路中，电流两条或两条以上路径，各支路间互不影响，即：某一支路断开，但另一支路仍会与干路构成通路．由此根据题意分析即可．

【解答】解：

由题可知，换气扇和照明灯可以单独工作，也可以同时工作，所以换气扇和照明灯并联并且都有单独开关控制．

故选B．

【点评】本题考查并联电路的应用及特点，要结合串联和并联特点进行分析．

9．研究串联电路电流的特点时，连接如图所示电路，电流表甲和乙的示数分别为0.18A和0.16A，造成两个电流表示数不同的原因可能是（　　）

A．灯泡L1和L2的电阻不同

B．灯泡L1和L2在电路中的位置不同

C．电流表的缘故

D．灯泡L1和L2在电路中的额定电压不同

【考点】串联电路的电流规律．

【分析】根据串联电路电流的特点：串联电路中电流处处相等来分析此题．

【解答】解：由电路图可知，两灯和两电流表串联接入电路，根据串联电路的电流特点，电路中各处的电流相等；

因此若导线有电阻、L1和L2的电阻不同、灯泡L1和L2在电路中的位置不同、灯泡L1和L2在电路中的额定电压不同时，电流表的示数都应该是相同的；

而实验时电流表甲和乙的示数分别为0.18安和0.16安，图中造成两个电流表示数不同的原因可能是两个电流表的读数误差或指针未调整．是电流表的缘故，故选项ABD错误，C正确．

故选C．

【点评】此题考查了串联电路中的电流规律，同时考查了电流表的使用，电流相同，若电流表的量程不同，则偏角不同，使用电流表前一定要进行调零．

10．小明设计了一种酒精测试仪的电路，如图所示．图中R为定值电阻，Q为酒精气敏元件，它在电路中的作用相当于一个可变电阻，其阻值随被测的酒精气体浓度的增大而增大．电源两端的电压不变，闭开关S，当气敏元件所测酒精气体的浓度增大时，则下列判断中正确的是（　　）

A．电压表示数变小，电流表示数变小

B．电压表示数变大，电流表示数变大

C．电压表示数变大，电流表示数变小

D．电压表示数变小，电流表示数变大

【考点】欧姆定律的应用．

【分析】由电路图可知，电阻R与气敏元件串联，电压表测量气敏元件两端的电压，电流表测电路电流；

酒精气体浓度越大，气敏元件电阻越大，根据欧姆定律可知，电路电流的变化情况，根据串联电路的电压特点和U=IR可知气敏元件Q两端的电压．

【解答】解：

由电路图可知，电阻R与气敏元件Q串联，电压表测量气敏元件Q两端的电压，电流表测电路电流，

当气敏元件所测酒精气体的浓度增大时，气敏元件电阻增大，电路总电阻增大，

由I=可知，电路中的电流变小，即电流表的示数变小；

由U=IR可知，电阻R两端电压变小，

由串联电路电压特点可知Q两端电压变大．即电压表的示数变大．

故选：C．

【点评】本题考查了电路的动态分析，涉及到串联电路特点和欧姆定律的应用，关键是利用好“酒精气敏元件的阻值随被测的酒精气体浓度的增大而增大”这一条件．

11．一个轻质小球靠近带负电的橡胶棒时，它们相互吸引，则小球（　　）

A．可能不带电	B．一定带负电	C．一定带正电	D．一定不带电

【考点】物体带电情况的判断．

【分析】（1）人们规定，用毛皮摩擦过的橡胶棒带负电，用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电；

（2）带电体有吸引轻小物体的性质；

（3）电荷间的相互作用规律是：同种电荷互相排斥，异种电荷互相吸引．

【解答】解：毛皮摩擦过的橡胶棒带负电，小球被吸引，由于异种电荷互相吸引、带电体有吸引轻小物体的性质，所以小球可能带正电也有可能不带电，由此分析可知只有A正确．

故选A．

【点评】本题考查电荷间的相互作用规律，注意小球是轻质的，棒与小球相吸引，则有两种可能性，因为异种电荷相吸引，小球可能带电，与棒是不同种的电荷；又因为带电体可以吸引轻小物体，小球可能不带电，被带电的棒所吸引了．

12．下列说法中正确的是（　　）

A．地磁北极在地理北极附近

B．奥斯特发现了导体周围存在磁场

C．磁浮列车能够悬浮是利用了磁极间的相互作用

D．撒在磁体周围的小铁屑可以判断磁体周围各点的磁场方向

【考点】地磁场；磁场；通电螺线管的磁场；磁浮列车的工作原理和特点．

【分析】（1）地球周围有磁场，地磁北极在地理南极附近；

（2）丹麦科学家奥斯特发现了电流的磁效应；

（3）同名磁极相互排斥、异名磁极相互吸引；

（4）磁场的分布情况可能通过撒铁屑的方法粗略观察，用铁屑可以看出磁场的强弱，但无法确定方向．

【解答】解：A、地球周围有磁场，地磁北极在地理南极附近，故A错误；

B、丹麦科学家奥斯特首先发现了电流周围存在磁场，但导体没有电流通过时，其周围就不会产生磁场，故B错误；

C、磁悬浮列车能够悬浮是利用了同名磁极相互排斥的原理，故C正确；

D、利用铁屑可以看到磁体周围磁场的分布情况，但看不到方向，磁场方向是人为规定的．故D错误．

故选C．

【点评】此题考查了电磁学中的多个知识点，都是基础内容，是必须掌握的．

13．下列说法正确的是（　　）

A．磁场是由磁感线组成的

B．磁场对放入其中的物体一定有力的作用

C．磁场中某点的磁场方向是由放在该点的小磁针决定的

D．磁体外部的磁场方向是从磁体的N极出发，回到磁体的S极

【考点】磁场；磁感线及其特点．

【分析】（1）磁体周围存在磁场，为了描述磁场的性质而引入了磁感线的概念，可形象地表示磁场的性质，磁体周围的磁感线从N极出发回到S极；

（2）磁场对放入其中的小磁针有力的作用；

（3）磁场是有方向的，人们规定，在磁场中的某一点，小磁针静止时N极所指的方向就是该点的磁场方向．

【解答】解：

A、磁场是真实存在的，但磁感线是为了描述磁场分布而引入的，不是真实存在的，故A错误；

B、磁场只对放入其中的磁体有力的作用，故B错误；

C、磁场中某点的磁场方向是一定的，可以由放在该点的小磁针来判断，但不是由小磁针决定的，故C错误；

D、磁感线可以直观描述磁场的方向，物理学规定：磁体外部的磁感线都是从N极出发回到S极．故D正确．

故选D．

【点评】磁场虽然看不见、摸不着，但它是确实存在的，磁极间的相互作用就是通过磁场而发生作用的；磁场很抽象，一定要注意理解．

14．将如图所示的四组电阻（R1＜R2）分别接到相同的电源电压下，1min内产生热量最多是（　　）

A．	B．	C．	D．

【考点】焦耳定律的计算公式及其应用．

【分析】根据电阻的串并联比较各选项中电阻的大小，根据Q放=W=t得出它们在相同的时间内放出热量的关系．

【解答】解：

串联电路中电阻等于各分电阻之和，并联电路中总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和，

所以两电阻串联时电路中的总电阻最大，两电阻并联时电路中的总电阻最小，

Q放=W=t可知电压和通电相间相同的条件下，两电阻并联时产生热量最多．

故选D．

【点评】本题考查了焦耳定律的灵活应用，关键是根据电阻的串并联判断选项中总电阻之间的关系．

15．小明借助图所示的电能表测量家中电视机的待机功率．他将电视机接通电源并使其处于待机状态，其余用电器均从电源上断开；观察电能表，发现转盘（图中未画出）转1圈用时4min，则该电视机的待机功率是（　　）

A．2W	B．5W	C．10W	D．25W

【考点】电功率的计算；电能表参数的理解与电能的求法．

【分析】本题首先要清楚“3000r/kW•h”的物理意义：当用电器消耗1千瓦时的电能，电能表的水平转盘转过3000转，1度=3.6×106焦，即1kW•h=3.6×106J．

【解答】解：由题意可知，用电器所做的功：

W=kW•h=×3.6×106J=1.2×103J．

该电视机的待机功率P===5W．

故选B．

【点评】本题考查了电能表的参数的理解与电能的求法以及电功率的计算，难度不大，属于基础知识．

二、多项选择题（下列各小题均有四个选项，其中符合题意的选项均多于一个．共8分，每小题2分．每小题选项全选对的得2分，选对但不全的得1分，有错选的不得分）

16．下列说法正确的是（　　）

A．通电螺线管外部的磁场和条形磁体的磁场相似

B．通电螺线管两端相当于条形磁体的两个磁极

C．通电螺线管中的电流方向改变时，其两端的极性不改变

D．通电螺线管中的电流大小改变时，其两端的极性不改变

【考点】通电螺线管的磁场．

【分析】（1）条形磁体的两端是它的两个磁极，通电螺线管也有两端，它的两端也是两个磁极．

（2）通电螺线管的磁场可由安培定则进行判定．故据安培定则的内容进行分析即可判断．

【解答】解：A、通电螺线管外部的磁场和条形磁体外部的磁场相似．故A正确；

B、螺线管的两端的磁性最强，相当于条形磁铁的两极．故B正确；

C、通电螺线管两端的极性跟螺线管中电流的方向有关，因此通电螺线管中的电流方向改变时，其两端的极性改变，故C错误．

D、通电螺线管两端的极性跟螺线管中电流的方向有关，与电流大小无关，因此通电螺线管中的电流大小改变时，其两端的极性不改变，故D正确．

故选ABD．

【点评】此题考查了螺线管的磁场情况、安培定则的基础知识；此题的难点不大，属于对基础知识的识记性考查，在平时的学习中要强化对基础知识的记忆．

17．如图，是一个能吹冷风、温风、热风的电吹风的简化电路，其中M是电动机，通电后能吹风，R1、R2是阻值相等的发热电阻丝，通电后能发热，电吹风接通电源且开关S闭合后（　　）

A．若闭合S1、S2，则吹出的是冷风

B．若闭合S1、S2，则吹出的是热风

C．若闭合S1或S2，则吹出的是温风

D．若断开S1、S2，则吹出的是温风

【考点】电路图及元件符号．

【分析】根据串并联电路的特点，依据题意结合电路图分析是哪部分连入电路，有电流经过的部分，才能正常工作．

【解答】解：（1）若将开关S1、S2都闭合，电动机和电热丝与电源并联，电流分两路分别经过电动机和两个电热丝，根据P=可知，此时电阻最小，电功率最大，则电吹风吹出的是热风；故A错误，B正确

（2）若闭合S1或S2，电动机和R1或R2与电源并联，则吹出的是温风，故C正确；

（3）若断开S1、S2，只闭合开关S，电流只经过电动机，所以电吹风吹出的是冷风；故D错误；

故选BC．

【点评】对于这类结合生活中的电器考查电路连接情况的题目，要结合串并联电路的电流流向特点进行分析．

18．下列说法中正确的是（　　）

A．我国家庭电路的电压值为220V

B．家庭电路中开关与其所控制的用电器是并联的

C．家庭电路中，同时工作的用电器越多，总电阻越大

D．家庭电路中，电流过大的原因可能是同时工作的用电器总功率过大

【考点】家庭电路工作电压、零线火线的辨别方法；家庭电路的连接；家庭电路电流过大的原因．

【分析】知道我国家庭电路的电压，电路中开关、用电器的连接方式，知道电阻并联的特点，以及家庭电路中电流过大的原因，可逐一对选项中的描述做出判断．

【解答】解：A、我国家庭电路的电压值为220V，故A正确；

B、家庭电路中开关与其所控制的用电器是串联的，这样才能实现有效控制，故B错误；

C、电阻并联时越并越小，所以家庭电路中，同时工作的用电器越多，总电阻越小，故C错误；

D、家庭电路中，电流过大的原因可能是同时工作的用电器总功率过大，也可能是短路，故D正确．

故选AD．

【点评】本题考查了家庭电路中的一些用电常识，总体难度不大，但都是很重要的内容，必须熟知．

19．下列说法中正确的是（　　）

A．实际电功率大的用电器，电流做功一定快

B．一个用电器有电流通过，则该用电器两端电压一定有电压

C．R=说明导体的电阻与其两端的电压成正比，与通过它的电流成反比

D．金属导体中的自由电子定向移动的方向与电流方向相同

【考点】电功率；电流的方向；电压．

【分析】（1）电功率是描述电流做功快慢的物理量；

（2）电压是形成电流的原因；

（3）导体的电阻是导体本身的一种性质，只与导体的材料、长度、横截面积和温度有关；

（4）正电荷定向移动的方向是电流的方向．

【解答】解：A、电功率是表示电流做功快慢的物理量，实际电功率大的用电器做功一定快，故A正确；

B、电压是形成电流的原因，所以用电器有电流通过时，其两端一定有电压，故B正确；

C、导体的电阻是导体的一种性质，与导体中的电流、导体两端的电压大小无关；故C错误；

D、正电荷定向移动的方向是电流的方向，金属导体导体靠的是自由电子的定向移动，其方向与电流方向相反，故D错误．

故选AB．

【点评】本题考查了电压、电流、电阻和电功率的认识和理解，属于一道基础题，关键是掌握这些基础知识．注意有电压不一定有电流，有电流一定有电压．

三、填空题（共8分，每小题1分）

20．原子是由原子核和　电子　构成的．

【考点】原子的核式模型．

【分析】原子由原子核和核外电子构成，据此做出解答．

【解答】解：原子是由居于中间位置的原子核和核外绕核运转的电子构成．

故答案为：电子．

【点评】了解原子的核式结构，可顺利做出解答．

21．一般情况下人体的安全电压不高于　36　V．

【考点】电压．

【分析】人体安全电压不高于36V，熟知这一知识即可解答．

【解答】解：由电学常识可知，一般情况下，人体的安全电压不高于36V．

故答案为：36．

【点评】注意理解人体安全电压前面的修饰词“不高于”．

22．电热水器烧水时，是将电能转化为水的　内　能．

【考点】电功的实质．

【分析】电流做功的过程，就是将电能转化为其它形式的能的过程．

【解答】解：电热水器烧水时，消耗了电能，将电能转化为水的内能，使水的内能增加、温度升高．

故答案为：内．

【点评】了解不同用电器工作时的能量转化，是解答此类题目的关键，属基础题．

23．物理学规定　正电荷　定向移动的方向为电流的方向．

【考点】电流的方向．

【分析】（1）电流的形成：正电荷定向移动形成电流；负电荷定向移动形成电流；正负电荷向相反方向移动形成电流．

（2）规定正电荷定向移动的方向是电流的方向．

【解答】解：电流无论是如何形成的，物理学规定：正电荷定向移动的方向是电流的方向．

故答案为：正电荷．

【点评】掌握电流的形成、电流方向的规定、电流的测量工具、电源外部电流的方向．

24．家庭电路中，电冰箱、洗衣机等家用电器的电源插座都用三孔插座，为了安全用电，三脚插头的接地脚应与用电器的　金属外壳　相连．

【考点】安全用电原则．

【分析】三孔插座中多出的一个孔是用来接地线的；三脚插头中有一根导线要与用电器金属外壳相连．目的就是为了防止触电．

【解答】解：为了安全用电，电冰箱、洗衣机等大功率家用电器的电源插座都用三孔插座，三脚插头的接地脚应与用电器的金属外壳相连通，这样若金属外壳的用电器外壳万一带电，电流会通过地线导入大地，防止造成触电事故的发生．

故答案为：金属外壳．

【点评】本题考查三孔插座和三脚插头的安全用电原则；这两个现象在生活中可以见到，要会用物理知识解决实际问题．

25．一根阻值为50Ω的电阻丝，通电100s，通过的电流为0.2A，则电流通过电阻丝产生的热量为　200　J．

【考点】焦耳定律的计算公式及其应用．

【分析】已知电阻、通电时间及电流，由Q=I2Rt可求出电阻产生的热量．

【解答】解：电流通过电阻丝产生的热量Q=I2Rt=（0.2A）2×50Ω×100s=200J．

故答案为：200．

【点评】本题考查了求电阻丝产生的热量，是一道基础题，熟练掌握电功公式是解题的关键．

26．市场上出现一种新型的节能灯﹣﹣LED灯．灯上标有“220V 5W”的字样，该灯正常工作　200　h消耗一度电．

【考点】电功率与电能、时间的关系．

【分析】已知消耗的电能为1kW•h，和灯的功率，根据P=可求得该灯正常工作时间．

【解答】解：已知W=1kW•h，P=5W，

由P=可得t===200h．

故答案为：200．

【点评】此题考查的是电功率与电能、时间的关系，灵活运用电功率公式变形是关键，是一道基础题，注意单位换算．

27．图甲是一种电热水龙头，图乙是它的原理电路，旋转图甲中的手柄可使图乙中的扇形开关S同时接触两个相邻触点，从而控制流出的水为冷水、温水或热水．已知电热水龙头的额定电压是220V，温水时的额定功率是2000W，热水时的额定功率是3000W．R1、R2为电热丝，不考虑温度对电阻丝的影响．则R2的电阻为　48.4　Ω．

【考点】电功率的计算．

【分析】根据P=，结合电路图分析S在不同位置时电热水龙头的工作状态；

由出温水时功率、出热水功率得到R2功率，根据P=求得R2的阻值．

【解答】解：

电源电压一定，根据P=可知，

S接右侧两点间时，电路断路，不热水，出冷水；

S接中间两点间时，只有R1接入电路，加热功率较小，出温水；

S接左侧两点时，R1和R2并联接入电路，加热功率最大，出热水；

已知出温水功率P温水=P1=2000W，

出热水功率P热水=P1+P2=3000W，

所以R2工作时的功率：P2=P热水﹣P1=3000W﹣2000W=1000W，

所以R2===48.4Ω．

故答案为：48.4．

【点评】本题考查了并联电路特点，电功率公式的应用，计算环节不复杂，是一道基础题．要掌握基本公式及其变形，关键是正确分析电路状态．

四、实验与探究题（共38分，28～34题各2分，35题6分，36、39题各2分，37、38、40题3各分，41题5分）

28．如图所示的电阻箱的示数是　2015　Ω．

【考点】变阻器．

【分析】按照电阻箱的读数方法，用△所对的数字乘以下面的倍数，然后把他们相加，就得出电阻箱的示数．

【解答】解：电阻箱的示数：

R=2×1000Ω+0×100Ω+1×10Ω+5×1Ω=2015Ω．

故答案为：2015．

【点评】本题考查的是电阻箱的读数方法，在计算电阻箱的读数时不要忘记乘以各指针所对应的倍数，在现实生活中，水表的读数与之类似．

29．如图所示，电能表的示数是　2016.1　kW•h．

【考点】电能表参数的理解与电能的求法．

【分析】本题首先要清楚电能表的读数方法：（1）月末的减去月初的示数．（2）最后一位是小数．（3）单位kW•h．

【解答】解：电能表的最后一位是小数，故电能表的示数为：2016.1kW•h．

故答案为：2016.1．

【点评】本题考查了电能表的读数方法，关键是知道电能表的最后一位是小数，单位是kW•h．

五、解答题（共12小题，满分39分）

30．用笔画线代替导线，把带有开关的电灯正确地接入如图所示的家庭电路中．

【考点】家庭电路的连接．

【分析】灯泡的接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点；零线直接接入灯泡的螺旋套．

【解答】解：灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故．既能控制灯泡，又能更安全．如图所示

【点评】掌握家庭电路的灯泡、开关、三孔插座、两孔插座、保险丝的接法，同时考虑使用性和安全性．

31．如图所示，请根据N、S极，标出通电螺线管中电流的方向．

【考点】安培定则．

【分析】已知螺线管的磁极，则由右手螺旋定则可得出电流的方向．

【解答】解：用右手握螺线管，大拇指指向是螺线管的北极，则四指指向螺线管中电流的方向；由右手螺旋定则可知，电流由左侧流入，右侧流出，故答案如图所示：

【点评】本题考查右手螺旋定则，要求能熟练应用右手螺旋定由电流方向判断磁极方向，或由磁极方向判断电流方向．

32．小明在做用滑动变阻器改变灯泡亮度的实验时，连接了如图所示的电路．她闭合开关S后，发现灯泡L不亮，她将滑动变阻器的滑片P从右端滑动到左端，再滑动到右端的过程中，灯泡L始终不发光．为了排除电路故障，小英用量程为0～3V的电压表进行检查判断．她将电压表的负接线柱与A接线柱连接，电压表正接线柱依次与其他接线柱连接，对应出现的电压表示数如表所示．

| 电压表正接线柱与其他接线柱连接情况 | 电压表 示数/V |
| --- | --- |
| 与B接线柱连接 | 3 |
| 与C接线柱连接 | 3 |
| 与D接线柱连接 | 3 |
| 与E接线柱连接 | 3 |
| 与F接线柱连接 | 3 |
| 与G接线柱连接 | 0 |

根据以上信息，可判断　FG　段电路一定出现了故障．

【考点】电流表、电压表在判断电路故障中的应用．

【分析】电压表检测电路故障时，当电路发生断路时，电压表与电源两极相连时，电压表有示数，否则，电压表无示数．

【解答】解：电压表的负接线柱与A接线柱连接，

电压表正接线柱与B接线柱连接，电压表有示数，说明电源完好；

电压表正接线柱与C接线柱连接，电压表有示数，说明AC之间完好；

电压表正接线柱与D接线柱连接，电压表有示数，说明AD之间完好；

电压表正接线柱与E接线柱连接，电压表有示数，说明AE之间完好；

电压表正接线柱与F接线柱连接，电压表有示数，说明AF之间完好；

电压表正接线柱与G接线柱连接，电压表没有示数，说明AG之间有断路，由于AF之间完好，则断路位置一定在FG之间．

故答案为：FG．

【点评】用电压表检验电路故障时，电压表有示数（一般等于电源电压），说明与之并联的导体发生断路或串联的导体发生短路；电压表无示数，说明与之并联的导体发生短路或串联的导体发生断路．

33．如图所示，当电源开关接通后，会发现可移动的两螺线管相互　靠近　（选填“靠近”或“远离”）．

【考点】通电螺线管的磁场；磁极间的相互作用．

【分析】首先根据右手螺旋定则判断出螺线管的极性，然后根据磁体间的相互作用判断两个螺线管之间的相互作用．

【解答】解：根据右手螺旋定则，左侧螺线管的左端为S极，右端为N极；

右侧螺线管的左端为S极，右端为N极；异名磁极相互吸引．所以两个通电螺线管会相互靠近．如图所示：

故答案为：靠近．

【点评】此题主要考查了通电螺线管的相互作用，关键是熟练掌握右手螺旋定则和磁极间的相互作用规律．

34．如图所示电路中，闭合开关，将变阻器的滑片向右移动，电磁铁吸引大头针个数将　减少　（选填“增加”或“减少”）．

【考点】影响电磁铁磁性强弱的因素．

【分析】掌握影响电磁铁磁性强弱的因素：电流的大小、线圈的匝数、有无铁芯；

分析滑动变阻器滑片向右移动时，电流的变化，得出电磁铁磁性的变化及吸引大头针个数的多少．

【解答】解：当滑动变阻器滑片向右移动时，滑动变阻器的阻值增大，电路中的电流变小，电磁铁的磁性减弱，吸引大头针的个数减少．

故答案为：减少．

【点评】探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”实验，考查了影响电磁铁磁性强弱的因素，同时考查了滑动变阻器对电路电流的影响．

35．做“测定小灯泡的电功率”实验时，所用器材有：电压为3V的电源，额定电压为2.5V的小灯泡，以及符合实验要求的滑动变阻器、已调零的电流表和电压表、开关、导线若干．请按要求完成下列实验内容：

（1）用笔画线代替导线，将图甲的实物电路连接完整．

（2）连接电路时，断开开关，变阻器的滑片P应置于最　左　端（选填“左”或“右”）．

（3）闭合开关，滑动变阻器的滑片P移到某处，电压表的示数如图乙所示，此时，电压表的示数为　2.3　V，要测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向　右　（选填“左”或“右”）移动．

（4）通过移动滑片P，分别记录多组对应的电压表和电流表的示数，绘成了图丙所示的U﹣I图象，则小灯泡的额定功率是　0.5　W．

（5）由图丙看出，小灯泡的电流随电压变化的图象不是一条直线，由此可推断出小灯泡的电阻是　变化　的（选填“不变”或“变化”）．

【考点】电功率的测量．

【分析】（1）依据电表、滑动变阻器使用规则和实验电路图，连接实物图，只缺少电压表一根线，连上线后电压表与灯泡并联；

（2）根据滑阻作用可知滑动变阻器要最大阻值接入电路，滑片远离滑动变阻器所接的下接线柱；

（3）根据电压表所接量程分度值可读出电压值，当电压值小于额定电压时，滑动变阻器要减小接入电路阻值，从而减小分的电压，使灯泡电压增加；

（4）依据图丙坐标系读出U=2.5V时的电流I=0.2A，用公式P=UI计算即可；

（5）灯泡电阻受温度影响，不是定值．

【解答】解：（1）原实物图中只缺少电压表一根线，连上线后电压表与灯泡并联，具体连线见下图；

（2）滑动变阻器在电路中起保护电路作用，开始滑片要处于阻值最大出，滑片远离所使用的下接线柱，即滑片P应置于最左端；

（3）电压表接量程为3V，分度值为0.1V，根据指针位置得U=2.3V；该电压小于额定电压，要测量额定功率需增加灯泡电压，滑动变阻器滑片向右移动后，阻值减小后分的电压减小，根据串联电路电压特点可知滑动变阻器电压减小后灯泡电压会增大；

（4）由图丙坐标系读出U额=2.5V时I=0.2A，电功率P额=U额I=2.5V×0.2A=0.5W；

（5）小灯泡的电流随电压变化的图象不是一条直线，说明灯泡受温度影响后阻值发生变化．

故答案为：（1）见上图；（2）左；（3）2.3，右；（4）0.5；（5）变化．

【点评】题考查了连接实物电路图、实验注意事项、电表读数、滑动变阻器的作用以及电功率计算，是实验的常考问题，一定要掌握．

36．小明在探究“导体的电阻R与导体的长度L的关系”时，得到如表所示的实验数据，请根据表中数据归纳出R与L的关系：R=　3LΩ/m　．

| L/m | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/Ω | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 |

【考点】影响电阻大小的因素．

【分析】分析表中数据可看出电阻与导体长度成正比，设出它们的函数关系时，然后从表中找出一组数据，代入，确定电阻R与长度L的关系．

【解答】解：

由表中数据知，在导体材料与导体横截面积不变的情况下，导体的电阻阻值与导体长度成正比，

设R=kL，将表中的R=1.5Ω，L=0.5m代入得：1.5Ω=0.5m×k，则k=3Ω/m，则R=（3Ω/m）•L=3LΩ/m．

故答案为：3LΩ/m．

【点评】本题解题的关键是分析表中数据找出导体电阻随导体长度间变化的规律，然后根据规律找出它们间的定量关系．

37．小刚想利用一块电流表和阻值已知的电阻R0测量电阻Rx的阻值．他选择了满足实验要求的器材，并连接了部分实验电路，如图所示．

（1）请你添加两根导线完成图所示的实验电路的连接；

（2）只闭合开关S时，电流表的示数为I1；闭合开关S和S1时，电流表的示数为I2．请你用I1、I2和R0表示未知电阻RX．RX=　　．

【考点】欧姆定律的应用．

【分析】实验中没有电压表，电阻R0已经串联在电路中，通过开关闭合与断开，使电路处于两种状态，利用电源电压保持不变，测出两种状态下电路中的总电流，再利用并联电路的电流特点和欧姆定律求出电阻Rx的阻值．

【解答】解：（1）电阻R0和Rx并联，开关S1控制Rx支路，实物电路连接如图．

（2）只闭合开关S时，电路为R0的简单电路，电流表的示数为I1，则根据欧姆定律得：电源的电压为U=I1R0；

开关S、S都闭合时，电路为R0、Rx并联，电流表的示数为I2．

因电源的电压不变，所以并联时通过R0的电流不变，

由并联电路中干路电流等于各支路电流之和可知：

通过Rx的电流为Ix=I2﹣I1，

由欧姆定律得：Rx的阻值为Rx==．

故答案为：（1）实物电路连接如图所示；（2）．

【点评】本题考查了测电阻实验原理图的设计，在没有电压表或电流表时一般要利用串联电路的电流相等和并联电路电压相等的特点设计电路图．

38．小红和小明分别用图所示的装置，探究电流一定时，电流产生的热量与电阻的关系．他们分别将两段阻值不同的电阻丝（R1＜R2）密封在完全相同的烧瓶中，并通过短玻璃管与气球相连．（设他们所用的各种同类器材性能相同）

（1）他们同时开始进行实验，在a、b、c、d四个气球中，鼓起来最快的是　c　球．

（2）小红和小明的实验方案中，　小明　的实验方案是错误的（选填“小红”或“小明”），原因是没有控制　电流　不变．

【考点】焦耳定律．

【分析】（1）电流通过导体产生热量的多少不能直接观察，此题通过气体的热胀冷缩的程度来判断产生热量的多少，气体热胀冷缩的程度通过气球的膨胀程度来判断，这种研究方法叫转化法；电流产生的热量跟电流大小、电阻大小、通电时间有关，据电路的实际情况分析即可判断．

（2）探究电流产生热量跟电阻关系时，控制通电时间和电流不变；据此分析即可判断．

【解答】解：

（1）由于电热不易比较，所以从该实验中可以看出，电流产生热量的多少是通过气球膨胀体积大小来判断的，这种方法称为转换法；

由两实验可得：c、d两电阻并联，即其两端电压相同大于a、b两端电压，因此并联时产生的热量大于串联时产生的热量；并联时，根据Q=W=t可知，电阻小的发热量多，故c球膨胀明显，其次为d；串联时，根据Q=I2Rt可得，电阻越小发热量越小，因a的电阻小，故a发烧量最小，故膨胀大小顺序为c、d、b、a，故产生热量最多的是c，最小的是a；

（2）小明的方案中，两电阻的电流不同，所以无法探究电流和时间一定时，电流产生的热量与电阻的关系；因此小明采用的方案是错误的；原因是他采取的是R1与R2的并联电路，没有控制通过两个不同电阻丝的电流相同．

故答案为：（1）c；（2）小明；电流．

【点评】此题通过实验探究电流通过导体与电阻的关系，考查了学生对控制变量法的应用．并运用了转换法来判断产生热量的多少，用气球判断气体的膨胀程度，效果更明显．

39．定值电阻R消耗的电功率P随通过R的电流I的变化图象，如图所示．请根据图象判断：当通过R的电流I为0.3A时，电阻R消耗的电功率P为　9　W．

【考点】电功率的计算．

【分析】从图象上选取一点，找到对应的电流和功率，根据公式R=求出电阻R的大小，已知通过R的电流的大小，根据公式P=I2R可求电阻R消耗的电功率．

【解答】解：

由图象可知，当电流为I1=0.1A时，电阻消耗的电功率为P1=1W，

由P=可得电阻：

R===100Ω，

当通过R的电流为I′=0.3A时，电阻消耗的功率为：

P=I′2R=（0.3A）2×100Ω=9W．

故答案为：9．

【点评】本题考查电阻和电功率的计算，关键是公式及其变形的灵活运用，重点是根据图象求电阻的大小，这也是本题的难点，还要学会从题目所给信息中找到有用的数据．本题还可以根据电阻不变，功率之比等于电流比的平方来计算．

40．一般而言，可探究的科学问题描述的是两个或多个变量之间的关系，其中的变量必须是可观察或测量的．其陈述方式有下列三种：某个变量影响另一个变量吗？如果改变某个变量，另一个变量会怎样变化？一个变量跟另一个变量有关吗？根据对可探究的科学问题的陈述，回答下面问题：

（1）小红在学习电阻时，提出的问题是：“电阻的大小与哪些因素有关？”小红提出的问题　不是　可探究的科学问题（选填“是”或“不是”）．

（2）小明在做“水果电池”的实验：他将铜片和锌片作为电极插入柠檬中，并将铜片和锌片与电压表相连，发现电压表有示数，如图所示；然后，他将其中一个电极的材料由锌片换成铝片，另一个电极的材料不变，同样连接到电压表，发现电压表的示数发生了变化．请根据以上的实验现象，提出一个可探究的科学问题：　“水果电池”电压的大小与电极的材料有关吗？　．

【考点】控制变量法与探究性实验方案．

【分析】（1）“探究电大小与些因素有关”的实结论为：R与导体长度L成正比，与导体的横截面积成反比．

（2）电极材料发生变化时，电压表的示数也发生了变化，据此分析．

【解答】解：（1）影响电阻大小的因素有多个：材料、长度、横截面积和温度，变量较多，故小红提出的问题不是可探究的科学问题；

（2）其中一个电极的材料由锌片换成铝片，另一个电极的材料不变，同样连接到电压表，发现电压表的示数发生了变化，所以探究的课题为：水果电池的电压的大小与电机的材料有关吗？

故答案为：（1）不是；（2）“水果电池”电压的大小与电极的材料有关吗？

【点评】本题利用了控制变量法解题：就是在研究和解决问题的过程中，对影响事物变化规律的因素和条件加以人为控制，只改变某个变量的大小，而保证其它的变量不变，最终解决所研究的问题．

41．实验桌上有如下实验器材：满足实验要求的电源、阻值已知的定值电阻各1个，电阻箱（电路图符号）一个，已调零的电压表两块，开关两个，导线若干．请选用上述实验器材，设计一个实验证明“两个电阻R1与R2串联时，如果R1的阻值保持不变，则电阻R1与R2串联的等效电阻R跟电阻R2的关系为：R=R2+b（b为常量）”．请你画出实验电路图，写出实验步骤，画出实验数据记录表．

【考点】电阻的串联；控制变量法与探究性实验方案．

【分析】设计实验时要从实验的目的出发，利用现有的器材，先画出电路图，再根据要求设计步骤和记录数据的表格．本实验中，电阻的改变在靠电阻箱来完成，电压表分别测量定值电阻两端的电压和电源电压．

【解答】解：根据实验的目的与要求，应将定值电阻R1与变阻箱R2串联，并用电压表V1测量定值电阻R1两端的电压，电压表V2测量电源电压．

实验电路图如图所示．

（1）断开开关，按如图所示连电路，电阻箱调至阻值较大处．

（2）调节电阻箱R2阻值为R21，闭合开关，读出电压表V1的示数为U1，电压表V2的示数为U总，并将U1、U总、R1、R21记入表格中．

（3）断开开关，调节电阻箱R2阻值为R22，闭合开关，读出电压表V1的示数为U2，电压表V2的示数为U总，并将U2、U总、R1、R22记入表格中．

（4）仿照步骤3，改变电阻箱R2的阻值，再做4次实验，读出电压表V1的示数分别为U3～U6，电压V2的示数U总，将U总、U3～U6、R1、R23～R26记入表格中．

（5）根据R==R1计算出六次的总电阻R并分别记录在表格中．

|  | 电压表V1的示数U1（V） | 电压表V2的示数为U总（V） | R1（Ω） | R2（Ω） | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

【点评】本题通过题意设计电路图、设计实验和实验记录表考查了串联电路中干等效电阻与各部分电阻之间的关系，在探究的过程中来体会并会运用．

五、科普阅读题（共8分，42、43题每空1分）

42．热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一，热电偶工作原理是基于赛贝克（seeback）效应，其优点是测量精度高、测量范围广、构造简单、使用方便等．

热电偶式温度计的原理如图所示，两种不同的导体（如铂、镍）各取一端接在一起作为热点（J1点）放在高温处，另一端作为冷点（J2点）放在低温处，在低温处的A、B两点之间就会存在一定的电压，这就是热电偶．已知热电偶的电压与J1、J2两点间的温度差成正比，当热、冷两点间的温度差为100℃时，产生的电压为1.5mV．若已知冷点J2的温度，就可以通过接在A、B两点间电压表的读数确定热点J1的温度．

请回答下面问题：

（1）热电偶的电压与冷、热两点间的　温度差　有关（选填“温度”或“温度差”）．

（2）热电偶实际上是一个电源，它的电能是由　内（热）　能转化而来．

（3）当热、冷热两点间的温度差是　800　℃时，产生的电压为12mV时；若此时低温处温度为20℃，高温处的温度　820　℃．

【考点】控制变量法与探究性实验方案．

【分析】（1）根据文中的内容分析；

（2）结合题干中的描述，看这一电源在工作时消耗了什么能，获得了什么能，并做出判断；

（3）根据“热电偶的电压与J1、J2两点间的温度差成正比”计算炉内对应的温度．

【解答】解：（1）由题文可知：热电偶的电压与J1、J2两点间的温度差成正比；

（2）由题意可知，把铜丝和铁丝的一个连接点放在盛有冰水混合物的容器里保持低温，另一个连接点放在火焰上加热，才会产生“热电流”，因此，热电偶电源工作时将内能转化为电能；

（3）因为热电偶的电压与J1、J2两点间的温度差成正比，设高温处温度为t，所以，解得t=820℃，此时的温度差为820℃﹣20℃=800℃．

故答案为：（1）温度差；（2）内（热）；（3）800；820．

【点评】认真阅读材料，能从中找出相关的信息，是正确回答问题的关键．要知道热电偶电源的能量转化，以及产生热电流的条件，这是我们掌握的重点．

43．半导体材料有P型半导体和N型半导体两种，除了可以用于各种电子元器件外，还可以用作制冷材料．如图是一个半导体制冷单元的原理图，P型半导体和N型半导体的上端和铜片A连接、下端分别和铜片B连接，连接后接到电源的两端，此时电路的电流方向是从N型半导体经铜片A流向P型半导体，此时，铜片A会从空气吸收热量，铜片B会向空气放出热量；若改变电源的正、负极，使电流方向从P型半导体经铜片A流向N型半导体，这时，铜片A会向空气放出热量，铜片B从空气吸收热量．由于单个制冷单元制冷量很小，为了满足实际需要，需要多个制冷单元同时工作．

请回答下列问题：

（1）如图所示电路中，若使电冰箱内的温度下降，铜片A置于电冰箱　箱内　，铜片B置于电冰箱　箱外　，这就是半导体电冰箱的工作原理（选填“箱内”或“箱外”）．

（2）如图所示电路中，若电源正、负极互换，其他条件不变，则铜片B表面空气的温度将　降低　（选填“升高”或“降低”）．

（3）如图所示电路中，若P型半导体与N型半导体位置互换，其他条件不变，则铜片A上表面空气的温度将　升高　（选填“升高”或“降低”）．

【考点】半导体的作用．

【分析】（1）要解答此题需掌握半导体二极管的特点单向通电性，加以运用．通电后有一面是吸热（制冷），一面是散热（将吸的热量散掉）．

（2）若将图中电源正负极互换，其他条件不变，电流方向从P型半导体铜片A流向N型半导体，这时铜片A会向空气释放热量，铜片B会从空气吸收热量．

（3）将图中P型半导体与N型半导体位置互换，这时电流方向从P型半导体铜片A流向N型半导体，这时铜片A会向空气释放热量，铜片B会从空气吸收热量；

【解答】解：

（1）由短文提供的信息可知，电路的电路流方向是从N型半导体铜片A流向P型半导体，铜片A会从空气吸收热量，应置于冰箱的箱内，从冰箱内吸收热量，使电冰箱箱内的温度下降；铜片B会向空气放出热量，应置于冰箱的箱外．

（2）若将图中电源正负极互换，其他条件不变，电流方向从P型半导体铜片A流向N型半导体，这时铜片A会向空气释放热量，铜片B会从空气吸收热量，铜片B表面空气的热量由于被吸收而降低．

（3）将图中P型半导体与N型半导体位置互换，这时电流方向从P型半导体铜片A流向N型半导体，这时铜片A会向空气释放热量，使得铜片A上表面空气的温度升高．

故答案为：（1）箱内；箱外；（2）降低；（3）升高．

【点评】本题以冰箱为载体，考查了半导体的特点以及冰箱的工作原理，考查了学生解决实际问题的能力．能够从短文中获取对解题有用的信息是解题的关键．

六、计算题（共8分，44、45题各4分）

44．如图是家庭常用的电热水壶，下表中列出了这只电热水壶部分技术参数．假设电热水壶电阻丝电阻不变．求：

（1）电热水壶正常工作时的电流；

（2）在用电高峰（家庭电路的实际电压为198V），电热水壶烧水时的实际功率．

| 型号 | FY﹣TSl010A |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220V |
| 频率 | 50Hz |
| 额定功率 | 1100W |
| 容量 | 1.0L |

【考点】电功率的计算；电功率与电压、电流的关系．

【分析】（1）电热水壶正常工作时的功率和额定功率相等，根据P=UI求出电流；

（2）根据欧姆定律求出电热水壶的电阻，利用P=求出在用电高峰时电热水壶烧水的实际功率．

【解答】解：（1）由P=UI可得，电热水壶正常工作时的电流：

I===5A；

（2）由I=可知，电热水壶的电阻：

R===44Ω，

家庭电路的实际电压为198V时，电热水壶烧水的实际功率：

P实===891W．

答：（1）电热水壶正常工作时的电流为5A；

（2）在用电高峰，电热水壶烧水时的实际功率为891W．

【点评】本题考查了电功率公式和欧姆定律的应用，关键是从题干中获取有用的信息．

45．A、B两灯分别标有“6V 6W”、“6V 3W”字样，通过A、B两灯中的电流随其两端电压变化的关系图象如图所示．求：

（1）将A、B两灯并联接在6V电源两端，在1min内A灯消耗的电能．

（2）将A、B两灯串联接在某电源两端，使B灯恰好正常发光，此时A灯的电阻．

【考点】电功的计算；欧姆定律的应用．

【分析】（1）A灯接在6V电源两端，其正常发光，实际功率为6W，根据P=可求得在1min内A灯消耗的电能；

（2）根据B灯恰好正常发光求得其电流，然后由图象可知A灯两端的电压，根据欧姆定律可求得此时A灯的电阻．

【解答】解：（1）A灯接在6V电源两端，其正常发光，实际功率为6W，

由P=可得，其1min内消耗的电能W=Pt=6W×60s=360J，

（2）B灯正常发光，其电压为6V，由图象知，其电流IB=0.5A

因A、B两灯串联，故A灯电流IA=IB=0.5A，

由图象知，A灯电流为0.5A时，其电压UA=2V，

由I=可得，A灯电阻RA===4Ω．

答：（1）将A、B两灯并联接在6V电源两端，在1min内A灯消耗的电能为360J．

（2）将A、B两灯串联接在某电源两端，使B灯恰好正常发光，此时A灯的电阻为4Ω．

【点评】本题考查了电功、电阻和电功率的计算，解答此题的关键是根据图象读出A灯两端的电压．