2015-2016学年黑龙江省哈尔滨市平房区九年级（上）期末物理试卷

一、选择题（每题2分，每题只有一个正确选项）

1．下列说法不正确的是（　　）

A．学生实验用的小灯泡正常发光时的电流是1A

B．一节干电池电压为1.5V

C．我国家庭电路的电压为220V

D．人体安全电压不高于36V

2．下列电器中，利用电流热效应来工作的是（　　）

A．电冰箱	B．洗衣机	C．电视机	D．电饭锅

3．下列关于温度、热量和内能的说法中正确的是（　　）

A．物体温度升高，一定吸收了热量

B．物体放出热量时，温度一定降低

C．物体温度升高，内能一定增加

D．物体内能增加时，温度一定升高

4．现代汽车的发动机一般都是四冲程内燃机，其四个冲程如图所示，其中压缩冲程是（　　）

A．	B．	C．	D．

5．下图中的电路图和实物图相对应的是（　　）

A．	B．	C．	D．

6．三个悬挂着的轻质小球，静止时的位置关系如图所示．下列说法正确的是（　　）

A．A球与B球一定带有异种电荷	B．B球与C球一定带有同种电荷

C．C球可能带电，也可能不带电	D．A球与C球一定带有异种电荷

7．如图所示的电路，闭合开关，观察发现灯泡L1亮、L2不亮．调节变阻器滑片P，灯泡L1的亮度发生变化，但灯泡L2始终不亮．出现这一现象的原因可能是（　　）

A．灯泡L2灯丝断了	B．灯泡L2被短路了

C．滑动变阻器短路了	D．滑动变阻器接触不良

8．下列说法中，正确的是（　　）

A．磁感线是真实存在的曲线，磁场是由磁感线组成的

B．自由状态下的磁针指南北是因为受到地磁场的作用

C．在电磁感应现象中，产生感应电流方向只与磁场的方向有关

D．发电机工作时，将电能转化为机械能

9．小明在“探究影响电阻大小因素”的实验中，他保持电路两端电压不变，把下表中合金线分别接入电路中测出通过合金线的电流大小进行对比研究，则正确的是（　　）

| 序号 | 长度m | 横截面积mm2 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.1 | 镍铬 |
| 2 | 0.5 | 0.1 | 镍铬 |
| 3 | 1 | 0.2 | 镍铬 |
| 4 | 1 | 0.2 | 锰铜 |

A．采用序号3与4对比，是探究电阻大小是否与横截面积有关

B．采用序号2与4对比，是探究电阻大小是否与材料有关

C．采用序号1与2对比，是探究电阻大小是否与长度有关

D．采用序号1与3对比，是探究电阻大小是否与长度有关

10．如图所示电路，电源电压保持不变，其中R0、R1为定值电阻，闭合开关，当把滑动变阻器的滑片从右端调到左端过程中，下列说法中正确的是（　　）

A．电流表A示数变小	B．电压表V1示数变小

C．电压表V2示数变小	D．R0两端的电压变小

11．如图是课本中的几个实验，演示磁场对通电导体有力作用的是（　　）

A．	B．	C．	D．

12．如图所示电路，电源电压保持不变．闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P从a端滑到b端的过程中，两个电阻的U﹣I关系图象如图所示．则下列判断正确的是：（　　）

A．图线甲是电阻R1的“U﹣I”关系图象

B．电源电压为9V

C．滑动变阻器R2的最大阻值为20Ω

D．变阻器滑片在中点时，电压表V2示数为7.2V

二、非选择题（共46分）

13．家庭电路中各用电器的连接方式是　　联，这种电路连接方式的好处是　　．

14．味道鲜美的“得莫利”炖鱼是龙江人民“舌尖上的美食”．炖鱼满屋飘香是由于　　造成的，烹饪过程中鱼的内能是通过　　方式改变的．

15．某太阳能热水器装有100kg、初温为20℃的冷水，经过一天的太阳照射，水温升高到65℃，则这些水吸收的热量是　　J；这等于完全燃烧　　m3天然气所放出的热量．[已知水的比热容为4.2×103J/（kg•℃）、天然气的热值为4.2×107J/m3]．

16．如图所示，一位同学用一把塑料尺子摩擦动物的皮毛，发现尺子能吸引纸屑等轻小物体，是因为　　，同时她也发现摩擦过程中尺子会变热，这是因为　　．

17．如图，电源电压U=4.5V，且保持不变，Rl=5Ω，变阻器的最大阻值为20Ω，电流表量程为0～0.6A，电压表量程为0～3V，若使该电路正常工作，变阻器R2滑片移动时允许接入电路的阻值变化范围应为　　，电路中的最小电流为　　A．

18．如图电源电压恒定，闭合S0．当S闭合、甲乙两表为电压表时，两表示数之比U甲：U乙=7：5；当S断开、甲乙两表为电流表时，两表示数之比I甲：I乙=　　，此时R1、R2消耗的功率之比P1：P2=　　．

19．在探究“电流的热效应与电阻的关系”时，连接了如图所示的电路．甲、乙为带有红色液柱的细玻璃管，分别密封在两个相同的空瓶中，电热丝电阻R1＞R2．开关闭合后，观察到的现象是　　．为了缩短实验时间，滑片应适当向　　移动．



20．如图所示，是某实验小组同学设计的研究“影响电磁铁磁性强弱的因素”的实验电路图．在实验时，通过　　反映电磁铁磁性强弱，此实验电路探究问题是电磁铁磁性强弱与　　关系．

21．将标有“12V 6W”的灯泡L1和“6V 6W”的灯泡L2并联后，接在6V的电源上（忽略灯丝电阻的变化），则L1与L2发光情况进行比较，应该是　　（选填“L1亮”、“L2亮”或“一样亮”）；电路的总功率为　　W．

22．在“探究电流与电压关系”的实验过程中，小刚同学设计了如图1实验电路（通过增减电池的个数改变灯泡的电压）；小芳认为不合理，并改进为如图2实验电路；最后经过他两的讨论，改进成了如图3实验电路．

（1）由图1到图2，改进的理由是

（2）由图2到图3，从操作的角度看改进的理由是　　．

23．如图所示，请在图上用笔画线表示导线把电路元件连接起来．要求：电流表只测量小灯泡L1的电流（要求接小量程）；滑动变阻器只改变小灯泡L2的电流大小，且滑片P向左移动时L2变亮；开关S控制L1、L2，并在方框图内画出对应电路图．

24．在图中根据静止小磁针的指向标出螺线管的N极，并画出螺线管的绕线．

25．在探究比较不同物质吸热能力实验中，某实验小组的同学们按图中实验装置和所说的方法进行了探究：在两个相同的试管中分别装有质量、初温都相同的沙子和水，用相同的酒精灯对其加热．

（1）实验中需要用到的测量仪器有　　．

（2）实验中用相同的酒精灯的目的是　　．

（3）按照实验小组的实验方法，请你设计一个科学合理的实验的记录表格．

（4）请你写出另一种实验方法：　　．

26．某实验小组用如图1所示的电路，探究并联电路中电流的关系，其实验思路如下：接好电路后，把电流表分别接入到A、B、C三处，测出第1组数据；为了防止偶然因素的影响，他们改进了实验，并想到了两种方法．

方法一：　　；方法二：　　．

| 次数 | IA | IB | IC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
| 2 | 0.20 | 0.24 | 0.44 |
| 3 | 0.25 | 0.30 | 0.55 |

他们利用其中一种方法，把电流表分别接入到电路中的A、B、C处，完成第2、3次测量，将测出的电流，填入下表：

（1）接好实验电路后，闭合开关发现两灯都亮．但由于连线较乱，一时无法确定两灯是串联还是并联，组内小明同学灵机一动，随意拆下一根导线，发现两灯都熄灭，因此他认定两灯是串联的，小明的方法是否正确？　　理由是　　．

（2）如图2是小红同学连接的并联电路的局部图，她测量完干路图1中 C处电流之后，想测量通过L1的电流，需要拆接电路，依据图2中a、b、c、d四个接点，你认为最方便的拆接导线方法是　　．

（3）该同学表格设计中存在的不足之处是：　　．

（4）表格补充完整后，通过对上面数据的分析，后面两次实验是采用方法　　 （选填“一”或“二”）进行的，可以得出结论：并联电路中，　　．

27．小明和小聪同学在“测定小灯泡电功率”的实验中，电源用三节新干电池，小灯泡额定电压为2.5V，灯丝电阻阻值约为10Ω左右．

（1）请你用笔画线代替导线，帮助小明和小聪将如图1的实物电路连接完整（要求减小误差，导线不要交叉）．

（2）闭合开关后，电压表、电流表都有示数，但小灯泡不亮．小明同学认为可能是灯泡处有电路故障，请你依据电表的示数否定小明同学的观点．　　．

（3）小聪同学通过简单的操作也否定了小明的观点，小聪的操作是：　　．

（4）小聪同学移动滑片P到某一位置时，电压表示数为1.5V，若他想测量小灯泡的额定功率，应将图中滑片P向　　（填“左”或“右”）端移动．他根据实验数据画出如图2所示的I﹣U图象，则小灯泡的额定功率是　　W．

（5）两位同学在测定小灯泡电功率的实验过程中，获得了如表所示的数据，并验证了亮度与实际功率的关系，请写出他们分析数据和现象得出结论的过程．

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压表的示数（V） | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 电流表的示数（A） | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.23 |
| 小灯泡的亮度 | →逐渐变亮 |  |  |  |  |  |  |

28．小红同学新买了一个三角牌电吹风，在使用时，发现电吹风既可以吹热风，又可以吹冷风．根据这个现象她断定：在电吹风中有电风扇和发热的电热丝，并认为电动机和电热丝是并联的．甲、乙两图是她根据现象分析画出的两个电路图．你认为甲、乙两个电路，　　图更符合实际情况．

小红查看电吹风的主要技术参数如下表所示，求：

| 三角牌电吹风 | ZJQF003 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220V |
| 频率 | 50Hz |
| 吹热风时功率 | 880W |
| 吹冷风时功率 | 110W |

（1）吹冷风时的电流是多少？

（2）吹热风时，10min内电流通过电热丝R产生的热量是多少？

（3）小红家的电能表如图丙所示，当小红家其它用电器都关闭，只有电吹风正常工作且吹热风时，在15min内电能表上脉冲指示灯闪烁的次数是多少？

2015-2016学年黑龙江省哈尔滨市平房区九年级（上）期末物理试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（每题2分，每题只有一个正确选项）

1．下列说法不正确的是（　　）

A．学生实验用的小灯泡正常发光时的电流是1A

B．一节干电池电压为1.5V

C．我国家庭电路的电压为220V

D．人体安全电压不高于36V

【考点】电流的大小；电压；家庭电路工作电压、零线火线的辨别方法．

【分析】不同物理量的估算，有的需要凭借生活经验，有的需要简单的计算，有的要进行单位的换算，最后判断最符合实际的是哪一个．

【解答】解：

A、学生实验用的小灯泡正常发光时的电流在0.2A左右，故A错误；

B、一节干电池电压为1.5V，故B正确；

C、我国家庭电路的电压为220V，故C正确；

D、对人体安全电压不高于36V，故D正确．

故选A．

2．下列电器中，利用电流热效应来工作的是（　　）

A．电冰箱	B．洗衣机	C．电视机	D．电饭锅

【考点】电流的热效应、化学效应和磁效应．

【分析】电流流过导体时，导体要发热，这种现象是电流的热效应．发生电流的热效应时，电能转化为内能．

【解答】解：

A、电冰箱主要是压缩机工作，压缩机工作时主要把电能转化为机械能，不是利用电流热效应工作的，A不符合题意．

B、洗衣机主要是电动机工作，电动机工作时主要把电能转化为机械能，不是利用电流热效应工作的，B不符合题意．

C、电视机主要是把电能转化为光能和声能，不是利用电流热效应工作的，C不符合题意．

D、电饭锅工作时把电能转化为内能，是利用电流热效应工作的，D符合题意．

故选D．

3．下列关于温度、热量和内能的说法中正确的是（　　）

A．物体温度升高，一定吸收了热量

B．物体放出热量时，温度一定降低

C．物体温度升高，内能一定增加

D．物体内能增加时，温度一定升高

【考点】温度、热量与内能的关系．

【分析】（1）一切物体都具有内能，内能的大小跟质量、温度、状态有关．

（2）物体的内能发生变化，可能表现在物体的温度变化，也可能是状态的变化．

（3）改变物体内能的两种方式：做功和热传递．

【解答】解：A、物体温度升高，也可能是因为对物体做功，不符合题意．

B、物体放热时温度可能不变，比如：晶体在凝固过程中放热但温度不变，不符合题意．

C、同一物体分子个数是一定的，当温度升高时，分子的热运动越剧烈，则分子的动能就越大，从而物体的内能增加，符合题意．

D、物体内能增加，温度不一定升高，比如：晶体在熔化过程，吸热，内能增加但温度不变，不符合题意．

故选C．

4．现代汽车的发动机一般都是四冲程内燃机，其四个冲程如图所示，其中压缩冲程是（　　）

A．	B．	C．	D．

【考点】内燃机的四个冲程．

【分析】四冲程内燃机一个工作循环包括吸气、压缩、做功、排气四个冲程，根据两个气门的开关、活塞的运动方向可以确定每个冲程，从而排列出正确的顺序

【解答】解：A、进气门打开，活塞向下运行，气缸容积增大，是吸气冲程，不符合题意；

B、气门都关闭，活塞向下运行，气缸容积增大，是做功冲程，内能转化成机械能，不符合题意；

C、气门都关闭，活塞向上运行，气缸容积减小，是压缩冲程，机械能转化成内能，符合题意．

D、排气门打开，活塞向上运动，气缸容积减小，是排气冲程，不符合题意；

故选C．

5．下图中的电路图和实物图相对应的是（　　）

A．	B．	C．	D．

【考点】根据实物图画电路图．

【分析】先分析两个电灯的连接方式，再看开关的位置后，即可得出应是哪个图是正确的．

【解答】解：由实物图可知：两个电灯是并联，S2与L2串联，控制L2，开关S1在干路上，控制整个电路；则：

A、两个电灯是并联，S2与L1串联，S2控制L1，L2与S1串联，S1控制L2，故A与实物图不对应；

B、两个电灯是并联，S1与L1串联，S1控制L1，L2与S2串联，S2控制L2，故B与实物图不对应；

C、两个电灯是并联，S1与L2串联，S1控制L2，开关S2在干路上，控制整个电路，故C与实物图不对应；

D、两个电灯是并联，S2与L2串联，控制L2，开关S1在干路上，控制整个电路，故D与实物图对应；

故选D．

6．三个悬挂着的轻质小球，静止时的位置关系如图所示．下列说法正确的是（　　）

A．A球与B球一定带有异种电荷	B．B球与C球一定带有同种电荷

C．C球可能带电，也可能不带电	D．A球与C球一定带有异种电荷

【考点】物体带电情况的判断．

【分析】利用电荷间的作用规律分析即可，但应注意的是：若两小球相斥，则表明其一定都带电，且带的是同种电荷；若两小球相吸，则有两种可能，即可能都带电，且是异种电荷，也可能一个带电，另一个不带电．

【解答】解：由于A、B两小球相斥，即说明A、B一定都带电，且带的是同种电荷，故该题有两种可能：

①若A球带正电，即B球也带正电，由于B、C相吸，故C球有两种可能，即C球可能带负电，也可能不带电；

②若A球带负电，即B球也带负电，由于B、C相吸，故C球也是两种可能，即C球可能带正电，也可能不带电．

故选C．

7．如图所示的电路，闭合开关，观察发现灯泡L1亮、L2不亮．调节变阻器滑片P，灯泡L1的亮度发生变化，但灯泡L2始终不亮．出现这一现象的原因可能是（　　）

A．灯泡L2灯丝断了	B．灯泡L2被短路了

C．滑动变阻器短路了	D．滑动变阻器接触不良

【考点】电路的三种状态．

【分析】在串联电路中，若只有一个用电器工作，则电路中不能发生断路，可能是另一个用电器发生了短路而造成的．

知道接触不良也是断路的一种．若发生断路，则整个电路都不会有电流，所有的用电器都不会工作．

【解答】解：

A、若灯泡L2灯丝断了，则L1也不能发光，所以A错误；

B、若灯L2短路了，则L2不亮，L1照常发光，所以B正确；

C、若滑动变阻器短路了，则滑动变阻器不会引起L1亮度的变化，所以C错误；

D、若滑动变阻器接触不良，则整个电路断路，两灯都不亮，所以D错误．

故选B．

8．下列说法中，正确的是（　　）

A．磁感线是真实存在的曲线，磁场是由磁感线组成的

B．自由状态下的磁针指南北是因为受到地磁场的作用

C．在电磁感应现象中，产生感应电流方向只与磁场的方向有关

D．发电机工作时，将电能转化为机械能

【考点】磁感线及其特点；地磁场；电磁感应．

【分析】（1）磁场虽然看不见，但是客观存在的；磁感线虽然看见，但不是客观存在的，是人们为了研究方便假想出来的；

（2）地球的周围存在磁场；

（3）感应电流的方向与磁场的方向和切割磁感线运动的方向有关；

（4）发电机工作时，消耗机械能，产生电能，据此判断即可解决．

【解答】解：A、据课本知识可知，磁场虽然看不见，但是客观存在的；磁感线虽然看见，但不是客观存在的，是人们为了研究方便假想出来的，故A错误；

B、地球的周围存在着磁场，所以自由状态下的磁针指南北，故B正确；

C、导体中感应电流的方向与导体运动的方向、磁场的方向都有关系，故C错误；

D、发电机工作时，消耗机械能，产生电能，故是将机械能转化为电能的过程，故D错误；

故选B．

9．小明在“探究影响电阻大小因素”的实验中，他保持电路两端电压不变，把下表中合金线分别接入电路中测出通过合金线的电流大小进行对比研究，则正确的是（　　）

| 序号 | 长度m | 横截面积mm2 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.1 | 镍铬 |
| 2 | 0.5 | 0.1 | 镍铬 |
| 3 | 1 | 0.2 | 镍铬 |
| 4 | 1 | 0.2 | 锰铜 |

A．采用序号3与4对比，是探究电阻大小是否与横截面积有关

B．采用序号2与4对比，是探究电阻大小是否与材料有关

C．采用序号1与2对比，是探究电阻大小是否与长度有关

D．采用序号1与3对比，是探究电阻大小是否与长度有关

【考点】影响电阻大小的因素．

【分析】比较两次实验数据时，要根据控制变量法的思路，先看哪些因素是相同的，然后再看哪个因素不同，最后再确定电阻大小与该因素的关系．

【解答】解：

A、实验次数3和4的长度、横截面积相同，材料不同，研究在横截面积和长度一定时，导体的电阻与导体材料的有关，故A正确；

B、实验次数2和4的材料相同、长度不同，横截面积也不同，无法比较，找不出影响因素，故B不正确；

C、实验次数1和2的材料、横截面积都相同，而长度不同，研究在材料和横截面积一定时，导体的电阻与导体的长度有关，故C正确；

D、实验次数1和3的材料、长度都相同，而横截面积不同，研究在材料和长度一定时，导体的电阻与导体的横截面积有关，故D正确．

故选ACD．

10．如图所示电路，电源电压保持不变，其中R0、R1为定值电阻，闭合开关，当把滑动变阻器的滑片从右端调到左端过程中，下列说法中正确的是（　　）

A．电流表A示数变小	B．电压表V1示数变小

C．电压表V2示数变小	D．R0两端的电压变小

【考点】电路的动态分析；串联电路的电压规律；滑动变阻器的使用；欧姆定律的应用．

【分析】由电路图可知，三电阻串联，电压表V1测R1两端的电压变化，电压表V2测R1和R2两端的电压之和，电流表测电路中的电流；根据滑片的移动确定接入电路电阻的变化，电路总电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化和两定值电阻两端的电压变化，利用串联电路的电压特点判断电压表V2示数的变化．

【解答】解：闭合开关S后，三电阻串联，电压表V1测R1两端的电压变化，电压表V2测R1和R2两端的电压之和，电流表测电路中的电流；

当把滑动变阻器的滑片从右端调到左端过程中，接入电路中的电阻变小，电路中的总电阻变小，

∵I=，

∴电路中的电流变大，即电流表A的示数变大，故A不正确；

定值电阻R0和R1两端的电压变大，即电压表Vl的示数变大，故BD不正确；

∵串联电路中的总电压等于各分电压之和，且R0两端的电压变大，V2等于电源电压减去R0两端的电压

∴电压表V2的示数变小，故C正确．

故选C．

11．如图是课本中的几个实验，演示磁场对通电导体有力作用的是（　　）

A．	B．	C．	D．

【考点】磁场对通电导线的作用．

【分析】由实验的装置及现象可知实验的原理和目的，则可判断哪一个符合要求．

【解答】解：

A、该实验装置中没有电源，当放在磁场中的导体AB在磁场中做切割磁感线运动时，灵敏检流计的指针就会偏转，即产生了感应电流，这是电磁感应现象，故A不符合题意；

B、当导体中有电流通过时，放在导体下方的小磁针发生了偏转，说明通电导线周围存在磁场，故B不符合题意；

C、当闭合开关后，放在磁场中的导体AB中有电流通过，且导体会动起来，说明磁场对通电导体有力的作用，故C符合题意；

D、该实验中当扇叶转动时小灯泡会发光，演示的电磁感应现象，故D不符合题意．

故选C．

12．如图所示电路，电源电压保持不变．闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P从a端滑到b端的过程中，两个电阻的U﹣I关系图象如图所示．则下列判断正确的是：（　　）

A．图线甲是电阻R1的“U﹣I”关系图象

B．电源电压为9V

C．滑动变阻器R2的最大阻值为20Ω

D．变阻器滑片在中点时，电压表V2示数为7.2V

【考点】欧姆定律的应用；串联电路的电压规律．

【分析】A、由电路图可知，电阻R1与滑动变阻器串联，电压表V1测定值电阻R1的电压，电压表V2测滑动变阻器两端的电压，随滑动变阻器接入电路的阻值变小，滑动变阻器的分压变小，随电路电流增大，定值电阻两端电压变大，据此判断甲乙图线是哪个电阻的图象；

B、由图象求出两个电压表的示数，然后由串联电路特点求出电源电压；

C、当电路电流最小时，滑动变阻器接入电路的阻值最大，由图象找出此时滑动变阻器两端电压与流过它的电流，然后由欧姆定律求出滑动变阻器的最大阻值；

D、由串联电路特点及欧姆定律求出变阻器滑片在中点时，电压表V2的示数．

【解答】解：A、由图象可知，图象甲电压随电流的增大而减小，甲是滑动变阻器的图象，图象乙电压随电流的增大而变大，因此图象乙是电阻R1的图象，故A错误；

B、由图象可知，电流I=0.3A时，滑动变阻器电压U甲=9V，电阻R1的电压U乙=3V，电源电压U=U甲+U乙=9V+3V=12V，故B错误；

C、当电路电流最小为I=0.3A时，滑动变阻器接入电路的阻值最大，此时滑动变阻器电压U甲=9V，滑动变阻器最大阻值R滑===30Ω，故C错误；

D、由图象可知，电阻R1的阻值R1===10Ω，当滑片在中点时，滑动变阻器两端电压U滑=IR滑′=R滑′=×=7.2V，故D正确；

故选D．

二、非选择题（共46分）

13．家庭电路中各用电器的连接方式是　并　联，这种电路连接方式的好处是　用电器可以各自独立工作　．

【考点】家庭电路的连接．

【分析】家庭电路中各用电器之间是并联连接，并联电路中各用电器既可以单独工作又互不影响．

【解答】解：家庭电路中各用电器的连接方式是并联，这种电路连接方式的好处是用电器可以各自独立工作．

故答案为：并；用电器可以各自独立工作．

14．味道鲜美的“得莫利”炖鱼是龙江人民“舌尖上的美食”．炖鱼满屋飘香是由于　分子运动　造成的，烹饪过程中鱼的内能是通过　热传递　方式改变的．

【考点】分子的热运动；热传递改变物体内能．

【分析】改变物体内能的方式有：做功与热传递两种方式．物质是由分子组成的，组成物质的分子永不停息地做无规则的运动．

【解答】解：

当一盘色香味俱佳的炖鱼端到餐桌时，炖鱼的美味香飘四溢，这是因为组成物质的分子不停地做无规则运动；

在烹饪炖鱼过程中，内能增加主要通过热传递方式实现的．

故答案为：分子运动；热传递．

15．某太阳能热水器装有100kg、初温为20℃的冷水，经过一天的太阳照射，水温升高到65℃，则这些水吸收的热量是　1.89×107　J；这等于完全燃烧　0.45　m3天然气所放出的热量．[已知水的比热容为4.2×103J/（kg•℃）、天然气的热值为4.2×107J/m3]．

【考点】热量的计算；燃料的热值．

【分析】（1）已知水的比热容、质量和温度变化，可利用Q吸=cm△t计算水吸收热量；

（2）利用Q放=qV的变形公式求出天然气的体积．

【解答】解：

（1）水吸收的热量：

Q吸=cm△t

=4.2×103 J/（㎏•℃）×100kg×（65℃﹣20℃）

=1.89×107J；

（2）由Q放=qV，Q吸=Q放可得：

V===0.45m3．

故答案为：1.89×107；0.45．

16．如图所示，一位同学用一把塑料尺子摩擦动物的皮毛，发现尺子能吸引纸屑等轻小物体，是因为　尺子摩擦起电，吸引纸屑等轻小物体　，同时她也发现摩擦过程中尺子会变热，这是因为　尺子与毛皮相互摩擦做功，使尺子的内能增加、温度升高　．

【考点】摩擦起电；做功改变物体内能．

【分析】（1）摩擦起电，毛皮与塑料尺摩擦后使塑料尺带电；带电体可以吸引不带电的轻小物体；

（2）克服摩擦做功，是通过的做功的方式改变物体的内能．

【解答】解：塑料尺子和动物的皮毛相互摩擦，属于摩擦起电现象，尺子摩擦起电，吸引纸屑等轻小物体；

在摩擦过程中，尺子与毛皮相互摩擦做功，使尺子的内能增加，温度升高，所以尺子变热．

故答案为：尺子摩擦起电，吸引纸屑等轻小物体；尺子与毛皮相互摩擦做功，使尺子的内能增加、温度升高．

17．如图，电源电压U=4.5V，且保持不变，Rl=5Ω，变阻器的最大阻值为20Ω，电流表量程为0～0.6A，电压表量程为0～3V，若使该电路正常工作，变阻器R2滑片移动时允许接入电路的阻值变化范围应为　2.5～10Ω　，电路中的最小电流为　0.3　A．

【考点】电路的动态分析．

【分析】当滑动变阻器连入电阻最小，电路中电流最大，由电流表的量程0～0.6A可知，I≤0.6A，即：I=，求出连入最小电阻；

当连入电阻最大，滑动变阻器分压最大，由电压表的量程0～3V可知，U2≤3V，求出当U2=3V时连入的电阻值就是滑动变阻器要连入的最大值，利用串联电路的分压关系求出连入最大电阻，根据欧姆定律可求电路的最小电流．

【解答】解：由题知，I≤0.6A，I大═=0.6A，

即： =0.6A，

所以R小=2.5Ω；

由电压表的量程0～3V可知，U2≤3V，

因为I==，

即： =，

所以R大=10Ω；

变阻器R2滑片移动时允许接入电路的阻值变化范围应为2.5～10Ω；电路最小电流I小===0.3A．

故答案为：2.5～10Ω；0.3．

18．如图电源电压恒定，闭合S0．当S闭合、甲乙两表为电压表时，两表示数之比U甲：U乙=7：5；当S断开、甲乙两表为电流表时，两表示数之比I甲：I乙=　2：7　，此时R1、R2消耗的功率之比P1：P2=　5：2　．

【考点】欧姆定律的变形公式；电功率的计算．

【分析】由电路图可知，闭合S0、S，甲乙两表为电压表时，两电阻串联，电压表甲测电源电压，电压表乙测电阻R2电压，由串联电路特点及欧姆定律求出两电阻阻值之比；

由电路图可知，闭合S0、S断开且两电表为电流表时，两电阻并联，电流表甲测通过R2的电流，电流表乙测干路电流，由欧姆定律及并联电路特点求出两电流表示数之比，由P=UI求出电阻消耗的功率之比．

【解答】解：闭合S0、S，两电阻串联，甲乙两表为电压表时，

U甲：U乙=7：5，令U甲=7U，U乙=5U，

则U1=U甲﹣U乙=2U，U2=U乙=5U，

有I=，

则====，

闭合S0、断开S，两电阻并联，两电表为电流表时，

===，I1=I2，

由于甲电流表测量R2的电流，乙电流表测量干路电路，

则I甲=I2，I乙=I1+I2=I2，

==；

两电阻消耗的电功率之比：

===；

故答案为：2：7；5：2．

19．在探究“电流的热效应与电阻的关系”时，连接了如图所示的电路．甲、乙为带有红色液柱的细玻璃管，分别密封在两个相同的空瓶中，电热丝电阻R1＞R2．开关闭合后，观察到的现象是　在相等的时间内甲瓶中玻璃管液柱上升的高　．为了缩短实验时间，滑片应适当向　左　移动．



【考点】焦耳定律．

【分析】（1）由可知，两电阻串联，则可知电路中电流一定相等，由焦耳定律可知两瓶中产生的热量应与电阻有关，故可探究电流产生的热量与电阻的关系；

（2）电流通过导体放出热量的多少跟电流、电阻大小和通电时间长短有关，根据控制变量法进行分析．

【解答】解：

（1）开关闭合后，观察到的现象是：在相等的时间内甲瓶中玻璃管液柱上升的高；由此可以得到结论：在相等时间内，电流相同时，电阻较大的导体比电阻较小的导体产生的热量多；

（2）因为电流通过导体产生的热量跟电流的平方成正比，在电阻相同一定时，要缩短实验时间，就要增大电路中的电流，滑片应适当向左移动．

故答案为：（1）在相等的时间内甲瓶中玻璃管液柱上升的高；（2）左．

20．如图所示，是某实验小组同学设计的研究“影响电磁铁磁性强弱的因素”的实验电路图．在实验时，通过　吸引铁钉的多少　反映电磁铁磁性强弱，此实验电路探究问题是电磁铁磁性强弱与　电流　关系．

【考点】影响电磁铁磁性强弱的因素．

【分析】（1）电磁铁磁性强弱用电磁铁吸引大头针的多少来反映，电磁铁吸引大头针越多，电磁铁磁性越强．

（2）电磁铁的磁性强弱跟电流大小和匝数有关．在匝数一定时，电流越小，磁性越弱．在电流一定时，匝数越少，磁性越弱．

【解答】解：（1）电磁铁的磁性强弱无法直接观察到，故可以通过电磁铁吸引铁钉的多少反映出来，这种研究问题的方法为转换法；

（2）调节滑动变阻器滑片的位置，使电路中的电流增大或减小，发现铁钉能吸引大头针的个数增多或减少，说明铁钉的磁性增加或减弱，因此此实验电路探究问题是电磁铁磁性强弱与电流关系．

故答案为：吸引铁钉的多少；电流．

21．将标有“12V 6W”的灯泡L1和“6V 6W”的灯泡L2并联后，接在6V的电源上（忽略灯丝电阻的变化），则L1与L2发光情况进行比较，应该是　L2亮　（选填“L1亮”、“L2亮”或“一样亮”）；电路的总功率为　7.5　W．

【考点】电功率与电压、电流的关系．

【分析】（1）灯泡亮度决定于灯泡的实际功率，灯泡只有在额定电压下才能正常发光；

（2）已知灯泡的额定电压和额定功率，利用公式R=得到灯泡电阻；已知灯泡电阻和实际电压，利用公式P=得到实际功率；

在并联电路中，总功率等于各用电器实际功率之和．

【解答】解：（1）L1和L2并联，

U1=U2=U=6V，

又因为此时U1＜U1额，而灯丝电阻不变，由公式P=可知，P1＜P1额，因此P1＜6W，

U2=U2额，由公式P=可知，P2=P2额，因此P2=6W，

因此L1与L2发光情况进行比较，应该是L2亮；

（2）由P=可得，灯泡L1的电阻为R1===24Ω，

灯泡L1的实际功率为P1===1.5W．

由上知，灯泡L2的实际功率为6W，

所以电路的总功率P总=P1+P2=1.5W+6W=7.5W．

故答案为：L2亮；7.5．

22．在“探究电流与电压关系”的实验过程中，小刚同学设计了如图1实验电路（通过增减电池的个数改变灯泡的电压）；小芳认为不合理，并改进为如图2实验电路；最后经过他两的讨论，改进成了如图3实验电路．

（1）由图1到图2，改进的理由是　小灯泡的电阻不是定值，不能控制其电阻大小不变

（2）由图2到图3，从操作的角度看改进的理由是　不用拆接电路，操作容易　．

【考点】探究电流与电压、电阻的关系实验；影响电阻大小的因素．

【分析】（1）探究电流与电压关系”的实验中，应控制电阻的大小不变，据此作答；

（2）本实验中，为得出具有普遍性的结论，应多次改变定值电阻两端的大小，记录对应的电流变化，从实验操作的方便程度考虑．

【解答】解：（1）探究电流与电压关系”的实验中，应控制电阻的大小不变，而灯丝的电阻随温度的变化而变化，不能控制电阻大小不变；

（2）如果用图2实验，为得出具有普遍性的结论，应先断开开关，通过增加电池节数的方法来改变电阻的电压，然后再闭合开关才能实验，操作较繁；

而采用图3的方法，只要滑动变阻的滑片，就能方便地改变定值电阻的电压，操作较方便．

故答案为：

（1）小灯泡的电阻不是定值，不能控制其电阻大小不变；

（2）不用拆接电路，操作容易．

23．如图所示，请在图上用笔画线表示导线把电路元件连接起来．要求：电流表只测量小灯泡L1的电流（要求接小量程）；滑动变阻器只改变小灯泡L2的电流大小，且滑片P向左移动时L2变亮；开关S控制L1、L2，并在方框图内画出对应电路图．

【考点】实物的电路连接．

【分析】电流表只测量小灯泡L1的电流，滑动变阻器只改变小灯泡L2的电流大小，说明两灯并联，根据滑片P向左移动时L2变亮确定变阻器的接线柱，S在干路控制两个灯泡．由此连接实物并画出电路图．

【解答】解：

由题电流表只测量小灯泡L1的电流，与L1串联，使用0﹣0.6A量程；滑动变阻器只改变小灯泡L2的电流大小，与L2串联，并且说明两灯并联；滑动变阻器按一上一下接，滑片左移L2变亮，说明左移变阻器连入阻值变小，所以应将A接线柱接入电路中；开关S控制两个灯泡，所以S在干路上，由此连接实物，并画出电路图，如图所示：

．

24．在图中根据静止小磁针的指向标出螺线管的N极，并画出螺线管的绕线．

【考点】通电螺线管的磁场．

【分析】根据小磁针的指向判断出通电螺线管磁场的方向及磁极．根据安培定则再判断螺线管的绕线方法．

【解答】解：小磁针静止时N极所指示的方向﹣﹣向右，为该点磁场的方向．在磁体外部，磁感线从N极指向S极，所以螺线管的左端为N极，右端为S极．

根据安培定则，伸出右手使大拇指指向通电螺线管的N极，即螺线管的左端，则四指弯曲的方向为电流的方向，如图所示：

25．在探究比较不同物质吸热能力实验中，某实验小组的同学们按图中实验装置和所说的方法进行了探究：在两个相同的试管中分别装有质量、初温都相同的沙子和水，用相同的酒精灯对其加热．

（1）实验中需要用到的测量仪器有　天平和停表　．

（2）实验中用相同的酒精灯的目的是　相同的时间内放出相同的热量　．

（3）按照实验小组的实验方法，请你设计一个科学合理的实验的记录表格．

（4）请你写出另一种实验方法：　取质量相同水和沙子用酒精灯加热让它们升高相同的温度，比较加热的时间　．

【考点】探究比热容的实验．

【分析】（1）探究不同物质吸热能力时，要控制两种液体的质量相等，需要用天平测质量，测量加热时间的工具停表，测量物质温度的温度计；

（2）相同的酒精灯，加热时间越长，水和沙子吸收的热量就越多；

（2）实验中让水和沙子加热相同的时间，通过水和沙子温度的变化来反映水和沙子的吸热能力，据此来设计表格；

（4）要研究不同物质的吸热升温的快慢，要采用控制变量法进行，可首先控制物体的质量、吸收的热量相同，比较温度的变化；再控制控制物体的质量、升高的温度相同，比较吸收的热量的多少．吸收热量的多少，可以采用相同的酒精灯加热相同的时间．

【解答】解：

（1）由实验可知，要准确完成本实验除了图中的实验器材，还需的器材有测量质量的天平和测量时间的秒表；

（2）相同的酒精灯加热，在相同时间内放出的热量相同，加热时间长，沙子吸收的热量就多．所以，加热时间的长短，表示了吸热的多少；

（3）表格中应有加热时间及水和沙子升高的温度，实验数据记录表格如下表所示：

| 加热的时间t/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水的温度t/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沙子的温度t/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（4）实验可取质量相同水和沙子，比较水和沙子升高相同温度的情况下，加热时间的长短（即吸收热量的多少）来判断吸热能力．

故答案为：（1）天平和停表；（2）相同的时间内放出相同的热量；（3）见上表；（4）取质量相同水和沙子用酒精灯加热让它们升高相同的温度，比较加热的时间．

26．某实验小组用如图1所示的电路，探究并联电路中电流的关系，其实验思路如下：接好电路后，把电流表分别接入到A、B、C三处，测出第1组数据；为了防止偶然因素的影响，他们改进了实验，并想到了两种方法．

方法一：　改变电源电压　；方法二：　更换规格不同的小灯泡　．

| 次数 | IA | IB | IC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
| 2 | 0.20 | 0.24 | 0.44 |
| 3 | 0.25 | 0.30 | 0.55 |

他们利用其中一种方法，把电流表分别接入到电路中的A、B、C处，完成第2、3次测量，将测出的电流，填入下表：

（1）接好实验电路后，闭合开关发现两灯都亮．但由于连线较乱，一时无法确定两灯是串联还是并联，组内小明同学灵机一动，随意拆下一根导线，发现两灯都熄灭，因此他认定两灯是串联的，小明的方法是否正确？　不正确　理由是　如果两灯泡并联，断开干路中的导线，两灯泡都熄灭　．

（2）如图2是小红同学连接的并联电路的局部图，她测量完干路图1中 C处电流之后，想测量通过L1的电流，需要拆接电路，依据图2中a、b、c、d四个接点，你认为最方便的拆接导线方法是　将bd导线的d点拆下，接在电流表0.6接线柱上　．

（3）该同学表格设计中存在的不足之处是：　缺少电流单位　．

（4）表格补充完整后，通过对上面数据的分析，后面两次实验是采用方法　一　 （选填“一”或“二”）进行的，可以得出结论：并联电路中，　干路中的电流等于各支路电流之和　．

【考点】探究串并联电路中的电流特点实验．

【分析】为了防止个别偶然因素的影响，他们采用了以下两种方法之一来重复实验，完成了第二次和第三次测量．

方法一：改变电源电压

方法二：更换其中一条支路中的灯泡；

（1）串联电路中电流只有一条路径；并联电路中有多条路径；串联电路和并联电路中各用电器的工作特点的不同之处：串联电路各用电器同时工作、同时不工作，互相影响；并联电路各用电器可以独立工作、互不影响；也可以同时工作，同时停止工作．因此根据电路的工作特点去分析用电器的连接方式．

（2）电流表测支路电流，电流表应串联接入支路，根据电路图分析答题；拆接电路时应断开开关；

（3）各测量数据应有单位；连接电路时电表正负接线柱不能接反．

（4）分析表中的数据，即可得出并联电路电流的规律．

【解答】解：为了防止个别偶然因素的影响，他们采用了以下两种方法之一来重复实验，完成了第二次和第三次测量．

方法一：改变电源电压，方法二：更换其中一条支路中的灯泡．

（1）两灯泡串联，拆开一根导线，电路断路，两灯泡熄灭；两灯泡并联时，拆开干路中的一根导线，两灯泡也同时熄灭，根据拆开电路中的一根导线两灯泡都熄灭不能判定两灯泡是串联的．所以小明的方法是错误的；

（2）据图2中a、b、c、d四个接点，最方便的拆接导线方法是将bd导线的d点拆下，接在电流表0.6接线柱上．

（3）该同学表格设计中存在的不足之处是：电流缺少单位；

（4）由表中实验数据可知，A、B两处电流变化的倍数相同，是通过改变电源电压而改变电流的，后面两次实验是采用方法一进行的，由表中实验数据可知，IC=IA+IB，由此可得：并联电路干路中的电流等于 各支路电流之和．

故答案为：

改变电源电压；更换规格不同的小灯泡；

（1）不正确；如果两灯泡并联，断开干路中的导线，两灯泡都熄灭；

（2）将bd导线的d点拆下，接在电流表0.6接线柱上；（3）缺少电流单位；（4）一；干路中的电流等于各支路电流之和．

27．小明和小聪同学在“测定小灯泡电功率”的实验中，电源用三节新干电池，小灯泡额定电压为2.5V，灯丝电阻阻值约为10Ω左右．

（1）请你用笔画线代替导线，帮助小明和小聪将如图1的实物电路连接完整（要求减小误差，导线不要交叉）．

（2）闭合开关后，电压表、电流表都有示数，但小灯泡不亮．小明同学认为可能是灯泡处有电路故障，请你依据电表的示数否定小明同学的观点．　电流表有示数，灯泡不能开路；电压表有示数，灯泡不能短路　．

（3）小聪同学通过简单的操作也否定了小明的观点，小聪的操作是：　向右移动滑动变阻器滑片，观察灯泡发光情况　．

（4）小聪同学移动滑片P到某一位置时，电压表示数为1.5V，若他想测量小灯泡的额定功率，应将图中滑片P向　右　（填“左”或“右”）端移动．他根据实验数据画出如图2所示的I﹣U图象，则小灯泡的额定功率是　0.5　W．

（5）两位同学在测定小灯泡电功率的实验过程中，获得了如表所示的数据，并验证了亮度与实际功率的关系，请写出他们分析数据和现象得出结论的过程．

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压表的示数（V） | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 电流表的示数（A） | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.23 |
| 小灯泡的亮度 | →逐渐变亮 |  |  |  |  |  |  |

【考点】电功率的测量；欧姆定律的应用．

【分析】（1）根据灯的额定电压确定电压表的量程，电表表并联在灯的两端；求出灯正常工作时的电流确定电流表的量程，电流表串联在电路中；

（2）发生在灯泡处的故障有断路或短路，逐一分析排除；

（3）根据闭合开关后，电压表、电流表都有示数，结合灯的亮度由灯的实际功率决定，判断问题所在；

（4）根据分压原理确定滑片移动的方向；由图2找出额定电压对应的电流，根据P额=U额I额求灯的额定功率；

（5）根据P=UI求出灯的实际功率大小，比较灯的实际功率大小，结合灯的亮度分析得出结论．

【解答】解：（1）灯的额定电压为2.5V，所以电压表选用小量程，与灯并联；灯正常工作时的电流约为I==0.25A，电流表选用小量程，串联在电路中，如图所示；

（2）小明同学认为可能是灯泡处有电路故障，发生在灯泡处的故障有断路或短路两种情况：

若灯断路，则电压表串联在电路中，因电压表内阻很大，电流表示数几乎为0，电压表示数接近电源电压；

若灯短路，则电压表相当与一根导线并联，电压表示数为0；

总之，以上两种情况　均不符合题意，应排除；

（3）闭合开关后，电压表、电流表都有示数，说明电路连接正常；因灯的亮度取决于灯的实际功率，小灯泡不亮，是因为灯的实际功率远小于灯的额定功率，说明电路中的电流太小，是因为变阻器连入电路中的阻值大的原因造成的，所以，小聪的操作是：向右移动滑动变阻器滑片，观察到灯泡发光；

（4）电压表示数为1.5V，小于灯的额定电压，应增大灯的电压，减小变阻器分得的电压，根据分压原理，应减小变阻器连入电路中的电阻大小，所以滑片向右移动；

由图2知，灯的电压为2.5V时，对应的电流为0.2A，灯的额定电功率P额=U额I额=2.5V×0.2A=0.5W；

（5）根据P=UI分别求出灯的实际功率，P1=1.50V×0.16A=0.24W，P2=2.00V×0.18A=0.36W，

P3=2.50V×0.20A=0.50W，P4=3.00V×0.23A=0.69W，因为P1＜P2＜P3＜P4并且灯泡也逐渐变亮，所以，得出的结论是：灯的实际功率越大，灯越亮．

故答案为：（1）如上图所示；

（2）电流表有示数，灯泡不能开路；电压表有示数，灯泡不能短路；

（3）向右移动滑动变阻器滑片，观察灯泡发光情况；

（4）右；  0.5；

（5）P1=1.50V×0.16A=0.24W，P2=2.00V×0.18A=0.36W，P3=2.50V×0.20A=0.50W，

P4=3.00V×0.23A=0.69W，因为P1＜P2＜P3＜P4并且灯泡也逐渐变亮，所以，得出的结论是：灯的实际功率越大，灯越亮．

28．小红同学新买了一个三角牌电吹风，在使用时，发现电吹风既可以吹热风，又可以吹冷风．根据这个现象她断定：在电吹风中有电风扇和发热的电热丝，并认为电动机和电热丝是并联的．甲、乙两图是她根据现象分析画出的两个电路图．你认为甲、乙两个电路，　乙　图更符合实际情况．

小红查看电吹风的主要技术参数如下表所示，求：

| 三角牌电吹风 | ZJQF003 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220V |
| 频率 | 50Hz |
| 吹热风时功率 | 880W |
| 吹冷风时功率 | 110W |

（1）吹冷风时的电流是多少？

（2）吹热风时，10min内电流通过电热丝R产生的热量是多少？

（3）小红家的电能表如图丙所示，当小红家其它用电器都关闭，只有电吹风正常工作且吹热风时，在15min内电能表上脉冲指示灯闪烁的次数是多少？

【考点】电功与热量的综合计算．

【分析】电吹风可以单独吹冷风，也可以吹热风，也就是说电动机在这两种情况下都工作，分析甲、乙两图就可以找出符合要求的电路图；

（1）根据P=UI求出电流；

（2）吹热风时，电热丝和电动机都工作，它们是并联的，电路的总功率等于它们功率之和，

根据并联电路的特点可以求出电热丝的功率；由电功率的变形公式可以求出电热丝产生的热量；

（3）利用电能表能量参数和消耗电能的多少求出闪烁次数．

【解答】解：甲图中，开关置于1和2之间时，电动机不能工作，只加热，不吹风，这样吹风机会因过热而烧坏；

开关置于2和3之间时，电热丝和电动机都工作，吹热风；

乙图中，开关置于1和2之间时，电动机工作，吹冷风，开关置于2和3之间时，电热丝和电动机都工作，吹热风．

由以上分析可知，乙的电路更符合实际情况；

（1）由P=UI可得：I===0.5A；

（2）由于吹热风时，电热丝与电动机并联，且

P总=P电热丝+P冷

故P电热丝=P总﹣P冷=880W﹣110W=770W，

电流通过电热丝产生的热量为

Q=I2Rt=P电热丝t=770W×600s=4.62×104J；

（3）电吹风正常工作并且吹热风时，15分钟消耗的电能：

W=P总t=880×10﹣3kW×15/60h=0.22kW•h；

电能表指示灯闪烁的次数：

n=0.22kW•h×3200次/kW•h=704次．

答：乙；

（1）吹冷风时的电流是0.5A；

（2）吹热风时，10min内电流通过电热丝R产生的热量是4.62×104J；

（3）小红家的电能表如图丙所示，当小红家其它用电器都关闭，只有电吹风正常工作且吹热风时，在15min内电能表上脉冲指示灯闪烁的次数是704次．

2016年10月18日