人教版九年级物理全册  第十九章　生活用电  综合测试题

1．对人体来说，安全电压一般不高于____V。在家庭电路中，通常用_________判断火线和零线，用___________测量电路消耗的电能。

2．小乐家的洗衣机在使用时，接触到金属门柄会“麻手”。可解决的办法是给洗衣机电路____________(填“增接零线”“加接地线”或“增接熔丝”)。

3．(小军姐弟俩为妈妈庆祝母亲节，他们已用电饭锅做饭、电磁炉蒸鱼、开着油烟机炒菜，刚启动烤箱烤鸡时，家里的空气开关“跳闸”了，原因可能是__________________；小军暂不使用烤箱，在手湿的情况下重新合上空气开关(继续炒菜)，这个做法________(填“符合”或“不符合”)安全用电原则。

4．雷电是一种强烈的放电现象，高大建筑物的顶端都装有________米预防雷击，人体被淋湿后，人体的电阻将_______，安全电压将______。(后两空填“变大”“变小”或“不变”)

5．如图所示中有关家庭电路的连接完全正确的是(     )

6．家庭经常用到的三孔插座和三脚插头，如图所示，下面几种接法正确的是(      )

A．1孔接地，1脚接用电器外壳   B．2孔接地，2脚接用电器外壳

C．3孔接地，3脚接用电器外壳   D．不论哪孔接地，哪脚接用电器外壳都可以

7．下列现象不会引起家庭电路发生火灾的是(       )

A．用电器总功率过大           B．短路

C．开关内两根线相碰           D．线路连接处接触不良

8．下列做法不符合安全用电原则的是(         )

A．控制灯的开关要接在零线上    B．要换电灯前要先断开电源开关

C．洗衣机的金属外壳要接地线    D．绝缘层破损的导线及时更换

9．小明同学想在家里安装一盏照明灯，如图所示是他设计的电路。图中虚线框1和2应连入开关和电灯，则开关应装在____方框中。安装完毕后，闭合开关，电灯不亮，用试电笔分别测试a、b、c点时，试电笔的氖管都发光，则电路的故障为____________。

10．如图所示为家庭中常用的电热水壶，下表列出了其部分技术参数，该电热水壶正常工作时的电流是_______A。请你从安全用电的角度，对电热水壶的使用提出一条合理建议：______________________________________________。

11．某同学家电能表上标有“220 V　3 A”字样，他家最多能让____盏“220 V　110 W”的电灯同时正常发光；若一台“220 V　110 W”电冰箱和一台“220 V　66 W”电视机同时正常工作，干路中电流为____A；若电冰箱平均每天工作12小时，1个月按30天计算，每月它用电_______度。

| 型号 | FY—TS1010A |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220 V |
| 频率 | 50 Hz |
| 额定功率 | 1 000 W |
| 容量 | 1.0 L |

12．关于家庭电路及安全用电，下列说法中正确的是(       )

A．试电笔是用来测试物体是带正电还是带负电的

B．家庭电路中，控制各个灯具的开关都应安装在火线上

C．低于220 V的电压对人体都是安全的

D．只有当人体接触带电体时，才可能发生触电事故

13．随着人们生活水平的逐步提高，家用电器的不断增多，安全用电尤为重要。关于家庭用电，下列说法正确的是(      )

A．空气开关跳闸后，重新闭合开关就可以了

B．只要不超过保险丝的熔断电流，可以把众多的大功率用电器同时插在同一插座上使用

C．电路中电流过大的原因之一是使用的用电器总功率过大

D．使用超大功率用电器时，只需换上足够粗的保险丝即可

14．小王家的空气开关发生了跳闸，则一定是电路中(      )

A．发生了短路  B．用电器总功率过大  C．电压大于220 V  D．总电流过大

15．在家庭电路中常常发生：在台灯插入插座后，闭合台灯开关，室内其他电灯熄灭，保险丝熔断；有时在台灯开关断开的情况下，把台灯插头插入插座后，室内其他电灯熄灭，保险丝熔断。引起这两种故障的最大可能是(      )

A．前者是插座短路，后者是灯泡短路    B．前者是灯泡短路，后者是插头短路

C．两者都是插座短路                  D．两者都是插头短路

16．一个电工站在一条干燥的木凳上检查照明电路，从安全用电的角度来考虑他的操作，下列说法中正确的是(        )

A．即使他一只手握住火线，同时另一只手握住零线，也不会触电

B．只要他用一只手握住火线，就会立即触电

C．即使他一只手接触零线也会触电

D．只要他用一只手，跟任何哪一根线接触，都不会触电

17．如图是新安装的照明电路，已知两个灯泡并联，灯泡的灯头接线存在一处故障，小刚学电工的检修方法，在保险丝处接入一个“220 V　40 W”的灯泡，当只闭合S、S1时，L0和L1都呈暗红色；当只闭合S、S2时，L0正常发光，L2不发光，由此可以确定(      )

A．L1灯头断路  B．L1灯头短路  C．L2灯头短路  D．L2灯头断路

18．某家庭电路的组成如图所示，下列说法中正确的是(       )

A．图中的三个插座是串联的

B．控制灯泡的开关要接在零线与灯泡之间

C．彩灯接入电路后都不亮，是由于其中的一个小彩灯短路

D．有金属外壳的家用电器必须使用三孔插座，以确保安全

19．图甲是家庭电路中带有控制开关的三孔插座，请在图乙中将其正确地连接在电路中。

20．如图所示，是部分家庭电路的示意图，请将各电器件正确连入电路中。

21．现代家庭中家用电器日益增多，安全用电是一个十分突出的问题。下表提供了一组人体电阻数据。

| 测量项目 | 完全干燥时 | 出汗或潮湿时 |
| --- | --- | --- |
| 手与手之间电阻 | 200 kΩ | 5 kΩ |
| 手与脚之间电阻 | 300 kΩ | 8.8 kΩ |
| 手与塑料鞋底之间电阻 | 8 000 kΩ | 10 kΩ |

如图所示，用电器R接在电压为220 V的电源上时，阻值是44 Ω，电路中还有额定电流为10 A的保险丝，则：

(1)保险丝是由_______大，________低的铅锑合金制成。

(2)只有用电器R接入电路时，通过保险丝的电流为多少？

(3)一个潮湿的人，赤脚站在地上，由于不小心，手接触火线，发生触电事故，则通过人体的电流是多少？并分析为什么保险丝不能救人命。(上表电阻数据仅适用于此人，如通过人体的电流超过20～25 mA，手指感觉剧痛，迅速麻痹，不能自动摆脱电源)

答案:

1. 36    试电笔   电能表

2. 加接地线

3. 用电器的总功率过大   不符合

4. 避雷针   变小   变小

5---8    BACA

9.  2   零线断路

10.  4.55    不用湿手触摸电热水壶的开关

11.  6   0.8    39.6

12----18   BCDBD CD

19.

20.

21. (1) 电阻   熔点

(2)通过保险丝的电流I＝＝＝5 A

(3)通过人体的电流I人＝＝＝0.025 A，大于材料中规定的人体摆脱带电体的电流，而此时通过保险丝的电流I′＝I＋I人＝5 A＋0.025 A＝5.025 A＜10 A，保险丝不会熔断，所以保险丝不能救人命