第1节　电能　电功

1．直接测量消耗电能多少可以用()

A．电能表  B．电压表

C．电流表  D．电阻箱

2．如图所示的几种用电器工作时，以电能转化成内能为应用目的的是 (   )

A．电视机  　　　　　　　 B．电动自行车

C．抽油烟机  　　　　　　　 D．电烤箱

3．电能表的表盘如图所示，关于电能表下列说法正确的是()

- A．“50 Hz”是说这个电能表在50赫的交流电路中使用

B．“10(20)A”是说这个电能表的标定电流是20安

C．“10(20)A”是说这个电能表的额定最大电流是10安

D．“600 revs/(kW·h) ”是表示电能表上的转盘转过1转消耗的电能是600千瓦时

| 4．小亮家中电能表在月初时的示数是在月底时示数为 ，这个月他家用的电能应是( ) 9 | 4 | 5 | 1 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | 4 | 6 | 1 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A．100 kW·h       B．100 J     C．10 kW·h     D．10 J[来源:Zxxk.Com]

5．小明家电能表5月初读数如图所示，6月初读数是03945，这个月用电______度，阜新地区每度电的电费是0.5元，则小明家这个月应交电费______元．[来源:学科网ZXXK]

6．当天空中空气的湿度很大，两块云之间的电压很高时，原先不导电的空气就会变成导体，强大的电流可在瞬间通过天空，形成闪电．某次闪电的放电电流约1×104 A，电压约1.8×108 V，放电时间约0.01 s，则这次闪电释放的电能约________J，合________kW·h.

7．如图所示，R1∶R2＝2∶3，则通过R1和R2的电流之比为______，相同时间内电流通过R1和R2做功之比为______．

8．下列情况中，不属于电流做功的是()

A．电风扇转动  B．发电机发电

C．空调制热  D．电脑处理数据信息

9．如图所示，理发师给王丽吹头发的过程中，电流通过电吹风做了104 J的功，那么在这段时间内()

- A．有104 J的电能转化为热能

B．有104 J的电能转化为机械能[

C．有104 J的电能转化为机械能和热能

D．电吹风消耗的电能小于104 J

10．关于电功，下列说法中正确的是()

A．用电器通电的时间越长，电流做的功一定越多

B．通过用电器的电流越大，电流做的功一定越多

C．用电器两端的电压越大，电流做的功一定越多

D．用电器消耗的电能越大，电流做的功一定越多

11．4G集3G与WLAN于一体，能够传输高质量视频图像，它的图像传输质量与清晰度与电视不相上下，功能要比3G更先进，频带利用率更高，速度更快．以下为某4G手机的主要参数：

| 手机类型 | 主屏参数 | 电池规格 | 摄像头 像素 | 通话时 电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4G手机 智能手机 拍照手机 | 4.0英寸 480×800 像素 | 3.7 V 800 mA·h 锂电池 | 500万 像素 | 400 mA |

该手机通话5 min，消耗的电能是()

- A．17 316 J  B．1 300 J

- C．444 J  D．400 J[来源:学科网ZXXK]

12．如图所示是小辉自制的一个柠檬电池，当他把一只阻值为4 Ω的小灯泡接入电路中时，测得通过小灯泡的电流为0.2 A，则柠檬两端的电压为______V，电能是由柠檬的______能转化而来的．

13．王明家的电子电能表上标有“220 V　10(20)A”和“2 500 imp/(kW·h)”(表示电能表的脉冲指示灯每闪烁2 500次，电路消耗1 kW·h的电能)的字样，他记下在10 min内这个电能表的脉冲指示灯闪烁了250次，则他家里正在使用的用电器消耗的电能为______kW·h，合________J.

14．如图所示的电路中，电源电压保持不变．只闭合开关S，电流表的示数为0.1 A；再闭合开关S1，电流表的示数为0.5 A．那么闭合S、S1后，在相同的时间内，电流通过电阻R1、R2所做电功之比______．

15．在“探究影响电流做功多少的因素”活动中：

(1)根据______________，我们可以比较相同时间内电流做功的多少．

(2)同学们设计了甲、乙两个电路，图甲电路是为研究电流做功与______的关系．实验发现，在相同时间内，如果______相等，则______较大的电灯中电流做的功比较多．

(3)经过讨论，同学们认为图乙电路存在一个缺陷，请你说说问题可能在哪里：____________________________________________________．

16．如图所示的电路中，灯泡的电阻RL＝12 Ω，正常发光时的电压为12 V，R2＝12 Ω，当开关S1、S2都闭合时，电流表的示数为1.2 A，这时灯泡正常发光，求：

- (1)电源电压和R1的阻值；

(2)当开关都断开时，灯泡两端的电压和通电1 min灯泡消耗的电能．

参考答案

- 1．A　2.D　3.A　4.C　5.80　40　6.1.8×1010　5 000　7.1∶1　2∶3

- 8．B　9.C　10.D　11.C　12.0.8　化学　13.0.1　3.6×105　14.1∶4

15．(1)灯泡的亮度　(2)电压　电流　电压　(3)干路上缺少滑动变阻器，无法进行多次测量　16.解：(1)开关S1、S2都闭合时，灯泡与定值电阻R1并联，此时灯泡正常发光，电源电压U＝UL＝12 V通过灯泡的电流：IL＝＝＝1 A通过R1的电流：I1＝I－IL＝1.2 A－1 A＝0.2 AR1的阻值：R1＝＝＝60 Ω　(2)开关S1、S2都断开时，灯泡与定值电阻R2串联由欧姆定律得：电路电流I′＝＝＝0.5 A灯两端的电压UL′＝I′RL＝0.5 A×12 Ω＝6 VW＝U′LI′t＝6 V×0.5 A×60 s＝180 J