第十七章  欧姆定律  检测题

（时间：45分钟  满分：100分）

一、选择题（每题2分，共24分）

1.	根据欧姆定律，下列说法正确的是（    ）
A.通过导体的电流越大，这段导体的电阻就越小
B.导体两端的电压越大，这段导体的电阻就越小
	C.导体的电阻与电压成正比，与电流成反比
D.同一导体两端的电压越大，这段导体中的电流就越大[来源:学,科,网Z,X,X,K]

图1

2.	如图1所示是研究电流与电压、电阻关系的电路图，实验分“保持电阻不变”和“保持电压不变”两步进行。在“保持电压不变”这一步实验时应（    ）
A.保持R2滑片的位置不动
B.保持R1不变
	C.更换R1，并调节R2滑片到适当位置，保持电压表示数不变
D.保持电路中电流不变

3.	在“探究电流与电压的关系”的实验中，分别用R1、R2两个电阻进行了探究，并根据各自的实验数据绘制出如图2所示的I-U关系图象，从图中可以看出R1、R2的大小关系为(    )
A.R1>R2		B.R1<R2		
C.R1＝R2		D.不能确定

图2                       图3

4.	如图3所示的电路中，电源电压保持不变。闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P向右移动时，下列说法正确的是（    ）
A.电流表A的示数变小，电压表V2的示数变大
B.电压表V1与电流表A的示数之比保持不变
C.电流表A的示数变小，电压表V1的示数变大
D.电压表V1与电压表V2的示数之和保持不变

5.	在用“伏安法测电阻”时，所选择的电源电压为4.5 V，被测电阻的阻值约为l0 Ω，则选择电路时电压表、电流表的量程选择为(    )
A.0～3 V、0～3 A			B.0～3 V、0～0.6 A		
C.0～15 V、0～3 A		D.0～15 V、0～0.6 A

图4

6.	在“伏安法测电阻”的实验中，滑动变阻器不能起的作用是(    )
A.改变电路中的电流		B.改变被测电阻两端的电压
C.改变被测电阻的阻值		D.保护电路

7.	小明同学做实验时，连成了如图4所示的电路，闭合开关后，发现灯泡L1和灯泡L2都不亮，电压表有示数，产生这一现象的原因可能是(    )
A.L1开路，L2开路		B.L1开路，L2短路
C.L1短路，L2开路		D.L1短路，L2短路

8.	某同学采用如图5所示电路做电学实验时，出现一处电路故障，以下分析正确的是(    )
A.若电流表无示数，电压表有示数，则R1短路
B.若电流表无示数，电压表无示数，则R2开路
C.若电流表有示数，电压表有示数，则R1开路
D.若电流表有示数，电压表无示数，则R2短路

图5

9.	在测量定值电阻阻值的实验中，下列注意事项中不正确的是（    ）
A.连接电路时，应将开关断开
B.必须从电源的正极开始连线，开关应靠近电源的正极
C.在无法估计被测电流大小时，电流表应用较大的量程试触
D.将滑动变阻器连入电路时，滑片应放在阻值最大位置上

10.	修理电器需要一个150 Ω的电阻，但只有阻值为100 Ω、200 Ω、600 Ω的电阻各一只，可采取的办法是（    ）
A.把200 Ω的电阻与600 Ω的电阻串联起来
B.把l00 Ω的电阻与200 Ω的电阻串联起来
C.把l00 Ω的电阻与200 Ω的电阻并联起来
D.把200 Ω的电阻与600 Ω的电阻并联起来

11.	如图6所示四个电路中，电阻R的阻值和电源电压已知，根据已知条件和电表的示数能测出电阻Rx阻值的电路是（    ）

A                  B                   C                  D

图6

12.	两只定值电阻，甲标有“10 Ω  1 A”，乙标有“l5 Ω  0.6 A”，把它们串联起来，在正常使用情况下两端允许加的最高电压是（    ）
A.10 V		B.15 V		C.19 V		D.25 V

二、填空题（每空1分，共19分）

13.	一段导体两端电压为l2 V，导体中的电流是2 A，则此导体本身的电阻为_____Ω；如果电压降为6 V，导体中的电流是______A；电压降低为0，导体的电阻等于______Ω。

图7

14.	某同学在老师的指导下，用电压表和电流表测家用照明灯泡的电阻，测得灯泡两端电压为220 V，通过灯泡的电流是0.28 A，则该灯泡正常发光时灯丝的电阻值是______Ω。

15.	图7是大型电子地磅的电路图。当称重物时，在压力作用下滑片P向下端滑动，变阻器连入电路的电阻_______，电流表的示数________(均选填“变大”“变小”或“不变”)。这样把电流对应的重量刻在电流表的刻度盘上，就可以读出被称物体的重量。

16.	在研究电路问题时，使用的电源电压为3 V，学生实验使用的常规电流表电阻为0.3 Ω，若将电流表和电源直接相连，则通过电流表的电流为______A，这样操作的后果是_______。

图8

17.	在某一温度下，两个电路元件甲和乙中的电流与电压的关系如图8所示。由图可知，元件乙的电阻是______Ω，分别将元件甲、乙接在电压为2 V的电源两端，则流过元件甲的电流是_______A，流过元件乙的电流是________A。

18.	将3 Ω和6 Ω的两个电阻串联接在9 V的电源上，它们的总电阻为_________Ω，电路中的电流为__________A。

19.	在如图9所示的电路中，R＝4.0 kΩ，电源电压不变。当S1闭合、S2断开时，电压表的示数为l.0 V；当Sl和S2都闭合时，电压表的示数为3.0 V。则电源电压为_____V，电压表的电阻值为_________kΩ。

图9                        图10                      图11[来源:学科网ZXXK]

20.	如图10所示，电源电压不变，当开关S闭合时，灯泡正常发光，再将滑片P向B端移动，在此过程中，电流表的示数________，电压表的示数_________。（以上两空均选填“变大”“不变”或“变小”）[来源:学科网ZXXK]

21.	如图11所示，虚线框内有两个阻值分别为30 Ω、60 Ω的电阻，小明同学想了解其连接方式，于是用3 V的电源、电流表和开关进行了检测，闭合开关后，测得电流表的读数为0.15 A。则两个电阻的连接方式是_________。若要减小电流表的读数，可以采取的措施有___________________________。

三、作图、简答题（每题6分，共18分）

22.	一段导体两端的电压为6 V时，通过它的电流为0.5 A．如果将它两端的电压升高到9 V，用电流表的“0～0.6 A”和“0～3 A”中哪个量程来测量通过它的电流比较合适?为什么?(计算并说明理由)

[来源:Z。xx。k.Com]

23.	图12是小红连接的测定2.5 V小灯泡电阻的实验电路。按正确的操作测得的数据如下表：

图12

| 实验序号 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0 | 0.20 | 10 |
| 2 | 2.5 | 0.24 | 10.4 |
| 3 | 2.8 | 0.25 |  |

请填写表中空白。从表中可以看出计算出的三次小灯泡电阻不相等，你认为可能的原因是什么?

24.	如图13所示，电学黑箱中有两个阻值均为1 Ω的电阻，它们和盒外的接线柱相连。现测得A、B间的电阻为1 Ω，B、C间的电阻为2 Ω。若用导线连接C、D，测得A、B之间的电阻为0.5 Ω。请在黑箱中画出这两个电阻的连接图。

图13

[来源:学_科_网]

[来源:学科网]

四、计算题（25题11分，26题16分，共27分）[来源:学科网]

图14

25.	如图14所示的电路中，A、B两端的电压是6 V，灯L1的电阻是8 Ω，通过的电流是0.2 A。
求：（1）通过灯L2的电流；
（2）灯L1两端的电压；
（3）灯L2两端的电压和灯L2的电阻。[来源:Zxxk.Com]

[来源:学*科*网Z*X*X*K]

26.	如图15所示是红星中学九年级物理课外实践活动小组设计的风力测量仪的电路示意图。其电源电压U＝3 V，电路保护电阻R1＝2 Ω，均匀电阻丝的阻值为R2＝3 Ω，金属丝(电阻忽略不计)的上端固定在O点，下端系有一块塑料片A，当风从右向左吹动塑料片时，金属丝向左摆动并与电阻丝保持良好的接触，风力表由电压表改装而成。
(1)无风时，塑料片竖直下垂，电压表示数是多少?电路中的电流是多少?
(2)风力最强时，金属丝滑至电阻丝的最左端，电压表的示数是多少?
(3)为什么不在电路中串联电流表，把电流表改装成风力表?

图15

第十七章  欧姆定律  检测题参考答案

1.	D	2.	C

图16

3.	B  解析：如图16所示，取相同的横坐标，即让电压相等，显然通过Rl的电流I1大于通过R2的电流I2，由公式R＝知，R2＞R1，B选项正确。

4.	A  解析：电阻R1和滑动变阻器R2串联在电路中，电压表V1测量电源电压，电压表V2测量R2两端的电压，当滑片P向右移动时，R2连入电路中的电阻变大，总电流变小，电流表A的示数变小，电压表V1示数不变，电压表V2示数变大。

5.	D  解析：电路中的最大电流I＝＝＝0.45 A＜0.6 A，因此电流表应选0～0.6 A的量程。由于电源电压为4.5 V，因此电压表应选择0～15 V的量程，故应选D。

6.	C  解析：滑动变阻器串联在电路中起到保护电路的作用，通过改变电阻，从而改变被测电阻两端的电压，也可改变电流。

7.	B  解析：当Ll开路时，电压表被串联到电路中，若L2再开路，电压表无示数，A选项不可能。若Ll开路时L2再短路，电压表有示数，B选项有可能。当Ll短路时，一定无电流通过电压表，电压表不可能有示数，故C、D选项都不可能。

8.	D  解析：若Rl短路，电流表和电压表都有示数，故A错误；若R2开路，电流表无示数，电压表有示数，B错误；若Rl开路，电流表和电压表都没有示数，C错误。只有D正确。

9.	B  10.	D

11.	D  解析：在D选项中，电压表测量的是电阻Rx的电压Ux，根据串联电路电流相等，可得，则可求出Rx的阻值。[来源:学_科_网Z_X_X_K]

12.	B  解析：把甲、乙电阻串联起来，电路中允许通过的最大电流为0.6 A，则两端允许加的最高电压为U＝I (R1＋R2)＝0.6 A×(10 Ω＋15 Ω)＝15 V。

13.	6  1  6  解析：导体的电阻与导体中是否有电流通过无关。

14.	785.7  解析：R==785.7 A。

15.	变小  变大  解析：由题图可知滑片P向下滑动时，R连入电路的电阻变小，电流表的示数变大。

16.	10  烧坏电流表  解析：I＝＝＝10 A，当流过电流表的电流过大时，会烧坏电流表。

17.	10  0.1  0.2  解析：由题图结合欧姆定律可求出元件乙的电阻。由题图可知，当元件甲两端电压为2 V时，流过元件甲的电流是0.1 A；当元件乙两端电压为2 V时，流过元件乙的电流是0.2 A。

18.	9  1  解析：串联电路的总电阻等于各分电阻之和。

19.	3.0  2

20.	变小  不变  解析：从题图可知电压表测量的是电源电压，故电压表的示数不变。此电路为串联电路，当P向B端滑动时，变阻器接入电路的电阻变大，在电源电压不变的情况下，电路中的电流会变小，从而电流表的示数变小。

21.	并联  减小电源电压（或只接一个电阻，或将两个电阻串联）

22.	应选0～3 A量程。根据欧姆定律I＝可得，导体的电阻12 Ω，当导体两端的电压升高到9 V时，通过导体的电流I′＝0.75 A，故应用电流表的“0～3 A”量程来测量通过它的电流比较合适。

23.	11.2  随着小灯泡两端电压的升高，通过的电流增大，使灯泡灯丝的温度升高，电阻变大。

24.	如图17所示。

图17

25.	解：（1）由于串联电路中的电流处处相等，所以通过L1、L2的电流相等，都为0.2 A。
（2）灯L1两端的电压U1＝IR1＝0.2 A×8 Ω＝1.6 V。
（3）灯L2两端的电压U2＝U－U1＝6 V－1.6 V＝4.4 V
灯L2的电阻R2＝22 Ω。

26.	(1)无风时电压表的示数为0，电路中电流为0.6 A。
(2)风力最强时，电压表的示数为1.8 V。
(3)见解析。
解析：(1)无风时，电压表示数为0。
电路中的电流：I
(2)风力最强时，I＝0.6 A。
电压表的示数：U2＝IR2＝0.6 A×3 Ω＝1.8 V。
(3)风力发生变化时，虽然电压表读数发生了变化，但电路中的电流不会发生变化，如果把电流表改装为风力表，不能反映出风力的变化。